СТРІЧКОВИЙ ЖИВИЛЬНИК PBRK 16/80 D3 РОЛИКОВИЙ ГРОХОТ RR 0.90X15X42 E ДВОХВАЛЬНА ДРОБАРКА WB 1216

ПУЛЬТ КЕРУВАННЯ ОБЛАДНАННЯМ HS

СТРІЧКОВИЙ ЖИВИЛЬНИК PBRK 20/60 D4

ПРОЕКТНІ ДАНІ

ВАЛКОВИЙ ГРОХОТ RR 0.90X15X42 E

| Матеріал |  | вапняк великої фракції |
| --- | --- | --- |
| Об’ємна маса | т/м3 | 1.5 |
| Вміст вологи | % | <10 |
| Вміст Si02 | % | невідома |
| Міцність на стискування | Н/мм2 | 50 |
| Об’єм подачі | т/год. | 1,250 |
| Розмір гранули | мм | 0-300 |
| Розмір комірки сита | мм | 0-100 |
| Прогнозована виробнича потужність | т/год. | 750 |

ДВОХВАЛЬНА ДРОБАРКА WB 1216 HS

| Матеріал |  | вапняк великої фракції |
| --- | --- | --- |
| Об’ємна маса | т/м3 | 1.5 |
| Вміст вологи | % | <10 |
| Вміст Si02 | % | невідомо |
| Міцність на стискування | Н/мм2 | 50 |
| Пропускна здатність | т/год. | 500 |
| Розмір гранули | мм | 100-300 |
| Розмір готової продукції | мм | 98% <100 |

| Тем-ра зовнішнього середовища | °C | -20 до +35 |
| --- | --- | --- |
| Рівень встановлення (над рівнем моря) | м | <1,000 |
| Електропостачання | В | 400 AC ±5 % |
| Частота мережі | Гц | 50 ±3 % |
| Місце встановлення |  | в приміщенні / на відкритому повітрі |
| Напруга мережі керування | В | 24 DC |
| Мова виконання креслень |  | англійська |
| Технічні стандарти та акти |  | EN ISO, EN, DIN, VDE, VDI, 2006/42/EC «Директива про машинне обладнання» |

ПРИМІТКА

Вартість сертифікатів, наданих за вимогою, не враховано.

- «Хаземаг» пластинчатий живильник PBRK16/80-D3

Електромеханічний двигун

- Опорну раму виконано з конструкційної сталі, щоб забезпечити стабільність та міцність конструкції за будь-яких експлуатаційних умов. Відбійники кріпляться до основної рами.

- Пластини пластинчатого конвеєра кріпляться болтами до двох тяг підсилених ланцюга тракторного типу. Спеціально спроектовані піддони пластинчатого конвеєра перекриваються, щоб уникнути просипів у середині живильника.

- Тракторний ланцюг рухається по опорних катках, що встановлено на основній рамі. У бункері опорні катки встановлено на гумових підкладках для амортизації ударного навантаження. На зворотному боці пластинчатого живильника піддони підтримуються допоміжними валками.

- Між двома тягами в бункері розташовано середню секцію направляючі, виконані з поліетилену.

- Вал двигуна та кінець вала оснащено змінними сегментами зубчатого вінця.

- Передача потужності регулюється планетарним редуктором, муфтою, двигуном і вихідним валом, розташованими з одного боку валу двигуна.

- Обидва комплекти тракторного ланцюга заздалегідь натягнуто за допомогою гідравлічних циліндрів і тарельних пружин. Гідравлічні циліндри активуються ручним насосом.

- З’єднання роликів і ланцюга оснащені змазкою на весь термін служби. Підшипники приводу та натяжний вал змащуються вручну.

- Привод і головний та кінцевий вали закрито захисними кожухами та огородженням.

- Кінцевий вал обладнано датчиком руху для підтвердження спрацювання.

Технічні характеристики

| Розмір ланцюга |  | D3 |
| --- | --- | --- |
| Ширина конвеєра | мм | 1,600 |
| Довжина конвеєра A-A | м | 8.0 |
| Товщина піддонів | мм | 20 |
| Кут нахилу | 0С | 0 |
| Робоча швидкість | м/сек. | 0.1-0.2 |
| Встановлена потужність | кВт | 37 |
| Рекомендований частотний перетворювач | кВт | 45 (включено в поставку) |
| Вага | кг | 25,000 |

- «Хаземаг» конвеєр просипів RKF 16/80

Для пластинчатого живильника

Конвеєр просипів встановлюється під пластинчатим живильником з фланцями з болтовим кріпленням. Механізм складається з наступних компонентів:

- Вал двигуна в зборі з 2-ма литими цепними зірочками та корінними підшипниками.

- Передачею потужності за допомогою двигуна з редуктором.

- 2 набори сталевих ланцюгів з круглими ланками та скребками, що кріпляться болтами з заданим кроком.

- Натяжний вал у зборі з 2-ма литими цепними зірочками та корінними підшипниками.

- Попередня натяжка ланцюгів за допомогою натяжних шпинделів з пружинами.

- Кювета між двигуном і натяжним валом у зборі, що кріпляться фланцями з болтовим кріпленням.

| Технічні характеристики |  |  |
| --- | --- | --- |
| Встановлена потужність | кВт | 3,0 |
| Вага | кг | 3,300 |