# H1 Офисное освещение

Освещение офиса - это то, о чем задумывается архитектор, дизайнер и любой кто проектирует или обустраивает рабочее помещение. Свет влияет на работоспособность сотрудников, на их психическое состояние, на настроение, способность сосредоточиться. Кроме этого правильно подобранное освещение способно преобразить интерьер и создать нужный настрой.

Если не знать особенностей освещения в офисе, можно легко ошибиться с выбором с самого начала, а переделка рабочего пространства стоит немалых денег.

## H2 Нормы освещения в Украине

К качеству искусственного света предъявляются высокие требования. На работе человек проводит половину своей жизни. В это время ему нужно быть сосредоточенным и внимательным, а зрение ему в этом помогает. При плохом освещении концентрация снижается, а вместе с ней и продуктивность. Для комфортного и безопасного труда составлены четкие требования и правила.

В Украине освещенность рабочего пространства регулируется государственными строительными нормами. Документ этот имеет свое название - ДБН В.2.5-28:2018. Нормы несут в себе две задачи:

- Позаботиться о здоровье работников.

- Повысить производительность труда.

### H3 На что обратить внимание?

#### Интенсивность освещения

Уровень освещения на рабочем месте должен быть от 200 до 750 люкс. Люкс - это единица измерения освещенности на 1 кв. м. Например, если включить одинаковый свет на площадь в 1 квадратный метр и на 10 квадратных метров, то показатель освещенности будет 100 люкс и 10 соответственно. Чем сильнее сотрудник напрягает глаза, тем больше люксов требует помещение.

#### Показатель дискомфорта UGR

UGR - это о слепящем освещении. Значение меньше 10 незаметно для зрения, больше 28 доставляет дискомфорт и такое излучение ослепляет. Для офисных задач нужен показатель от 19 до 25. Чем больше требуется детальной работы, тем выше нужен показатель.

#### Индекс передачи цвета

- это способность лампы правильно отображать цвета освещаемых объектов. При работе в офисе целый день индекс должен быть не ниже 80 Ra. Самое высокое значение Ra=100 соответствует естественной цветопередаче при солнечном свете.

#### Пульсация освещения

В офисном пространстве пульсация не должна превышать 10%.

## H2 Цветовая температура 1000

По температуре освещение может быть:

- Тёплым (2000-4000 К)

Тёплые тона человеку приятны, они расслабляют, создают комфорт. Только мало какому работодателю понравится, если сотрудник будет лениво потягиваться и зевать на рабочем месте. Такой свет подходит для квартир, ресторанов, там, где нужно создать уют.

- Нейтральным (4000-5000 К)

При нейтральном освещении работается продуктивнее.

- Холодным (5000-7000 К)

Холодные тона возбуждают и держат в тонусе. Светильники с холодными оттенками размещают в офисных помещениях, в учебных заведениях, на производствах, где необходима сосредоточенность. Однако это не значит, что стоит выбирать самый холодный оттенок для офиса. У человеческого организма запас энергии ограничен и со слишком ярким и белым освещением он может быстро иссякнуть.

Цветовая температура измеряется в кельвинах (К). Чем ниже показатель, тем теплее и желтее свет мы видим. Если кельвинов больше, значит свет холоднее. Производители лампочек обычно указывают на упаковке температуру.

## H2 Виды ламп для офисного освещения 1000

Обычно в офисах устанавливают три типа ламп:

|  | Плюсы | Минусы |
| --- | --- | --- |
| Галогенные | - Минимальное мерцание; - Недорогие; - Высокий индекс цветопередачи Ra=99～100. | - Свет приятный, но не очень яркий; - Сильно нагреваются - не подходят к натяжным потолкам; - Короткий срок службы - 2000-2500 часов; - Низкая цветовая температура 2300～2 900K. |
| Люминесцентные | - Не сильно нагреваются; - Долговечны - 8000 часов; - Цветовая температура 2500K-6500K. | - Яркое, но неприятное излучение; - Пульсация; - Ртуть в составе. |
| Светодиоды (LED) | - Энергоэффективные; - Долговечные; - Экологичные; - Ударопрочные; - Лёгкие; - Срок службы 100 тысяч часов. | - Высокая стоимость. |

Иногда в рабочих помещениях могут еще встречаться лампы накаливания, но сейчас их практически уже не устанавливают. В некоторых странах они даже запрещены.

### Н3 Энергосбережение

Сегодня чаще думают об энергосбережении. Это важно для экономии своих трат. Около 40% электроэнергии, которую расходует всё здание, приходится на освещение. Простой способ сэкономить электричество в офисе – установить светодиодные лампы.

Светодиодные источники света в 10 раз эффективнее ламп накаливания. Несмотря на то, что светодиодные лампы дорогие, впоследствии они оказываются гораздо дешевле других ламп из-за своей энергоэффективности.

## H2 Расположение освещения в офисе 1000

Каждое офисное помещение делится на зоны. В каждой зоне светильники выполняют разные функции.

### Н3 Общий свет

Это основное, часто потолочное освещение. Оно равномерно освещает помещение, без акцентирования какого-либо пространства.

Размещают в:

- Коридорах;

- Зонах ожидания и ресепшен;

- Конференц-залах;

- Кабинетах;

- Других местах общего пользования и на лестничных площадках.

Виды светильников:

- потолочные;

- линейные;

- модульные.

### Н3 Акцентный свет

Освещает самые важные участки для работы. Такой свет помогает концентрироваться на деталях, не создает теней, не слепит в глаза.

Виды светильников:

- Рабочего стола

- Зоны обслуживания клиентов

Какие светильники подойдут:

- Линейные

- Настольные

### Н3 Декоративный свет

Свет для красоты интерьера, для бренда, для привлечения внимания клиента. Размещать можно в любом месте: на стенах, на полу, на потолке.

### Н3 Аварийный свет

Часто работает на резервном питании, включается в экстренных случаях и освещает путь для эвакуации.

https://text.ru/antiplagiat/63dd382a21100#