Норма загрязняющих веществ воды в целлюлозно-бумажном производсте

1 Область применения

Данные нормы определяют предельные значения загрязнений воды при целлюлозно-бумажном производстве.

Данные  нормы используются для контроля загрязнений воды при целлюлозно-бумажном производстве.

Данные  нормы используются для составления программы контроля влияния целлюлозно-бумажного производства на окружающую среду, плана пректа по сохранению окружающей среды,  определяют предельные значения загрязнений воды после приёмочная проверка и пуска в производство.

Данные  нормы используются в соответствии с законами о предельно допустимых загрязнениях. Выбор места новосозванного источника загрязнения и особая охрана существующего источника контролируется согласно «Закону КНР о контроле загрязнения воздуха», «Закону КНР о контроле и предотвращении загрязнения воды», «Закону КНР об охране морской среды», «Закону КНР о контроле и предотвращении загрязнения окружающей среды твердыми отходами», «Закону КНР о  предотвращении и контроле радиоактивного загрязнения», «Закону КНР о методе оценивания воздействия на окружающую среду» и другими существующими законами, нормативными актами и регламентами.

Данные нормы  контроля загрязнений предприятиями водоемов, применимы в отношении предприятий которые осуществляют сброс отходов в водоемы.

Предприятие, для сброса сточных вод в систему городской канализации, оборудует завод по переработке сточных вод, использует данные нормы контролируя выполнение соответствий на токсические вещества адсорбируемыех органических галогенов (АОХ), диоксины; принимает другие меры по ограничению выбросов в городские очистные сооружения в соответствии с нормами объема переработки сточных вод или существующими нормами, также ставит на учет в органы защиты окружающей среды; гарантирует выполнение требований по сбросу загрязняющих веществ в городские очистные сооружения.

Объектом строительства является оборудованный завод по переработке сточных вод в городскую систему канализации, застройщик и завод по переработке сточных вод действуют в соответствии с нормами указанными выше.

2 Нормативные ссылки

Данные нормативы ссылаются на нижеследующие документы и статьи.

GB/T 6920-1986 физические свойства воды pH измеряемое значение метод стеклянного электрода

GB/T 7478-1987 физические свойства воды определение аммониев метод дистилляции и титрования

GB/T 7479-1987 физические свойства воды определение аммониев колориметрический метод с реактивом Несслера

GB/T 7481-1987 физические свойства воды определение аммониев спектрофотометрический метод определения салициловой кислоты

GB/T 7488-1987 физические свойства воды биологическое потребление кислорода (БПК5) метод разведения и посева

GB/T 11893-1989 физические свойства воды определение общего фосфора методика спектрофотометрического определения молибдата аммония

GB/T 11894-1989 физические свойства воды определение азота метод УФ спектрофотометрии для определения персульфата калия в щелочной среде

GB/T 11901-1989 физические свойства воды определение взвешенных частиц гравиметрический метод

GB/T 11903-1989 физические свойства воды метод определения колориметрического разбавления

GB/T 11914-1989 физические свойства воды метод определения химического потребления кислорода

GB/T 11959-1995 физические свойства воды колориметрический метод определения адсорбируемых органических галогенов (АОХ)

HJ/T 77-2001 физические свойства воды метод капиллярной газовой хроматографии/ масс-спектрометрия высокого разрешения определения полихлорированных дибензодиоксинов и дибензофуранов

HJ/T 83-2001  физические свойства воды    метод  ионной хроматографии определения адсорбируемых органических галогенов (АОХ)

HJ/T195-2005 физические свойства воды    метод абсорбционной спектроскопии  определения аммиачного азота

HJ/T199-2005 физические свойства воды    метод абсорбционной спектроскопии  определения общего азота

«Методы управления автоматического мониторинга загрязнения окружающей среды» (Государственное управление по охране окружающей среды, приказ№28)

«Методы мониторинга окружающей среды» (Государственное управление по охране окружающей среды, приказ№39)

3 Термины и определения

Данные нормативы используют следующие термины и определения

3.1 Целлюлозно-бумажное производство

Относящиеся к растительности (древесина, другая растительность) или к производству целлюлозы и (или) бумаги, картона.

3.2 Действующее производство

Указанные нормативы оценивают влияние на окружающую среду  действующего целлюлозно-бумажного производства.

3.3 Новое производство

Указанные нормативы оценивают влияние на окружающую среду  нового, реконструированного и расширенного целлюлозно-бумажного производства.

3.4 Производство целлюлозы

При производстве чистой целлюлозы, при том, что объемы производства целлюлозы превосходят объемы бумажного производства, доля общего объема продаж целлюлозы должна составлять более 80% от производства.

3.5 Бумажное производство

При производствебумаги, доля общего объема производста бумаги  составляет менее 20% от производства.

3.6 Совместное целлюлозно-бумажное производство

Наряду с указанным производством целлюлозы и бумаги, осуществляется совместное целлюлозно-бумажное производство.

3.7 Макулатура при целлюлозно-бумажном производстве

При указанном целлюлозно-бумажном производстве используется более 80% макулатуры.

3.8 Объемы сброса воды

Указанный процесс или производство сбрасывает определенное нормативами количество воды, включая различные внешние стоки используемые непосредственно при производстве или  же косвенно (например заводские сточные воды, охлажденные сточные воды, заводские  котельные установки и электрические водоотводы и т.д.)

3.9 Нормы измерения объема сброса воды

Используя рассмотренные и утвержденные нормы концентрации выбросов загрязненной воды для бумажной и целлюлозной единицы,  устаноылен верхний предел количества выбросов при производстве.