Когда речь заходит о покупке прицела – покупатель становится перед большим выбором, и в этом разнообразии легко потеряться. Купить оптический прицел? Какие цели и как скажутся на выборе прицела? Поискать нововведенные высокотехнологические агрегаты? Или, может, остановиться на классическом варианте – мушка-целик? К тому же и прицелы, и цены тоже бывают разные.  Эта статья посвящена разбору основных их видов и целей, обсуждению их достоинств и недостатков.

Начнем, как говорится, сначала. Какие цели бы не преследовались,  каким бы оружие не было (боевое, охотничье, страйкбольные приводы), все оружие имеет целик и мушку. Эти две составляющие представляют собой, так называемый, – открытый прицел. И с основами его работы и принципа действия знакомы почти все: на одной линии нужно совместить три объекта – мушку, целик и цель. Причем, нужно стараться держать мушку по центру целика, а высоты этих двух составляющих должны совпадать, дабы избежать искажения полета пули по вертикали. С недостатками тут вроде как все понятно – долгое время прицеливание, сочетание 3 объектов на одной оптической линии не может дать высокую точность без заведомых поправок, прицелится довольно тяжело - физически, особенно если речь идет о длительной стрельбы или же о длительном прицеливании. Но маленькие прицелы открытого типа имеет и ряд неоспоримых достоинств: легко овладеть техникой стрельбы, механизмы не требуют квалифицированной калибровки, весьма трудно сбить прицел (например, при активных перемещениях), также у вас нет шансов потерять сам прицельный механизм, как это может произойти, например, если вы прикрепили снайперский прицел. Кроме того  - открытые прицелы осовременились контрастными вставками для большего удобства. То есть самый простой вариант – не всегда самый плохой.

Если же вам нужна большая точность,  а большими сумами вы не располагаете, вы можете купить прицел апертурного типа. Это, по сути, близкий родственник открытого прицела, и механизм наведения абсолютно тот же, поэтому его называет еще и закрытым. Данный тип  более точный, проще проводить прицеливание при недостатке освещения, да и скорость наведения у него выше, чем у открытого собрата. Однако  - целик частично перекрывает обзор, что может быть весьма неудобно, в зависимости от ситуации.

Если вы задаетесь вопрос дальности прицеливания то тут, однозначно, нужно обратить внимание на оптические прицелы. Такой тип часто в народе называют - снайперский прицел. В основе лежит использование группы оптических линз, предназначенных для «приближения» цели. Что  в свою очередь увеличивает прицельную дальность, а также и точность. Оптические прицелы высокого увеличения используют для винтовок. Но, оптические прицелы, также применяются и с автоматическим оружием. В таком случае увеличение, как правило, меньше, поскольку постоянная отдача не даст возможность прицеливаться долго. Да и боевая дальность полета пули у подобного оружия меньше, чем у винтовок.

К и так очевидным достоинствам следует еще добавить еще и меньшую нагрузку на глаза, поскольку и цель и мушка оказывается на одинаковом расстоянии относительно зрачка.

Оптика – не только часть оружия, но еще и способ наблюдения за объектом. И в таких случаях отлично подходит ночной прицел. Это, по сути, модификация оптического с применением технологии электронно-оптического умножения, что позволяет вести наблюдение и прицельную стрельбу ночью. Естественно в подобного рода прицелах - основной задачей является именно возможность вести огонь ночью, поэтому оптика может быть не рассчитана на очень большие расстояния. Их еще называют прицелы ночного виденья.

Но не стоит думать: «вот куплю оптический прицел – и буду бить без промаха». Прицеливание через оптику требует определенной сноровки, да и калибровка такого механизма занятие весьма не простое. А что касается больших расстояний - нужно постоянно учитывать всевозможные поправки на условия огня.

Если же речь идет о легком ведение прицельного огня, тот нужно обратить внимание на коллиматорный прицел.  При его использовании глазу не обязательно находится на одной оптической оси с прицелом и целью, поскольку излучение от источника света в прицеле отражается линзой коллиматора непосредственно в глаз наблюдателя параллельным потоком.

Тут главное – что бы тыльная сторона линзы была всегда в поле зрение. А точка-мушка   перемещается относительно линзы, в зависимости от угла к глазу.  Подобные прицелы уже приняли на вооружения у многих стран, поскольку они очень легки в освоении, а эффективность огня – значительно повышается, даже без дополнительной переквалификации личного состава. Существуют коллиматорные прицелы открытого и закрытого типа. У прицелов закрытого типа – нет видимой части линзы, однако принцип тот же. Большинство прицелов закрытого типа в военной техники, авиации и прочая, а на автоматах и винтовках почти не встречается. Самую большую эффективность коллиматорные прицелы проявляют именно на средних дистанциях. Часто их можно увидеть на автоматах, пулеметах и даже на ружьях с дробными зарядами… куда реже – на винтовках, на пистолетах же вообще не встречается.

Условно можно отнести оптический, коллиматорный и прицел ночного виденья к одному типу – все они совмещают цель и прицел на поверхности линзы прицела. То есть из трех объектов (цель, прицел и глаз), которые составляли прицельную систему в «классических» прицелах, осталось только два. А поставить в линию две точки проще чем три – что существенно и всесторонне увеличивает качество стрельбы.

Однако есть тип прицела, что используется для совмещения цели и прицела на самой цели. Речь идет о ЛЦУ (лазерный целее указатель).   Лазерный прицел делает предполагаемую точку попадания, видимой непосредственно на цели. Что очень сильно увеличивает точность стрельбы, и просто грандиозно расширяет возможность самой стрельбы. Поскольку больше не нужно держать оружие у лица, для точной стрельбы, то стало возможным виденье прицельной стрельбы из-за укрытия, и из неудобных положений.  Одно время была проблема – обнаружения лазерного указателя самой целью. Но современные технологии решили и этот вопрос. Если использовать направленный луч не видимого спектра, тогда обнаружить процесс прицеливания и стрелка станет невозможным. Сам же стрелок наблюдает цель через светофильтры. Это могут быть, как и линза – часть оптики, установленная на самом оружии, либо же очки с линзами, подобранными под отдельный спектр излучения. При подобном подходе – цель будет на мушке, недогадываясь об этом, стрелок может находиться в любом положении, стрельба будет весьма точной (как автоматическая, так и одиночная) и вести такую стрельбу удобно и не тяжело. Она не требует специальной квалификации, долгой подготовки и не будет утомительной для глаза. Но есть и недостатки  - количество лазеров разного невидимого спектра ограниченно (а стрелок не должен путать свой целеуказатель с чужим). Поэтому группы стрелков с таким вооружением, как правило, не большие. Эти два фактора являются ключевыми недостатками ЛЦУ. Конечно же, не стоит забывать и высокой стоимости - цена прицела подобного типа будет не маленькой.

На этом основные виды прицелов заканчиваются. Как видите делать свой выбор, нужно опираясь на поставленные цели и обладая нужной информацией. Информацию мы вам предоставили – удачи!