Ремонт или замена пластикового окна: за и против

Окна из ПВХ обладают высокой прочностью и износостойкостью. Средний срок эксплуатации – 30 лет. Однако фурнитура может выйти из строя, стеклопакет – разбиться, а уплотнители – пропускать холод. Заменить оконную систему или ремонтировать – дилемма. Разберемся в аргументах за и против.

За ремонт

Замена окна – дорогостоящая процедура плюс бардак в доме после строительных работ. А ведь есть отдельные неисправности, какие без проблем устранит сервисный мастер.

Ремонту подлежат:

- Уплотнители. Замена которых необходима в случае трещин и потери эластичности, когда резина не прилегает вплотную к оконной раме. В этом случае окно плохо сохраняет тепло в доме. Мастер оконного сервиса снимет испорченные уплотнители и установит в пазы на раме новые из качественного материала.

- Монтажные швы и откосы. В квартире стал слышен сквозняк и шум из улицы? Значит пена на швах разрушается из-за перепадов температуры или сильной влажности. Необходимо удалить старый слой пены и запенить заново!

- Детали фурнитуры. Скрипы и затруднения при открытии окна происходят из-за поломки подвижных элементов окна. Профессионал проверенной компании устранит недочеты за считанные часы.

- Стеклопакеты. Треснуло стекло? Не тяните с его заменой, потому что стеклопакет может полностью разбиться. Специально обученный монтажник аккуратно изымет поврежденную деталь, сделает точные замеры для изготовления и установки нового стеклопакета. При этом раму менять не нужно.

- Конденсат и плесень. Эти неприятности появляются по причине повышенной влажности в доме, отсутствия вентиляции или ошибок в монтаже пластикового окна. Чтобы не скапливалась излишняя влага, специалист врежет в конструкцию приточный клапан. Он обеспечит приток свежего воздуха.

Грибок на окне и откосах легко устраним при обработке профессиональными средствами.

Ручки, подоконники. Сломанная ручка окна или двери балкона – простая задача для умелых рук сервисного работника. Подоконник с изъянами? Также подлежит быстрой замене. Подробнее – на сайте.

Против ремонта. За замену профиля

Рассмотрим случаи, когда ремонт не поможет или лишь отсрочит проблему. Поэтому заменить оконную систему станет лучшим решением.

Не подходит конфигурация окна. Например, вы хотите глухое окно или балкон с распашными створками.

Неправильно установлено окно из ПВХ. Монтажники допустили серьезную ошибку – профиль перекошен и не работает створка.

Не выполняет функции. Вы осознаете, что поставили недорогое окно. Отсутствие качества дает о себе знать: постоянные потоки воды на откосах, поломки фурнитуры, продувания. Ремонт не устраняет поломки до конца.  Поэтому установка нового профиля решит совокупность постоянных проблем.

Вывод: большинство мелких поломок подлежат ремонту. Это доступно по деньгам и обычно не отнимает много времени. Желаете получить профессиональное оконное обслуживание? Компания WIND service с удовольствием поможет решить ваши головные боли: продувание окна, отломанные детали, скрипы, плесень, заклинивание ручки, наличие замка для детей. Мы готовы в течении 1-2 часов  продиагностировать все оконные конструкции и гарантированно отремонтировать неполадки. Наше качество обеспечит комфорт, уют и тепло в вашем доме.