Уникальность – 100% (https://text.ru/antiplagiat/617930266c029)

Элементы радиаторной обвязки и способы их применения

Правильно спроектированная отопительная система – это стабильная подача и равномерное распределение тепла, соответствие заданным требованиям, надежность, долговечность, а также минимальный расход энергоресурсов. Важно не только подобрать и приобрести качественные материалы и комплектующие, но и выбрать оптимальные технические решения для построения системы отопления.

Для разных типов объектов с различающимися особенностями и требованиями к отоплению можно выбирать различные схемы построения, как всей сети, так и ее отдельных элементов. Например, обвязки отопительных радиаторов, от которой напрямую зависит, насколько эффективно батареи будут работать.

Что такое обвязка радиатора?

Обвязка – обобщенное название материалов и комплектующих, используемых для подключения батареи к контуру отопления. Это набор трубопроводов и арматуры, с помощью которых радиатор подсоединяется к магистралям подачи и отвода теплоносителя.

В силу построения из разделяемых частей обвязка является наиболее уязвимым и часто повреждаемым элементом системы отопления. Впрочем, это компенсируется тем, что в большинстве случаев арматура и патрубки после завершения монтажа остаются доступными для визуального осмотра, ремонта или замены. Однако, все равно рекомендуется изначально заказывать качественные материалы для обвязки, чтобы снизить вероятность их скорой поломки.

Зачем требуется обвязка в отоплении?

Гипотетически отопительные радиаторы можно подключать к трубам теплотрассы напрямую. Но так делать не принято по причине очевидного неудобства и непрактичности данного подхода. Внедрение в систему отопления элементов обвязки позволяет решить целый ряд важных задач, в том числе следующие:

- возможность устройства ручного или автоматизированного управления радиаторами;

- управление интенсивностью потока теплоносителя отдельно для каждой батареи;

- снижение расходов на отопление;

- снижение риска засорения системы отопления мусором и отложениями из теплоносителя;

- нормализация температуры и давления по всей длине трассы;

- упрощение удаления воздушных пробок;

- управление скоростью нагрева каждой батареи отдельно;

- возможность подключения разных контуров.

Кроме того, обвязка повышает вариативность и эстетичность размещения отопительных батарей.

Что входит в обвязку батареи?

Состав материалов и комплектующих обвязки зависит от типа отопительной системы и применяемых технических решений. Основными элементами являются:

- кран Маевского для стравливания воздушных пробок;

- трубопроводы для разводки;

- заглушки для незадействованных точек подключения радиатора;

- запорная арматура.

Также могут быть использованы переходники для разных диаметров труб, соединительные муфты, гильзы и проч.

Подбор типа обвязки по виду отопительной системы

В большинстве случаев отопительная система строится по двум базовым схемам:

- Одноконтурная разводка. Наиболее простой и дешевый вариант. Для автономной отопительной системы подразумевает последовательное подсоединение радиаторов к трубе подачи разогретого теплоносителя и закольцовку в виде непрерывного трубопровода, протянутого от последней батареи в ветке к источнику нагрева воды. Такие системы отличаются простотой и дешевизной, ведь в них используется минимальное количество элементов радиаторной обвязки. При этом эффективными они являются только для веток, протяженностью до 30 метров. Серьезным недостатком является неравномерность нагрева – каждая следующая после отопительного котла батарея нагревается меньше вследствие постепенного снижения температуры теплоносителя. Одноконтурная разводка подходит для компактных помещений с одной или несколькими комнатами, но не больше.

- Двухконтурная разводка. Конструктивно усложненная и поэтому более дорогостоящая система, подразумевающая использование большого количество элементов обвязки радиаторов. Принцип заключается в том, что по зданию проходят две непрерывные трубы – подачи разогретого теплоносителя и его возврата к источнику нагрева. В них от каждой батареи врезается обвязка – для забора и возврата воды в систему. Преимущества такого отопления – большая равномерность распределения тепла, а также возможность отдельно управлять каждым отопительным радиатором. Двухконтурная разводка может быть использована на объектах с большой протяженностью разводки отопительных трубопроводов.

В одноконтурных системах отопления обвязка, как таковая, не требуется. Она нужна в двухконтурных сетях, и может быть выполнена в нескольких вариантах.

Способы обвязки радиаторов отопления

Есть три базовых способа обвязки отопительных радиаторов:

- Боковое. Подразумевает подсоединение к радиатору труб подачи и возврата теплоносителя с одной стороны – вверху подача, внизу возврат.

- Диагональное. Подразумевает подсоединение подачи вверху радиатора с одной стороны, и возврата – внизу с другой стороны.

- Нижнее. Подразумевает подсоединение подачи и возврата теплоносителя внизу радиатора с разных сторон.

Оптимальный вариант – диагональное подключение, обеспечивающее максимальный КПД радиатора. Боковое используется на радиаторах, длиной до 1 метра. Нижнее подключение нежелательно использовать вообще, разве что с батареями небольшой высоты (30-50 см).

Радиаторная обвязка ТМ PRADEX в BIM-моделях

Обвязка батарей – сложный элемент в проектировании отопительной системы из-за необходимости использования большого количества разных элементов. BIM-моделирование позволяет упростить и ускорить процесс разработки проекта, а также повысить его точность и минимизировать вероятность ошибок. Однако, для использования данной технологии необходимо располагать готовыми BIM-моделями оборудования, материалов и комплектующих, на основе которых будет построена система отопления.

Ориентируясь на использование элементов радиаторной обвязки ТМ PRADEX, Вы можете быть уверены, что для них уже созданы и доступны для применения актуальные BIM-модели со всеми необходимыми спецификациями.