# Как подключить контроллер к светодиодной ленте?

При покупке первой светодиодной ленты многие удивляются словам консультанта, что для полного функционирования разноцветного устройства необходим RGB-контроллер. Действительно, человек потратился на саму ленту, блок питания, а продавец пытается навязать еще какую-то непонятную коробочку. Давайте разберемся с тем, что такое контроллер, для чего он нужен и можно ли обойтись без него.

Что такое контроллер светодиодной ленты?

Контроллер — это своего рода регулирующий блок, с помощью которого можно влиять на работу разноцветной ленты.

Функции, выполняемые контроллером:

- Изменение оттенков путем смешивания стандартных цветов: красного, зеленого и синего;

- Увеличение или уменьшение яркости;

- Установка определенной программы динамики светодиодов: чередование цветов, скорость мигания, плавность переливания;

- Базовое включение и выключение прибора.

Нужно учесть, что для разноцветной ленты необходимо приобрести именно RGB-контроллер, так как обычный диммер не сможет обеспечить полноценное управление устройством: он не имеет возможности смешивать разные цвета и получать различные оттенки.

Как подобрать контроллер для светодиодной ленты?

Итак, мы убедились в значимости контроллера, поэтому пришло время определиться с лучшим вариантом. Ни один эксперт с ходу не сможет дать ответ, если вы спросите, какое устройство вам подойдет. Каждый прибор подбирается для конкретного случая, учитывая все индивидуальные желания и потребности. Чтобы определиться с выбором, вам нужно выделить для себя оптимальные параметры и функции, которыми должен обладать будущий контроллер.

Признаки, по которым можно различить контроллеры:

- Тип управления;

- Сенсорные или кнопочные;

- Выходная мощность;

- Прошивка программы.

### Типы управления контроллерами

- Без пульта дистанционного управления.

Это самый простой в управлении прибор небольших размеров. Настройка параметров проводится всего один раз, входе которой устанавливается режим работы всей ленты: задается цвет, интенсивность свечения и динамика переливания. Такой вариант подойдет в тех случаях, когда нет нужды в частой регулировке светодиодной ленты.

- Инфракрасный пульт управления.

Контроллер буквально на ходу регулируется с помощью ИК-пульта дистанционного управления. Пульт действует в пределах 10 метров при условии, что инфракрасный датчик не перегораживается посторонними предметами. В некоторых моделях имеется огромное количество функций. Их возможностями можно управлять каждым светодиодом по отдельности. ИК-комплекты обычно дешевле аналогов. Если пульт вышел из строя либо потерян, его можно заменить, купив точно такой же в ближайшем магазине электротехники.

- Радиопульт.

Управлять светодиодной лентой можно на расстоянии до сотни метров. Устройство получит сигнал даже через стены и преграды на пути к пульту, так как в этом случае не используется инфракрасный луч.

- Wi-Fi.

Перечень доступных функций такой же, как у моделей с радио- и ИК-пультом. Различия заключаются лишь в том, что управление производится со смартфона, планшета или персонального компьютера. Также существуют приборы с вмонтированным модулем Wi-Fi или регулируемые с определенного маршрутизатора, контролирующего одновременно несколько светодиодных лент. В специальном приложении на iOS или Android можно настроить каждый диод, установить ему собственный оттенок и определить скорость переливания.

- Звуковой.

Процесс работы проходит в полуавтоматическом режиме. Контроллер реагирует на внешние звуки. Включать или выключать светодиоды можно различными звуками, установленными при первоначальной настройке, например, хлопок, щелчок и подобное. Если определенным образом настроить контроллер, лента может динамически реагировать на музыку, повторяя ее ритм и темп.

### Сенсорные или кнопочные

Сенсорные пульты обладают сенсорным кольцом, с помощью которого выбирается необходимый режим и оттенок освещения. Они отличаются высокой стоимостью, однако в современном мире это самый удобный вариант управления.

Кнопочные пульты являются самым популярным вариантом на современном рынке. Программа динамики светодиодов назначается определенной кнопкой. Товар отличается простотой эксплуатации и относительно низкой ценой.

### Классификация контроллеров по выходной мощности

В продаже имеются модели, рассчитанные на выходную мощность от 72Вт до 288Вт. Можно выбрать любой контроллер, который удовлетворит все ваши потребности.

### Разделение регуляторов по системе программирования

После покупки устройства можно выбрать определенную программу изменения оттенков, интенсивности и скорости переливания. В некоторых моделях доступна функция самостоятельной настройки светодиодной ленты.

## Как подключить контроллер к светодиодной ленте?

В первую очередь перед посещением магазина электронных товаров, необходимо определиться с мощностью будущего RGB-контроллера. Запас должен составлять 20-30 процентов от потребляемой мощности светодиодной лентой. Также не стоит забывать о том, что контроллеры могут работать с разным напряжением — 12V и 24V. Аппараты на 24 вольта дороже менее способных аналогов, однако зачастую людям не нужно настолько мощное устройство. Поэтому можно обойтись вариантом подешевле, если владелец, конечно же, не собирается в скором времени расширять количество лент.

В самом простом контроллере RGB находится 6 контактов для подключения:

- «+» и «-»;

К ним подключается блок питания.

- Контакты «R», «G», «B»;

К ним присоединяются проводки, отвечающий за красный, зеленый и синий цвета соответственно.

- «V+».

Общий провод для всех светодиодов.

Существуют ленты с дополнительным белым цветом — RGBW (white — белый). Для белых оттенков предназначен специальный контакт.

### Важные моменты

- Ни в коем случае нельзя подключать контроллер напрямую к сети 220V. Если не использовать блок питания, светодиодная лента или просто не включится, или моментально выйдет из строя.

- Внимательно смотрите на обозначение контактных разъемов. Если перепутать и подключить, к примеру, провод синих светодиодов к красным, а красные — к синим, RGB-лента не сможет правильно функционировать.

- Не приветствуется подключение ленты больше 5 метров. Если вы купили устройство, длина которого преувеличивает стандартные 5 метров, приобретите также RGB-усилитель.

- Из-за большого количества протекающего тока нужно использовать высококачественные провода.

- Во время установки и использовании светодиодной ленты оберегайте ее от ударов, царапин и механических нагрузок.

- Нельзя резко сгибать ленту, так как могут образоваться переломы.

- Не рекомендуется продолжать использовать осветительный прибор, если заметите нарушение изоляции.

Подключение светодиодной ленты до 5 метров

Это наиболее простой вариант заставить светиться ваш дом.

Что нужно для установки:

- Блок питания;

- RGB-контроллер;

- Сам осветительный прибор.

Алгоритм подключения 5-метровой ленты:

- Подключаем блок питания к источнику напряжения (в розетку).

- Подсоединяем контроллер к блоку питания.

- В соответствии с маркировкой подключаем все провода ленты к контроллеру.

- Вешаем ленту в желаемое место.

Подключение светодиодной ленты больше 5 метров

Если вы хотите, чтобы устройство проработало как можно дольше, не используйте последовательное подключение. Светодиоды на конце потускнеют, а светодиоды в начале станут подвергаться увеличенной нагрузке, что поспособствует скорейшему выводу их из строя.

Существует 2 способа подключения:

- Параллельное подключение;

- Добавление RGB-усилителя.

В варианте с параллельным подключением вторая лента также присоединяется к RGB-контроллеру или к проводам, соединяющим первый отрезок ленты и контроллер. Необходимо учесть, что общая мощность всех RGB-осветителей не должна превышать мощность блока питания и контроллера. Освещение больших пространств, реализуемое с помощью параллельного подключения, требует использования мощных блоков питания и контроллеров, которые создают назойливый шум.

Можете ознакомиться со схемой:

Второй вариант заключается в присоединении усилителя к концу первой части ленты, что усилит сигнал управления. Он запитывается от БП. С помощью RGB-усилителя можно обеспечить энергией светодиодную подсветку различной длины, используя лишь один контроллер.

Также прилагается схема:

Эти 2 способа можно комбинировать для достижения более качественной подсветки.

Подключение ленты с белыми диодами — RGBW

RGBW может содержать в кристалле отдельные светодиоды белого цвета. Также белые диоды могут располагаться на ленте обособленно, чередуя теплые и холодные тона. Это способствует улучшенному выбору температуры освещения. Подключается такая лента так же, как монохромная или разноцветная, только контроллер в этом случае имеет 7 выводов.