Затверджую:

Начальник локомотивного

депо Козятин

_______Сергій ВАКОЛЮК

«____»__________2023р.

НТУ №	від

РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до схеми НБ418К1К6.00000 від 29.08.2016р
розміщення і кріплення вантажу десяти двигунів
НБ НБ418К1К6 на платформі

Загальна кількість аркушів 16 шт.

Термін дії

Погоджено:

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

2

НБ418К1К6.00000 ПЗ

Розробив

ВІТКО

Перевірив

Двигун НБ418К1К6

десять штук і покриття

Розрахунок на міцність кріплення на платформі

Літ.

Акрушів

16

ТЧ-3

Зміст

- Загальні положення…………………………………………………………………………………..3

- Характеристика вантажів…………………………………………………………………………… 3

- Вибір рухомого складу і його технічна характеристика………………………………………...4

- Специфікація елементів кріплення………………………………………………………………...4

- Опис розміщення і кріплення вантажів №1 и №2 на платформі…………………………..….5

- Визначення запасу стійкості платформи з вантажем………………………………………….. 6

6.1.    Визначення висоти загального центру ваги платформи з вантажем………………………..6

6.2.    Визначення зміщення загального центру ваги вантажу на платформі в продольному і

поперечному напрямках……………………………………………………………………………………6

6.3.    Визначення навітряної поверхні платформи з вантажем……………………………………..6

6.4.    Висновок……………………………………………………………………………………………….6

6.5.    Визначення навантаження на візки платформи………………………………………………...6

- Розрахунок міцності кріплення вантажу №1……………………………………………………...7

7.1.    Продольна інерційна сила…………………………………………………………………………..7

7.2.    Поперечна інерційна сила…………………………………………………………………………..7

7.3.    Вертикальна інерційна сила………………………………………………………………………..7

7.4.    Поперечне вітрове навантаження…………………………………………………………………8

7.5.    Сила тертя в напрямках…………………………………………………………………………….8

7.6.    Зусилля, сприймаєме кріпленям…………………………………………………………………..8

7.7.    Визначення коефіцієнту запасу стійкості вантажу……………………………………………. 8

7.8.    Навантаження, яке може витримати розтяжка поз. 8,9 в продольному напрямку………..9

7.9.    Визначення необхідної  кількості цвяхів для кріплення брусків  поз. 1,2,3,7………………9

7.10.  Поперечне зусилля в розтяжках поз. 8,9………………………………………………………..11

7.11.  Оскільки розтяжки поз. 8,9 мають різні кути нахилу, то виконаїмо уточнення розрахунку11

7.12.  Зусилля в розтяжці №8……………………………………………………………………………..12

7.13.  Зусилля в розтяжці №9……………………………………………………………………………..12

7.14.  Так як на упорний брусок поз. 3,4 діє найбільше продольне зусилля від вантажу, то

виконуємо розрахунок  їх на змяття……………………………………………………………………..12

7.15.  Проведемо  перевірку  підкладок на змяття…………………………………………………….12

7.16.  Прочність стоїчних скоб платформи. Перевіряємо, чи витримують  стоєчні скоби

платформи навантаження від розтяжок………………………………………………………………...13

- Розрахунок міцності кріплення вантажу №2……………………………………………………..14

8.1.    Продольна інерційна сила………………………………………………………………………….14

8.2.    Поперечна інерційна сила... ……………………………………………………………………….14

8.3.    Вертикальна інерційна сила………………………………………………………………………..14

8.4.    Поперечне вітрове навантаження…………………………………………………………………14

8.5.    Сила тертя в напрямках…………………………………………………………………………….14

8.6.    Зусилля, сприймаєме кріпленям…………………………………………………………………..15

8.7.    Визначення коефіцієнту запасу стійкості вантажу……………………………………………...15

8.8.    Розраховуємо зусилля, яке повинні витримати увязки від опрокидування в

поперечному напрямку……………………………………………………………………………………..15

8.9.    Навантаження в продольному напрямку. Сприймається  торцевим бортом

8.10.  Навантаження в поперечному напрямку. Сприймається  боковими бортами……………..16

8.11.  Висновок……………………………………………………………………………………………….16

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

3

НБ418К1К6.00000 ПЗ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

- Загальні  положення

Десять двигунів НБ418К1К6, в подальшому вантаж, відвантажити 1-м вантажним місцем на платформі на роликових підшипниках з металевою смугою. Після навантаження для забеспечення схоронності вантажу, закріплені двигуни накрити покриттям, яке складається із трьох частин.

Візок  моделі 18-100 с 1964р. побудови.

Навантаження на платформах є, не передбаченою технічними умовами згідно “Додатку 3 к СМГС. Технічних умов розміщення кріплення грузів, частини 1 Вимог до розміщення і кріплення вантажів на відкритому рухомому складі”, так як частиною 5 не передбачено закріплення вантажу від  поперечних зсувів при допомозі розтяжок.

- Характеристика вантажів

Загальна характеристика вантажу №1

Довжина вантажу	-	8100 мм

Ширина вантажу	-	2520 мм

Висота вантажу	-	1160 мм

Висота Ц.М.Г.	-	550 мм

Вага вантажу	-	50000 кг

Характеристика кожного двигуна

Довжина вантажу	-	1440 мм

Ширина вантажу	-	1260 мм

Висота вантажу	-	1160 мм

Висота Ц.М.Г.	-	550 мм

Вага вантажу	-	5000 кг

Загальна характеристика колпака (вантаж №2)

Довжина вантажу	-	13300 мм

Ширина вантажу	-	2890 мм

Висота вантажу	-	 2110 мм

Висота Ц.М.Г.	-	550 мм

Вага вантажу	-	800 кг

Вага вантажу з кріпленям	-	51050кг

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

4

НБ418К1К6.00000 ПЗ

- Вибір рухомого складу і його технічна характеристика

Для перевезення данних вантажів можливе застосування слідуючих моделів уніфікованих платформ.

Технічні характеристики уніфікованих платформ.

Таблиця 1

| Технічні характеристики | Модель |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 13-401 | 13-4012 | 13-Н451 |
| Вантажопідйомність, т. | 70 | 71 | 63 |
| Тара вагону,т. | 20,92 | 21,4 | 21,3 |
| Навантаження від осі на колії, тс. | 22,73 | 23,25 | 21,1 |
| База вагона, Lв, , мм. | 9720 | 9720 | 9720 |
| Довжина, мм. по вісям щеплення автощіпів, А по кінцевим балкам рами, L | 14620 13400 | 14620 13400 | 14620 13400 |
| Висота рівня підлоги від УГР, Б, мм. | 1310 | 1310 | 1310 |
| Розмір кузова внутрі, мм. довжина ширина | 13300 2770 | 13300 2770 | 13300 2770 |
| Площа підлоги, м2. | 36,8 | 36,8 | 36,8 |
| Кількість бокових бортів, шт. | 8 | 8 | 8 |
| Кількість бокових стоїчних скоб, шт. | 16 | 16 | 16 |

- Специфікація елементів кріплення                                                             Таблиця 2

| Позиція елемента кріплення | Назва елемента кріплення | Розміри |  |  |  | Кількість, шт. | Кількість цвяхів на брусок, або ниток в розтяжці, шт.. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Висота, мм. |  | Ширина, мм. | Довжина, мм. |  |  |
| 1 | Брусок | 50 |  | 250 | 2770 | 2 | 14 (К6х150) |
| 2 | Брусок | 50 |  | 150 | 2230 | 4 | 28 (К6х150) |
| 3 | Брусок | 120 |  | 120 | 2770 | 2 | 14 (К6х200) |
| 4 | Підкладка | 40 |  | 150 | 2770 | 10 | 6 (К4х100) |
| 5 | Підкладка | 40 |  | 150 | 1000 | 4 | 4 (К4х100) |
| 6 | Підкладка | 40 |  | 150 | 1070 | 16 | 4 (К4х100) |
| 7 | Брусок | 50 |  | 150 | 2400 | 4 | 28 (К6х150) |
| 8 | Розтяжка α=56о, βпр=60о, βпр=30о |  |  |  |  | 10 | 8 ниток 6 |
| 9 | Розтяжка α=48о, βпр=62о, βпр=28о |  |  |  |  | 10 | 8 ниток 6 |
| 10 | Цвях |  | К4х100 ГОСТ 283 |  |  | 64 | - |
| 11 | Цвях |  | К6х150 ГОСТ 283 |  |  | 252 | - |
| 12 | Цвях |  | К6х200 ГОСТ 283 |  |  | 28 | - |
| 13 | Розтяжка |  | - |  |  | 8 | 2 нити 6 |
| 14 | Розтяжка |  | - |  |  | 4 | 2 нити 6 |
| 15 | Скоба будівельна 6 мм |  |  |  |  | 20 | - |

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

5

НБ418К1К6.00000 ПЗ

5. Опис розміщення і кріплення вантажів №1 и №2 на платформі .

Вантаж 10 двигунів і покриття встановити  на платформу згідно  зі схемою погрузки НБ418К1 К6.00000.

Загальний центр ваги вантажу розміщений на перетині продольної і поперечної площини симметрії платформи.

Борти платформи закрити і закріпити згідно «додатку 3 к СМГС. Технічні умови розміщення і кріплення вантажів» Частина 1 пункт 7.

Двигуни встановити і закріпити  на платформі слідуючим

чином:

Спочатку на попередньо прибиті до підлоги платформи підкладки  поз. 4 і поз. 5 встановити два двигуна по ширині платформи і зтянути за допомогою увязок, потім пару двигунів розкріпити за допомогою двох розтяжок поз. 8 і двох розтяжок поз. 9. В зоні металевого настилу підкладки поз. 5 кріпити до підкладок поз. 4 за допомогою будівельних скоб диаметром 6 мм по одній скобі в з’єднання. Після встановити аналогічно попарно інші двигуни, кожну пару двигунів також  ув’язати між собою увязками. Увязки є технологічними і об’еднують 10 двигунів в один вантаж, котрий і буде прийнятий для розрахунку. Всього встановити 26 увязок          5мм в 4 нити.

Розтяжки будуть закріпляти вантаж від продольного і поперечного зсування.  Також від продольного зсування вантажу будуть втримувати  з одного боку        торцевий брус поз.1, чотири бруска поз. 2 і один брус поз.  3. С другої сторони поперечний торцевий брус поз. 1, чотири бруска  поз.7 і один брус поз. 3.          Підкладки поз. 6 встановити аналогічно підкладкам поз. 5.

Покриття встановити на платформу після кінечного закріплення двигунів. Після встановлення кріпити розтяжками поз. 13 і поз. 14.

_ Покриття складається із 3-х частин.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

6

НБ418К1К6.00000 ПЗ

6. Визначення запасу стійкості платформи з вантажем.

- Визначення висоти загального центру ваги платформи з вантажем

Но=Qгр1х hцm1+Qгр2х hцm2+Qnлх hцm nлQгр1+Qгр2+Qnл =                   (23)

=50х1900+0,8х2560+20,92х80050+0,8+20,92Qnл=1587 мм<2300 мм

Де Qnл -вага тари платформи, т,

Qгр - вага вантажу, т,

h - висота центру ваг, від уровня головки рейок, м.

- Визначення зсуву загального центру ваг вантажів на платформі в продольному і поперечному напрямках.

Так як центри ваг вантажів №1,2 лежать в продольній площині симетрії платформи, то зсуву загального центру ваг в продольному і поперечному напрямках не буде.

- Визначення навітряної поверхні платформи з вантажем:

Sno=Sгр1+Sгр2+Snл	(11)

Sгр1=0 м2 вантаж знаходиться внутрі покриття

Sгр2=L х H=13,3х2,1≈28 м2

Snл=13 м2

Sno=28+13=41 м2 ,  що менше  50 м2,

де        Snл- навітрена поверхня платформи, м2,

Sгр- навітрена поверхня вантажу,м2,

L  довжина вантажу, м,

H-висота вантажу, м.

6.4. Висновок

Оскільки загальний центр ваг платформи з вантажем знаходиться на висоті 1,587м, що  меньше 2,3м, і навітрена поверхня платформи з вантажем складає 41м2, що меньше 50м 2 то поперечна стійкість платформи з вантажем забеспечена.

- Визначення навантаження  на візки платформи.

Навантаження на кожний візок:

Qmax=Qгр1+Qгр22=50+0.82=25.4 т.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

7

НБ418К1К6.00000 ПЗ

7. Розрахунок міцності кріплення вантажу №1

- Продольна інерційна сила:

Fпр.гр.1=aпр х Qгр1(тс),                                               (4)

де - aпр - продольна інерційна сила,

Qгр1- вага вантажу №1.

Значення aпр визначається для певної ваги вантажу при завантаженні на

один вагон по формулі:

де  aпр=a22-  Qгрo(a22-a94)72=1,2-50,8(1,2-0,97)72=1,038кгст.                  (5)

де  Qгрo=50,8 т.-загальна вага на платформі.

Fпр.гр.1=1,038х50=51,9 тс.

- Поперечна інерційна сила:

Fп.гр.1=aп.гр1 х Qгр11000 тс                                                     (7)

де  aп- питома поперечна інерційна сила на 1т ваги вантажу, кгс/т.

Для вантажів з опорою на один вагон:

де  aп.гр.1= aс+2(aш- aс)Lв хLгр1=330+2(550-330)9,72 х0=330кгс/т.                   (8)

де  aс,aш- питомі поперечні інерційні сили для випадків, коли ЦТгр

знаходиться в вертикальних поперечних площинах, проходячих відповідно

через середину вагона, через шкворневу балку (табл. 27), кгс/т,

Lв - база вагона, м,

Lгр – відстань від  центра ваги вантажу до поперечної площини

симетрії вагона, м.

Fп.гр.1=330 х501000=16,5 тс.

- Вертикальна інерційна сила:

Fв.гр.1=aв.гр1 х Qгр11000 тс,

де  aв.гр.1= 250+К х Lгр1+ 2140 Qгрo =250+5х0+214050,8=292 кгс/т.                   (10)

к - коефіцієнт, приймається рівним 5 при навантаженні вантажу з опорою на один вагон.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

8

НБ418К1К6.00000 ПЗ

Fв.гр.1=292 х501000=14,6 (тс).

7.4. Поперечне вертикальне навантаження:

Вантаж знаходиться внутрі вантажу №2. Вітрове навантаження

дорівнює нулю.

- Сила тертя в напрямках:

продольному :

Fтр.гр.1пр=μ х  Qгр1=0,4 х 50=20 (тс),                       (12)

поперечному:

Fтр.гр.1п= Qгр1х μ х(1000-aв.гр.1)1000=50х0,4 х(1000-292)1000=14,16 (тс),            (13)

де μ - коефіцієнт тертя між контактуючими поверхнями вантажу і вагона ( підкладок)

- Зусилля , сприймаєме кріпленням :

прокольне:

∆ Fпр.гр.1=Fпр.гр.1- Fтр.гр.1пр=51,9-20=31,9 (тс);               (34)

поперечне:

∆ Fп.гр.1=nFп.гр.1+ Wт.гр.1- Fтр.гр.1пр=1.25(16.5+0)-14,16=6.47тс.   (35)

- Визначення коефіцієнту запасу стійкості вантажу:

по взвагон:

- в кожну сторону :

ηпр= Lпр.гр.1оaпр(hцт- hупр)=40551.038(550-55)=7.89, що більше 1.25           (30)

де Lпр.о-коротша відстань від проекції ЦТ вантажу на горизонтальну площину до ребра перекидання вздовж вагону, мм,

hцт- висота ЦТ вантажу над підлогою вагона чи площиною підкладок, мм,

hупр- висота продольного упора від полу вагона чи площини підкладок, мм.

Так як коефіцієнт запасу стійкості вантажу вздовж вагона 7,89, що більше 1,25, вантаж стійкий від перекидання в продольному напрямку.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

9

НБ418К1К6.00000 ПЗ

поперек вагону:

ηп= Qгр1х bп.гр.1оFп.гр1hцт- hцп+Wп.гр1hнпп- hцп=

=50х110716,5х550-0+0х(550-0)=6,1, що більше 1.25                             (31)

де  bпо- коротша відстань від проекції ЦТ вантажу на горизонтальну площину до ребра перекидання поперек вагону, мм,

hнпп- висота центру навітреної поверхні вантажу від підлоги вагона чи площини підкладок, мм,

hуп- висота поперечного упора від полу вагона чи площини підкладок, мм.

Так як коефіцієнт запасу стійкості вантажу поперек вагона 6,1, що більше 1,25, вантаж стійкий від перекидання в продольному напрямку, додаткового кріплення не потрібно.

- Навантаження яке можуть витримати розтяжки поз. 8,9 в продольному напрямку:

∆ Fпр.гр.1р= Rр.прnрпрх(μ х sinα+cosα хcosβпр ) =

=2,48х(10х(0,4х0,8258+0,561х0,5))=15,16 тс.,                  (39)

- Визначення необхідної кількості цвяхів для кріплення брусків поз.1,2,3,7.

Також навантаження сприймає тарцевий борт. Згідно таблиці 17 торцевий борт с клиновими запорами при рівномірно розточеному навантаженні на нижню частину секції борта не підкріплену стійками витримує 2тс.

Отже навантаження , яке припадає  на бруски, складає

∆  Fпр.гр.1бр=∆Fпр.гр.1- (∆Fпр.гр.1р+Fторц.б)=

=31,9-15,16+2=14.74 тс.,

Продольне зусилля сприймаєтся:

- В першому напрямку - 1-м торцевим брусом поз. 1, чотирма розпірними брусками поз. 2, упорним бруском поз. 3 і торцевим бортом.

- В другому напрямку - 1-м торцевим брусом поз. 1, чотирма розпірними брусками поз. 7, упорним бруском поз. 3 і торцевим бортом.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

10

НБ418К1К6.00000 ПЗ

Розраховуємо необхідну кількість цвяхів для кріплення  брусків.

nгв= ∆  Fпр.гр.1брRгв= 14,740,108=136,5 шт.

де Rгв= 0,108 тс. - табл. 34.

Визначив необхідну кількість цвяхів росподіляємо їх по брусках.

Для брусків поз. 1 прймаємо по 14 цвяхів К6х150. Для брусків поз. 2,7 по 28 цвяхів К6х150, для брусків поз. 3 по 14 цвяхів К6х200.

Отже у кожному напрямку навантаження будуть сприймати по 140 цвяхів.

Навантаження , яке будуть втримувати цвяхи, буде складати

∆  Fпр.гр.1бр=nбр.1.2 х nгв х Rг в+nбр.37 х nгв х Rг в 1000=2х108х14+4х108х28 1000= =15,12 тс.,

Розрахунок геометричних параметрів співвідношення елементів розтяжок.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

11

НБ418К1К6.00000 ПЗ

Таблиця 3

| Геометричні параметри розтяжок | Розтяжка поз.8 | Розтяжка поз.9 |
| --- | --- | --- |
| АО = hр,м | 0,735 | 0,585 |
| ВК = ОС, м | 0,43 | 0,47 |
| КО = ВС, м | 0,25 | 0,25 |
| ВО = (КО2 + ВК2)1/2 , м | 0,5 | 0,53 |
| АВ = Lр = (ВО2 + АО2)1/2 , м | 0,89 | 0,79 |
| sinα = АО/АВ | 0,8258 | 0,7405 |
| cosα=ВО/АВ | 0,5619 | 0,6709 |
| cosβпр=КО/ВО | 0,5 | 0,4717 |
| cosβп=ВК/ВО | 0,86 | 0,8868 |

- Поперечне зусилля в розтяжках поз. 8,9.

Поперечне зусилля сприймається пятьма розтяжками поз. 8 и пятьма розтяжками поз. 9 с кожної сторони. Визначаємо величину зусилля в розтяжках від сил, діючих в поперечному напрямку:

Rпр= ∆Fпр.гр.2nрпх(μ х sinα+cosα хcosβп ) =                                             (40)

= 6,475х0,4х0,8258+0,5619х0,86+5х(0,4х0,7405+0,6709х0,8868)=0,76(тс) ,

Що меньше 2,48 тc – допустимого розтягуючого навантаженнядля розтяжки

із проволоки 6-0-4 в  8 ниток, згідно таблиці 32.

- Оскільки розтяжки поз. 8,9 мають різні кути нахилу, то виконуємо уточнений розрахунок.

Зусилля від поперечної інерційної сили.

Zр.поз.8,9п = ∆Fпр.гр.2і=1nрпрnіLріх(μ х sinαі+cosα іхcosβпр і )cosα іхcosβпр і=

=6,475х80,89х0,4 х0,8258+0,5619х0,86х0,5619х0,86+

+6,475х80,79х0,4 х0,7405+0,6709х0,8868х0,6709х0,8868=0,15 тс.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

12

НБ418К1К6.00000 ПЗ

- Зусилля в розтяжці  №8.

Rр8пр=ZрпхnіLр8хcosα 8хcosβп 8 =0,15х80,89х0,5619х0,86=0,65(тс) .

7.13   Зусилля в розтяжці  №9.

Rр9пр=ZрпрхnіLр9хcosα 9хcosβпр 9 =0,15х80,79х0,6709х0,8868=0,9 (тс).

7.14  Так як на упорний брусок поз. 3,4 діє найбільше продольне зусилля від вантажу, то проводим розрахунок їх на змяття:

σс=1000 Fпр.гр.2брS0 (кгс/см2),			(55)

σс=1000х15,12550=27,5 (кгс/см2),

що меньше 30 кгс/см2 - допустимого напруження для деревини хвойних  порід поперек волокон, на частині довжини згідно таблиці 33.

7.15. Проведемо перевірку підкладок на змяття:

σсм=1000 FS0 ;(кгс/см2).

Sпл.оп=lопхbоп=2547х30=32820 см2

F=Qгр+Fв+2хnхRрпхsinα=

=10+14.6+(2[2.480.8258+(2[2.480.7405=32.37 тс.            (54б)

де F - зусилля змяття, діюче на деталь кріплення, тс,

S0 - сумарна площа деталей см2, сприймаючих зусилля F.

де lоп - довжина опорної поверхні вантажу,

bоп— ширина опорної поверхні вантажу,

σсм=1000х32,375000=6,47 кг/ см2 , що <[σ]=12кг/см2.

Отож , розраховане  значення 1,96 кгс/см2 меньше допустимого

значения 18 кгс/см2 згідно таблиці 35.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

13

НБ418К1К6.00000 ПЗ

7.16. Міцність стоєчних скоб платформи. Провіряємо, видержують чи ні стоєчні скоби платформи навантаження від розтяжок.

Перевірку проводим по більшому зусиллю від розтяжки. Найбільше зусилля в продольному напрямку від дії двох розтяжок поз. 8, або поз. 9

Rр.поз.8,9 =2,48тс, що меньше 5тс – допустимого навантаження на

приварну литу стоєчну скобу платформи (табл. 16).

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

14

НБ418К1К6.00000 ПЗ

8. Розрахунок міцності кріплення вантажу №2

  - Продольна інерційна сила:

Fпр.гр.2=aпр х Qгр2(тс),                                               (4)

де - aпр - продольна інерційна сила,

Qгр2- вага вантажу №2.

Значення aпр визначається для певної ваги вантажу при завантаженні на

один вагон по формулі:

де  aпр=a22-  Qгрo(a22-a94)72=1,2-50,8(1,2-0,97)72=1,038кгст.                  (5)

де  Qгрo=50,8 т.-загальна вага на платформі.

Fпр.гр.2=1,038х0,8=0.83 (тс).

  - Поперечна інерційна сила:

Fп.гр.2=aп.гр2 х Qгр21000 тс,                                                     (7)

де  aп.гр.2= aс+2(aш- aс)Lв хLгр2=330+2(550-330)9,72 х0=330кгс/т.                   (8)

Fп.гр.2=330 х0,81000=0,26  (тс).

  - Вертикальна інерційна сила:

Fв.гр.2=aв.гр2 х Qгр21000 (тс),

де  aв.гр.2= 250+К х Lгр2+ 2140 Qгрo =250+5х0+214050,8=292 кгс/т.                   (10)

Fв.гр.2=292 х0,801000=0,23  (тс).

  - Поперечне вертикальне навантаження:

Wп.гр 2=50 х Sгр21000=50 х281000=1,4 тс,

  - Сила тертя в напрямках:

продольному :

Fтр.гр.2пр=μ х  Qгр2=0,3 х 0,8=0,24 тс,                   (12)

поперечному:

Fтр.гр.2п= Qгр2х μ х(1000-aв.гр2)1000=0,8х0,4 х(1000-292)1000=0,23 тс,              (13)

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

15

НБ418К1К6.00000 ПЗ

Зусилля , сприймаєме кріпленням :

прокольне:

∆ Fпр.гр.2=Fпр.гр.2- Fтр.гр.2пр=0,83-0,24=0,59 тс.

поперечне:

∆ Fп.гр.2=nFп.гр.2+ Wт.гр.2- Fтр.гр.2п=1.25(0,26+1,4)-0,23=1,85 тс.

  - Визначення коефіцієнту запасу стійкості вантажу:

по взвагон:

- в кожну сторону :

ηпр= Lпр.гр.2оaпр(hцт- hупр)=66501.038(1250-400)=7.54, що більше 1.25 .

Так як коефіцієнт запасу стійкості вантажу вздовж вагона 7,89, що більше 1,25, вантаж стійкий від перекидання в продольному напрямку.

поперек вагону:

ηп= Qгр2х bп.гр.2оFп.гр2hцт- hцп+Wп.гр2hнпп- hцп=

=0,8х13850,26х1250-500+1,4х(1250-500)=0,89,                 що менше 1.25                             (31)

Так як коефіцієнт запасу стійкості вантажу поперек вагона 0,89, що менше 1,25, то від скидання  поперек вагона додатково кріпимо вантаж розтяжками ( пункт 2.5.7 табл.9 розділ 5).

  - Розрахуємо навантаження яке можуть витримати розтяжки від скидання в поперечному напрямку:

Rпо=1,25Fпhцт- hу+Wпhнпп- hуп-Qгрbпоnрп(hрcosα хcosβ+bпр sinα)   (тс)

де α – кут нахилу розтяжки до підлоги вагону,

βп- кут між проекцією розтяжки на горизонтальну площину

і поперечній  площині симетрії вагону,

nрп- число розтяжок , працюючих в одному напрямку,

lпрр-відстань від місця закріплення розтяжок на вантажі до вертикальних площин, які проходять через ребро скидання в прокольному напрямку, мм,

hр- висота місця закріплення розтяжок на вантажі відносно рівня полу

вагона  підкладок, мм.

Змн.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

16

НБ418К1К6.00000 ПЗ

Rпо=1,250,261250-500+1,41250-500-0,8х13856х650=0,11 тс

Кожна розтяжка у дві нитки витримує 0,62 тс ( табл..32) що більше розрахованого значення.

що менше 5 тс – допустимого навантаження на приварену литу стоїчну скобу платформи ( табл.. 16).

  - Продольне зусилля сприймаєтся. Сприймаєме торцевим бортом.

Торцевий борт витримує навантаження , рівномірно розподілене на нижню частину борта 2 тс що більше ∆  Fпр.гр.2=0,59  тс.

  - Навантаження в поперечному напрямку . Сприймаєме боковими бортами.

Боковий борт витримує навантаження, рівномірно розподілене на нижню частину борта 4 тс , отже чотири секції бокового борта витримують навантаження  16 тс  що більше ∆  Fп.гр.2=1,85  тс.

  - Отже , запроектоване розміщення і кріплення вантажів забезпечує стійкість платформи і безпеку руху поїздів.