ВАШ ДОМ COMPANY

ДЕТАЛЬНИЙ КОШТОРИС ТА КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

Будинок каркасного типу 30,00 м² | Київська область, Обухівський район, с. Зеленьки

Кадастровий номер земельної ділянки: Стадія П Розділ АР (Каркас) Договір № 607/37 від 20.05.2025 року

| Базовий сценарій Каркас + палі D200×2000 | Сума без ПДВ 1 082 600 грн | ПДВ + резерв 7% 1 390 100 грн | Статус попередній кошторис за РП |
| --- | --- | --- | --- |

1. Виконавче резюме

За наданим робочим проєктом базовим і технічно найчистішим сценарієм є каркасний будинок на буронабивних палях D200×2000 мм. Саме така схема закладена у РП: 25 паль, обв’язка з брусу 200×200 мм, лаги підлоги 50×200 мм, зовнішній каркас 50×150 мм, внутрішній каркас 50×100 мм, утеплення, мембрани, фальцева покрівля, металопластикові вікна та двері графітового кольору.

Цю версію доопрацьовано після зауваження замовника: укрупнені позиції розкрито окремими рядками за “пирогами” стін, підлоги/перекриття, покрівлі та санвузла. Тобто в таблицях нижче показано не лише загальні блоки, а й конкретні складові: утеплювачі, мембрани, пароізоляція, вітро-гідрозахист, OSB, фальшбрус/вагонка, вологостійкий ГКЛ, плитка та супутні матеріали.

Після деталізації складу робіт орієнтовна вартість базового сценарію становить 1 082 600 грн без ПДВ і резерву, або 1 390 100 грн з ПДВ 20% та резервом 7%.

Остаточна сума фіксується після погодження брендів матеріалів, комплектації вікон/дверей, фінальної електроспецифікації та умов ділянки.

2. Вихідні дані та припущення

Площа забудови за РП - 30,00 м². Площа внутрішніх приміщень - орієнтовно 23,86 м². Площа тераси - орієнтовно 12,16 м².

Фундамент у РП прийнятий на буронабивних палях D200 H2000 у кількості 25 шт.; бетонний обсяг паль - 1,50 м³; обв’язка з брусу 200×200 мм - 1,36 м³.

Підлога/перекриття за РП: лаги 50×200 мм, сітка від комах/тварин, вітро-гідрозахисна мембрана, утеплення мінеральною базальтовою ватою 200 мм, пароізоляція, OSB 22 мм і дошка підлоги.

Зовнішні стіни за РП: фасадний фальшбрус, вентиляційний/рейковий прошарок, вітро-гідрозахисна мембрана, каркас 50×150 мм, утеплювач 150 мм, пароізоляція, сервісний прошарок і внутрішня дерев’яна обшивка.

Покрівля за РП: крокви 50×200 мм, утеплення 200 мм, паробар’єр з теплого боку, підшивка фальшбрусом, вітро-гідрозахисна мембрана, контррейка 30×50 мм, обрешітка 30×100 мм і фальцеве покриття

У РП прямо зазначено, що геологічні вишукування, кадастровий план у М 1:2000 та топозйомка у М 1:500 замовником не надані. Тому фундамент у цій пропозиції прийнято як проєктний базовий варіант, але не як результат інженерно-геологічного розрахунку ділянки.

Ставка ПДВ прийнята 20%. Резерв у підсумковій комерційній сумі прийнято 7%, оскільки відсутні остаточно погоджені бренди віконно-дверних систем, частина інженерії та геологія.

3. Склад базової пропозиції

До складу робіт входить: фундамент; несуча дерев’яна коробка; лаги підлоги; тераса і сходи; покрівля; монтаж вікон і дверей; чорнова електрика; утеплення; мембрани; ОСП по підлозі; вологостійкий ГКЛ у санвузлі; герметизація вузлів; підготовка мокрої зони під чистове оздоблення.

Не входить у базову пропозицію: геологія, топозйомка, дозвільні документи, підключення до зовнішніх мереж, повне ВК/ОВК, опалення, вентиляція, сантехнічні прилади, чистове оздоблення житлових кімнат, меблі, техніка та благоустрій ділянки.

4. Детальний кошторис

Усі суми наведені орієнтовно у гривнях. Колонка “Матеріали” включає основні матеріали, кріплення та витратні матеріали у межах позиції;

колонка “Роботи” включає монтаж/укладання/збирання відповідного шару або елемент.

4.1. Фундамент

| Позиція | Од. | К-сть | Ціна за од., грн | Матеріали, грн | Роботи, грн | Разом, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розбивка осей і винесення фундаменту | компл. | 1 | 3 500 | 0 | 3 500 | 3 500 |
| Буронабивні палі D200 H2000 за РП | шт. | 25 | 1 468 | 19 200 | 17 500 | 36 700 |
| Обв’язка паль з брусу 200×200 + кріплення | м³ | 1,36 | 32 647 | 34 400 | 10 000 | 44 400 |
| Анкерування, підкладки, гідроізоляційні вузли | компл. | 1 | 8 500 | 3 500 | 5 000 | 8 500 |
| Разом по фундаменту |  |  |  | 57 100 | 36 000 | 93 100 |

4.2. Пиріг зовнішніх стін за РП

| Позиція | Од. | К-сть | Ціна за од., грн | Матеріали, грн | Роботи, грн | Разом, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каркас зовнішніх стін 50×150 + кріплення | м³ | 2,52 | 37 063 | 61 400 | 32 000 | 93 400 |
| Внутрішня дерев’яна обшивка зовнішніх стін | м² | 74.73 | 550 | 26 000 | 15 100 | 41 100 |
| Пароізоляційна мембрана з внутрішнього боку стін | м² | 74.73 | 75 | 3 000 | 2 600 | 5 600 |
| Внутрішній сервісний прошарок / рейка 30 мм | м² | 74.73 | 119 | 5 200 | 3 700 | 8 900 |
| Вентиляційний прошарок / рейка зовнішнього боку | м² | 74,73 | 96 | 4 200 | 3 000 | 7 200 |
| Вітро-гідрозахисна мембрана зовнішніх стін | м² | 74,73 | 71 | 3 100 | 2 200 | 5 300 |
| Утеплювач базальтова вата 150 мм у зовнішніх стінах | м² | 74.73 | 436 | 23 800 | 8800 | 32 600 |
| Фасадний фальшбрус зовнішня обшивка | м² | 74,73 | 1 069 | 47 100 | 32 800 | 79 900 |
| Разом по коробці |  |  |  | 173 800 | 100 200 | 274 000 |

4.2.1. Пиріг внутрішніх перегородок

| Позиція / шар | Од. | К-сть | Ціна за од., грн | Матеріали, грн | Роботи, грн | Разом, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Каркас внутрішніх перегородок 50×100 мм + кріплення | м³ | 0,41 | 48 780 | 10 500 | 9 500 | 20 000 |
| Утеплювач / звукоізоляція перегородок 100 мм | м² | 26,00 | 419 | 6 600 | 4 300 | 10 900 |
| Сервісний прошарок / рейка внутрішніх перегородок | м² | 26,00 | 235 | 3 400 | 2 700 | 6 100 |
| Дерев’яна вагонка / обшивка перегородок з двох боків | м² | 26,00 | 792 | 12 700 | 7 900 | 20 600 |
| Разом по внутрішніх перегородках |  |  |  | 33 200 | 24 400 | 57 600 |

4.2.2 Мокра зона / санвузол за РП

| Позиція / шар | Од. | К-сть | Ціна за од., грн | Матеріали, грн | Роботи, грн | Разом, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вологостійкий ГКЛ у санвузлі + профілі + шви | м² | 16,40 | 707 | 5 600 | 6 000 | 11 600 |
| Гідроізоляція / мембрана мокрої зони | компл. | 1 | 4 000 | 2 500 | 2 300 | 4 000 |
| Плитка стінова 300×600 мм + укладання | м² | 16,40 | 1 402 | 9 000 | 14 000 | 23 000 |
| Плитка підлогова / керамограніт 600×600 мм + укладання | м² | 4,00 | 1 550 | 2 600 | 3 600 | 6 200 |
| Клей, затирка, кути, витратні матеріали | компл. | 1 | 3 400 | 1 600 | 1 800 | 3 400 |
| Підготовка мокрої зони під чистове | компл. | 1 | 6 000 | 4 000 | 2 000 | 6 000 |
| Разом по мокрій зоні |  |  | 17059 | 25 300 | 29 700 | 54 200 |

4.3. Дах

| Позиція | Од. | К-сть | Ціна за од., грн | Матеріали, грн | Роботи, грн | Разом, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кроквяна система 50×200 | м³ | 1,14 | 39 561 | 27 100 | 18 000 | 45 100 |
| Контррейка 30×50 мм + обрешітка 30×100 мм | м³ | 0,44 | 41 364 | 9 700 | 8 500 | 18 200 |
| Вітро-гідрозахисна підпокрівельна мембрана | м² | 39,54 | 205 | 2 600 | 5 500 | 8 100 |
| Паробар’єр з теплого боку покрівлі | м² | 39.54 | 96 | 1 800 | 2 000 | 3 800 |
| Підшивка покрівлі фальшбрусом зсередини | м² | 39.54 | 974 | 22 100 | 16 400 | 38 500 |
| Утеплювач базальтова вата 200 мм у покрівлі | м² | 39,54 | 789 | 20 200 | 11 000 | 31 200 |
| Фальцева покрівля + добірні елементи | м² | 39,54 | 1 168 | 24 600 | 21 600 | 46 200 |
| Разом по даху |  |  |  | 108 100 | 83 500 | 191 100 |

4.3.1. Тераса і сходи

| Позиція / шар | Од. | К-сть | Ціна за од., грн | Матеріали, грн | Роботи, грн | Разом, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тераса і сходи дерев’яні, настил дошкою | компл. | 1 | 35 500 | 24 500 | 11 000 | 35 500 |
| Разом по терасі та сходах |  |  |  | 24 500 | 11 000 | 35 500 |

4.4. Вікна та двері

| Позиція | Од. | К-сть | Ціна за од., грн | Матеріали, грн | Роботи, грн | Разом, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Зовнішні вікна ПВХ, графіт, двокамерний склопакет | м² | 23,52 | 6 305 | 128 300 | 20 000 | 148 300 |
| Вхідні двері D1, комплектація за погодженням | шт. | 1 | 27 000 | 24 000 | 3 000 | 27 000 |
| Міжкімнатні двері D2-D4 | шт. | 3 | 7 500 | 16 500 | 6 000 | 22 500 |
| Разом по вікнах і дверях |  |  |  | 168 800 | 29 000 | 197 800 |

Примітка: вартість вхідних дверей D1 та віконно-дверного блоку залежить від погодженої профільної системи, формули склопакета, кольору, фурнітури, монтажних стрічок та остаточної комплектації.

4.5. Інженерія: чорнова електрика

| Позиція | Од. | К-сть | Ціна за од., грн | Матеріали, грн | Роботи, грн | Разом, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабельна продукція і траси | компл. | 1 | 22 700 | 12 200 | 10 500 | 22 700 |
| Щит 12 модулів, автоматика, ПЗВ, збірка | компл. | 1 | 7 500 | 3 000 | 4 500 | 7 500 |
| Розетки та вимикачі | шт. | 14 | 379 | 2 500 | 2 800 | 5 300 |
| Точки освітлення, підключення, пусконалагодження | шт. | 5 | 900 | 1 000 | 3 500 | 4 500 |
| Разом по інженерії |  |  |  | 18 700 | 21 300 | 40 000 |

У цьому блоці враховано чорнову електрику. Вода, каналізація, опалення та вентиляція не включені через відсутність розгорнутих ВК/ОВК-рішень у вихідних матеріалах.

4.6. Чорнові роботи

| Позиція | Од. | К-сть | Ціна за од., грн | Матеріали, грн | Роботи, грн | Разом, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утеплення підлоги 200 мм | м² | 30,00 | 760 | 15 300 | 7 500 | 22 800 |
| Паро-/вітрозахист підлоги, сітка від гризунів | м² | 30,00 | 147 | 2 000 | 2 400 | 4 400 |
| ОСП 22 мм по підлозі | м² | 30,00 | 803 | 18 300 | 5 800 | 24 100 |
| Зовнішні стіни: утеплення 150 мм + паробар’єр | м² | 74,73 | 614 | 32 900 | 13 000 | 45 900 |
| Додаткові мембрани стін/покрівлі та вузли примикання | компл. | 1 | 9 100 | 5 100 | 4 000 | 9 100 |
| Перегородки: утеплення 100 мм | м² | 26,00 | 419 | 6 600 | 4 300 | 10 900 |
| Вологостійкий ГКЛ у санвузлі + профілі + шви | м² | 16,40 | 707 | 5 600 | 6 000 | 11 600 |
| Герметизація вузлів, піна, стрічки | компл. | 1 | 4 500 | 3 000 | 1 500 | 4 500 |
| Підготовка мокрої зони під чистове | компл. | 1 | 6 000 | 4 000 | 2 000 | 6 000 |
| Разом по чорнових роботах |  |  |  | 92 800 | 46 500 | 139 300 |

5. Підсумок по етапах

| Етап | Матеріали, грн | Роботи, грн | Разом, грн |
| --- | --- | --- | --- |
| Фундамент | 57 100 | 36 000 | 93 100 |
| Зовнішні стіни, повний пиріг | 173 800 | 100 200 | 274 000 |
| Внутрішні перегородки, повний пиріг | 33 200 | 24 400 | 57 600 |
| Підлога/перекриття, повний пиріг | 99 100 | 34 900 | 134 000 |
| Тераса і сходи | 24 500 | 11 000 | 35 500 |
| Покрівля, повний пиріг | 108 100 | 83 000 | 191 100 |
| Вікна/двері | 168 800 | 29 000 | 197 800 |
| Інженерія чорнова електрика | 18 700 | 21 300 | 40 000 |
| Мокра зона / санвузол | 25 300 | 29 700 | 55 000 |
| Герметизація вузлів | 3 000 | 1 500 | 4 500 |
| Загалом без ПДВ і резерву | 711 600 | 371 000 | 1 082 600 |

6. ПДВ, резерв і підсумкова сума

| Сценарій | База без ПДВ, грн | Резерв, грн | База з резервом, грн | ПДВ 20%, грн | Підсумок, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Без резерву | 1 082 600 | 0 | 1 082 600 | 216 520 | 1 299 100 |
| Резерв 5% | 1 082 600 | 54 130 | 1 136 730 | 227 346 | 1 364 100 |
| Резерв 7% | 1 082 600 | 75 782 | 1 158 382 | 231 676 | 1 390 100 |
| Резерв 10% | 1 082 600 | 108 260 | 1 190 860 | 238 172 | 1 429 000 |

Рекомендований для договору сценарій - резерв 7%, тобто 1 390 100 грн з ПДВ.  Резерв не є додатковою маржею; це технічний запас на уточнення комплектації, логістики, вузлів примикання та можливі зміни після погодження фінальної специфікації.

7. Варіанти конструкції та фундаменту

| Тип конструкції | Фундамент | Статус розрахунку | Сума без ПДВ, грн | Сума з ПДВ і резервом 7%, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Каркасний | Пальовий D200×2000 | детальний, за РП | 906 800 | 1 164 300 |
| Каркасний | Стрічковий типовий | концептуальний | 991 700 | 1 273 300 |
| SIP | Пальовий | концептуальний | 825 100 | 1 059 400 |
| SIP | Стрічковий типовий | концептуальний | 910 000 | 1 168 400 |
| Газоблок D400 300 мм | Пальовий | концептуальний | 982 100 | 1 260 100 |
| Газоблок D400 300 мм | Стрічковий типовий | концептуальний | 1 067 100 | 1 370 200 |
| Цегла М100 / важка кладка | Пальовий | концептуальний | 1 104 100 | 1 417 600 |
| Цегла М100 / важка кладка | Стрічковий типовий | концептуальний | 1 189 100 | 1 526 800 |

Варіанти SIP, газоблок і цегла є концептуальними бюджетами для порівняння. Вони не є перерахунком наданого РП у нову конструктивну схему. Для договірного кошторису під ці технології потрібна адаптація проєкту та вузлів.

8. Комерційна частина для замовника

Шановний(а) замовнику,

На підставі наданого робочого проєкту пропонуємо виконання комплексу будівельних робіт для будинку площею 30,00 м² у Київській області. Базове рішення - каркасний будинок на пальовому фундаменті D200×2000 мм із повним розкриттям шарів стін, підлоги/перекриття, покрівлі та мокрої зони згідно з РП.

Базова вартість пропозиції: 1 082 600 грн без ПДВ та резерву; 1 390 100 грн з ПДВ 20% і резервом 7%.

Остаточна вартість фіксується договором після погодження типу фундаменту, віконно-дверних систем, фінальної електроспецифікації, комплектації дверей, сантехніки, опалення, вентиляції та чистового оздоблення.

Що входить у базову пропозицію

Фундамент за РП: розбивка, буронабивні палі D200×2000 мм, обв’язка брусом 200×200 мм, анкерування та гідроізоляційні вузли.

Повний пиріг підлоги/перекриття: лаги, сітка від комах/тварин, вітро-гідрозахист, утеплювач 200 мм, пароізоляція, OSB 22 мм, дошка підлоги.

Повний пиріг зовнішніх стін: фасадний фальшбрус, рейкові/вентиляційні прошарки, вітро-гідрозахист, каркас, утеплювач 150 мм, пароізоляція, внутрішня дерев’яна обшивка.

Повний пиріг покрівлі: крокви, утеплювач 200 мм, паробар’єр, підшивка фальшбрусом, вітро-гідрозахисна мембрана, контррейка, обрешітка, фальцева покрівля.

Вікна, двері, чорнова електрика, мокра зона санвузла за шарами РП, герметизація вузлів і базові витратні матеріали.

Що не входить у базову пропозицію

Не включено: геологічні вишукування, топозйомку, дозвільну частину, підключення зовнішніх мереж, повне ВК/ОВК, опалення, вентиляцію, сантехнічні прилади, меблі, побутову техніку, чистове оздоблення житлових кімнат, ландшафтні роботи та будь-які роботи, не передбачені у погодженому складі КП.

9. Рекомендовані умови оплати

- 1-30% - аванс на запуск проєкту та закупівлю першої черги матеріалів;

- 2-30% - після завершення фундаменту;

- 3-25% - після завершення коробки та покрівлі;

- 4-10% - після монтажу вікон/дверей і чорнової електрики;

- 5- 5% - після підписання акта виконаних робіт у погодженому обсязі.

10. Гарантії та строк дії пропозиції

На конструктивні елементи та будівельно-монтажні роботи рекомендується закладати гарантію до 5 років; на монтаж інженерії та чорнові роботи - 12 місяців; на віконно-дверні системи та комплектуючі - згідно з гарантією виробника/постачальника.

Рекомендований строк дії комерційної пропозиції - 15 календарних днів, оскільки ціни на матеріали, логістику та комплектацію можуть змінюватися.

11. Відкриті питання перед договором

- 1-Провести або погодити інженерно-геологічне уточнення ділянки, якщо замовник хоче зафіксувати фундамент як остаточне рішення без додаткових застережень.

- 2-Погодити бренди, профільні системи, фурнітуру, колір і формулу склопакета для вікон та дверей.

- 3-Погодити фінальну кількість електроточок, схему щита, автоматику та тип електрофурнітури.

- 4-Окремо визначити, чи додаються вода, каналізація, опалення, вентиляція та чистове оздоблення до цього КП або рахуються окремим кошторисом

12. Реквізити для заповнення

| Компанія | [Назва компанії] |
| --- | --- |
| ЄДРПОУ | __ |
| Адреса | __ |
| Відповідальна особа | __ |
| Телефон / Email | __ |
| Дата / Підпис | __ |

13. Джерела та нормативні застереження

РП будинку 30,00 м², розділ АР: склад конструкцій, кількість паль, специфікації деревини, примітки щодо відсутності геології та топозйомки.

ДБН щодо врахування інженерно-геологічних умов і морозного здимання ґрунтів: https://e-construction.gov.ua/laws_detail/3082795291120764490

Податковий кодекс України / роз’яснення ДПС щодо основної ставки ПДВ 20%: https://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?id=42813&src=ques

Відкриті ринкові джерела по матеріалах і роботах використані як орієнтир. Договірна ціна має підтверджуватися актуальними рахунками постачальників на дату закупівлі.