ЗАДАЧА № 3 (Основы проектирования)

Вариант: 5

Рассчитать привод общего назначения в составе одноступенчатого цилиндрического редуктора с прямыми зубьями и цепной передачи. Кинематическая схема привода приведена на нижеследующем рисунке.

Рисунок 1 – Кинематическая схема привода.

Исходные данные: Pвых=2.5 кВт, частота nвых=150 об/мин.

Зададимся проектным сроком службы редуктора 10000 часов.

- Кинематические расчеты и выбор электродвигателя

Примем следующие значения КПД элементов привода:

- КПД пары цилиндрических зубчатых колес: η1=0,98;

- КПД пары подшипников в опорах валов η2=0,995;

- КПД цепной передачи η3=0,96;

- КПД соединительной муфты η4=0,99;

Общий КПД привода:

ηобщ=η1∙η23∙η3∙η4∙η5=0,98∙0,9953∙0,96∙0,99=0,9179

Определим требуемую мощность электродвигателя:

pтр≥p3ηобщ=25000,9179=2724,8 Вт

Выберем подходящий электродвигатель ближайшей большей мощности из справочника.
Составим таблицу подходящих электродвигателей.

Табл.1 – Характеристики электродвигателей

| Параметр | Двигатель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Название | 112M8 | 112МA6 | 100S4 | 90L2 |
| P, кВт | 3 |  |  |  |
| nс, об/мин | 750 | 1000 | 1500 | 3000 |
| nас, об/мин | 707 | 953 | 1434 | 2871 |
| Соотношение моментов TпTн | 1,8 | 2 |  |  |
| uобщ | 4,71 | 6,353 | 9,56 | 19,14 |

Рассчитаем необходимые суммарные передаточные соотношения привода, с учетом того, что рекомендуемые по ГОСТу 2185-66 значения передаточных чисел для цилиндрической передачи передачи составляют

Первый ряд: uцил=1; 1,25; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5

Второй ряд:

uцил=1,12; 1,4; 1,8; 2,24; 2,8; 3,55; 4,5; 5,6; 7,1; 9; 11,2;

Для цепной передачи – uцеп=1..7.

uобщ=nасn3=707150=4,71

uобщ=nасn3=953150=6,353

uобщ=nасn3=1434150=9,56

uобщ=nасn3=2871150=19,14

Наиболее привлекательным является значение uобщ=6,353, обеспечиваемое  при передаточных соотношениях цилиндрической и клиноременной передачи: uцил=6,3; uцеп=uобщuцил=6,3536,3=1,008

Принимаем значение передаточного соотношения для цепной передачи uцеп=1, В этом случае, общая погрешность передаточного соотношения:

δ=uцил∙uцеп-uобщuобщ∙100%=6,3-6,3536,353∙100%=0,834%

Заданное значение удовлетворяет требованиям точности для передач общего назначения.

Обозначим валы следующим образом:

- Вал редуктора быстроходный: Б

- Вал редуктора тихоходный: Т

- Вал ведущей звездочки цепной передачи: А1

- Вал ведомой звездочки цепной передачи: А2

Табл.2 – Частоты вращения, угловые скорости, мощности и вращающие моменты на валах.

| Вал Б | nБ=nас=953 об/мин pБ=pдв∙η4∙η2=3000∙ ∙0,99∙0,995=2955,2 Вт | ωБ=0.105∙nБ=0,105∙ ∙953=99,798 рад/с TБ=pБωБ=2955,299,798==29611 Н∙мм |
| --- | --- | --- |
| Вал Т | nТ=nБuцил=9536,3=151 об/мин pТ=pБ∙η1∙η2=2955,2∙0,98∙ ∙0,995=2881,6 Вт | ωТ=0.105∙nТ=0,105∙ ∙151=15,841 рад/с TТ=pТωТ=2881,6 15,841==181906 Н∙мм |
| Вал А1 | nА1=nТ=151 об/мин pА1=pТ∙η4∙η2=2881,6∙0,99∙ ∙0,995=2838,5 Вт | ωА1=ωТ=15,841 рад/с TА1=pА1ωА1=2838,515,841==179187 Н∙мм |
| Вал А2 | nА2=nА1=151 об/мин pА2=pА1∙η3∙η2=2838,5∙0,96∙ ∙0,995=2711,3 Вт 2711,3>2500 Запас мощности гарантирован | ωА2=ωА1=15,841 рад/с TА2=pА2ωА2=2711,315,841==171159 Н∙мм |

- Проектный расчет зубчатой передачи

В качестве материалов зубчатых колес выберем конструкционную углеродистую сталь 45, термообработка – улучшение. В частности:

- для шестерни: 	сталь 45 с твердостью НВ 300;

- для колеса: 	сталь 45 с твердостью НВ 270.

Допускаемое контактное напряжение:

σH=σH lim⁡bSH∙kHL    МПа,

где: σH lim⁡b– предел контактной выносливости материала зубьев при базовом числе циклов нагружения;

kHL - коэффициент долговечности;

SH - коэффициент безопасности

σH lim⁡b=2HB+70 МПа,

где: HB - твердость соответствующей детали.

Присвоим индексы зубчатым колесам: шестерня – 1, колесо – 2.

Пределы контактной выносливости материалов зубьев:

σHlimb 1=2∙300+70=670 МПа

σHlimb 2=2∙270+70=610 МПа

kHL=6NHONHE,

где: NHO- базовое число циклов нагружения, зависящее от твердости материала:

- для шестерни 1 : при HB 300          NHO=24∙106

- для колеса 2: при HB 270             NHO=20∙106

NHE - эквивалентное число циклов

NHE=60∙n∙t,

где: n - частота вращения рассматриваемых колес;

t - срок службы передачи.

По условию проекта, значение срока службы передачи равно 36000 часов, тогда:

NHE 1=60∙707∙10000=5,718∙108

NHE 2=60∙150∙10000=9,076∙107

Т.к. во всех случаях выполняется условие NHE>NHO, то коэффициент долговечности kHL=1.

При однородной структуре материала зубьев,  обеспечиваемой принятым видом термообработки (улучшение),   коэффициент безопасности SH=1.1. Тогда:

[σH]1=6701.1=606.09 МПа

[σH]2=6101.1=554.55 МПа

Расчетное контактное напряжение для косозубой передачи:

[σH]К=0.45σH1+σH2=0.45606.09+554.55=523.64 МПа

Допускаемое напряжение изгиба:

σF=σF lim⁡bSF∙kFL∙kFC    МПа,

где: σF lim⁡b - предел изгибной выносливости материала зубьев при базовом  числе циклов нагружения;

σF lim⁡b=1.35∙HB+100 МПа

σFlimb1=1.35∙300+100=505 МПа

σFlimb2=1.35∙270+100=464,5 МПа

kFL - коэффициент долговечности

kFL=6NFONFE=624∙1065,718∙108=0.59 ,

где: NFO=24∙106-  базовое число циклов нагружения;

NFE=NHE=60∙n∙t- эквивалентное число циклов нагружения

Коэффициент долговечности kFL=0.59

kFC - коэффициент, учитывающий характер приложения нагрузки: для реверсивного режима работы редуктора принимаем kFC=0.8

SF - коэффициент, зависящий от способа получения заготовки (ковка, штамповка, прокат, литье); поскольку заготовка колес будет получена методом штамповки (например на КГШП), принимаем SF=1.75

Допускаемые напряжения изгиба:

[σF]1=5051.75∙0.65∙0.8=150.25   МПа,

[σF]2=464.51.75∙0.65∙0.8=138.021   МПа,

Определим межосевое расстояние по формуле:

aw=Ka∙u+1∙3T∙kHβu2∙ψBA∙[σH]2 ,            [мм]

где: Ka - вспомогательный коэффициент:

- для прямозубых передач  Ka=495 МПа1/3;

Т – вращающий момент на зубчатом колесе, Н∙м;

kHβ - коэффициент неравномерности распределения нагрузки по ширине венца зубчатого колеса;

ψBA – коэффициент ширины зубчатого венца по межосевому расстоянию;

[σH] - расчетное контактное напряжение

Для определения kHβ найдем значение коэффициента ширины зубчатого венца по делительному диаметру шестерни ψbd:

ψbd=ψBA∙(u+1)2

При симметричном расположении зубчатых колес относительно опор, значение  ψBA=0.3.

ψbd =0.3∙(6,3+1)2=1.095

По табл. 3.5 [1] принимаем:

kHβ =1

Межосевое расстояние:

aw =Ka∙uц+1∙3TТ∙kHβuц2∙ψBA∙[σH]2 =

=495∙6,3+1∙31819066,32∙0.3∙523.642=145,8 мм

По ГОСТ 2185-66 принимаем:

aw=160 мм.

Модуль зацепления определяем по формуле:

mn=(0.01...0.02)∙aw

mn=0.01...0.02∙aw=0.01...0.02∙160=1,6..3,2 мм

Согласно стандартному ряду модулей по ГОСТ 9563-60 выбираем ближайшее значение: mn=1,5 мм .

Назначим индексы для шестерни быстроходного вала – 1 и для колеса тихоходного вала – 2.

Суммарное количество зубьев колеса и шестерни определим по формуле:

zc=z1+z2=2∙awmn=2∙1601,5=213,33≈213

Количество зубьев шестерни:

z1=zc1+uц=2131+6,3=29,178≈29

Количество зубьев колеса

z2=zc-z1=213-29=184

Определим уточненное значение передаточного числа:

uф1=z2z1=18429=6,345

Вычислим отклонение передаточного числа от стандартного значения:

δuф1=u1-uф1u1∙100%=6,345-6,36,3∙100%=1,121%<4% что допускается

Также, если учесть требование к передаточному числу привода в целом, то полученная ошибка позволяет получить суммарную погрешность передаточного числа привода:

δuфпр=uобщ-uф1uобщ∙100%=6,353-6,3456,353∙100%=0,1259%

2.1 Определение геометрических размеров зубчатых колес

Определим делительные диаметры d, диаметры окружностей выступов зубьев da и диаметры впадин зубьев df колес по формулам.

d1=mn∙z1=1,5∙29=43,5 мм

da1=d1+2∙mn=43,5+2∙1,5=46,5 мм

df1=d1-2.5∙mn=43,5-2.5∙1,5=39,75 мм

d2=mn∙z2=1,5∙184=276 мм

da2=d1+2∙mn=276+2∙1,5=279 мм

df2=d1-2.5∙mn=276-2.5∙1,5=272,25 мм

Как видно из предыдущего расчета, полусумма делительных диаметров   равна значению межосевого расстояния и составляет 160 мм.

Ширина зубчатых колес:

b2=ψBA∙aw=0.3∙160=48 мм

b1=b2+2..5=48+4=52 мм

Окончательные геометрические параметры зубчатых колес занесем в таблицу:

Таблица 5 – Геометрические параметры зубчатых колес

|  | колесо/шестерня | d, мм | dа, мм | df, мм | b, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | шестерня быстроходного вала | 44 | 47 | 40,25 | 52 |
| 2 | колесо тихоходного вала | 276 | 279 | 272,5 | 48 |

Выберем степень точности в зависимости от окружной скорости зубчатых колес:

v1=ω1∙d1∙10-32=99,798∙44∙10-32=2,196мс

Выбираем класс точности 8.

2.2 Конструктивные размеры колес

Шестерня. Зубчатые колеса могут быть изготовлены вместе с валом (в виде вала-шестерни), либо отдельно от вала. Целесообразность изготовления зубчатых колес заодно с валом можно оценить  соотношением диаметров окружности впадин зубьев и участка вала под данным зубчатым колесом. Так при dfdк<(1.8..2.0) зубчатые колеса экономичнее изготавливать заодно с валом, в противном случае – отдельно от вала.

Произведем соответствующую оценку:

df1dк1=4040=1<1.8 - вал целесообразно изготавливать заодно с  шестерней

df2dк2=27250=5,44>1.8 - вал целесообразно изготавливать отдельно от колеса

Определим основные геометрические параметры зубчатых колес:

Рисунок 2 - Схема основных конструктивных элементов зубчатых колес

dк - диаметр колеса; dст - диаметр ступицы; lст - длина ступицы; δ – толщина обода; 	b– ширина  зубчатого венца;	 c – толщина диска.

Основные геометрические параметры зубчатых колес определяются по формулам [1, табл.8.1]:

dст=1.6∙dк

lст=(0.8..1.5)∙dк

δ=(2.5..4)∙mn

c=(0.3..0.4)∙b

Для зубчатого колеса:

dст2=1.6∙50=80 мм

lст2=0.8..1.5∙50=40..75 мм

δ2=2.5..4∙1,5=3,75..6 мм

c2=0.3..0.4∙48=14,4..19,2 мм

Принимаем согласно ряду Ra 40:

dст2=80 мм

lст2=60 мм

δ2=6 мм

c2=16 мм

Полученные данные занесем в таблицу.

Таблица 6.1 – Основные геометрические размеры зубчатых колес

| № | Колесо на: | dк, мм | b, мм | dст, мм | lст, мм | δ, мм | c, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Тихоходном валу | 50 | 48 | 80 | 60 | 6 | 16 |

Диаметр технологического отверстия:

dотв 2=30 мм 4 шт.

Диаметр под технологические отверстия:

Dотв 2=df2-2δ2+dст22=272-2∙6+802=170 мм

- Определение сил, действующих в зацеплении

Окружная сила рассчитывается по формуле:

Ft=2∙TТd2=2∙646,946∙103345= 1318,16 Н

Радиальная сила:

Fr=Ft∙tg α=1318,16∙tg 20°= 479,77 Н

Осевая сила:

Fa=Ft∙tgβ=3767,806∙tg 0°=0 Н

- Предварительный расчет валов и выбор подшипников

Предварительный расчет проводится на чистое кручение по пониженным допускаемым напряжениям, принимаем допускаемое напряжение кручения τкр=20МПа.

Быстроходный вал:

Рисунок 3 - Схема расположения основных участков быстроходного вала

Диаметр выходного конца вала:

dв1≥3TБ0.2∙τкр≥329,611∙1030.2∙20≥19,49 мм

Согласно стандартному ряду линейных размеров принимаем dв1=20 мм

Диаметры последующих участков вала принимаем конструктивно, исходя из необходимости обеспечения его ступенчатой формы:

dв1<dу1<dп1<dк1<dб1

Принимаем:

- выходной конец dв1=22 мм

- участок под манжетным уплотнением dу1=26 мм (ГОСТ 8752-79)

- участок под подшипником качения dп1=30 мм (кратен 5)

Тихоходный вал:

Рисунок 4 - Схема расположения основных участков тихоходного вала

Диаметр выходного конца вала:

dв2≥3TТ0.2∙τкр≥3181,906∙1030.2∙20≥35,69  мм

Согласно стандартному ряду линейных размеров принимаем

dв2=36 мм

Диаметры последующих участков вала принимаем конструктивно, исходя из необходимости обеспечения его ступенчатой формы:

dв2<dу2<dп2<dк2<dб2

Принимаем:

- выходной конец dв2=36 мм (ряд Ra 40)

- участок под манжетным уплотнением dу2=38 мм (ряд Ra 40)

- участок под подшипником качения dп2=40 мм (кратен 5)

- участок под зубчатым колесом dк2=50 мм (ряд Ra 40)

- бурт dб2=60 мм (ряд Ra 40)

Полученные геометрические размеры валов занесем в таблицу:

Таблица 6 – Геометрические размеры основных участков валов

| № | Вал | dв ,мм | dу ,мм | dп ,мм | dк ,мм | dб ,мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Быстроходный | 22 | 26 | 30 | 40 | - |
| 2 | Тихоходный | 36 | 38 | 40 | 50 | 60 |

Выбираем для валов подшипники шариковые однорядные особо легкой серии (ГОСТ 8338 – 75).

Рис.5 – Вид подшипника с размерами

Табл.7 – Характеристики подшипников в опорах валов

| Вал | Обозначение подшипника | d, мм | D, мм | B,мм | r, мм | C,кН | C0,кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Быстроходный | 106 | 30 | 55 | 13 | 1,5 | 13,5 | 6,8 |
| Тихоходный | 108 | 40 | 68 | 15 | 1,5 | 16,8 | 9,3 |

- Расчеты реакций в опорах с построением эпюр

Ведущий вал (см. рис. 6)

Рис.6 – Расчетная схема ведущего вала

По предварительному эскизу определяем размеры характерных участков вала:

c = 62 мм; a=48 мм; d1=44 мм;l=96мм

Ft=1318,16 Н, Fr=479,77 Н, Fa=0 Н.

FM=0.3∙Ft=0.3∙1318,16=395,45 Н

- Вертикальная плоскость:

MA=-Fr∙a+zB∙l+Fa∙D2=0

zB=Fr∙a-Fa∙d12l=479,77∙48-096=239,89 Н

MB=zA∙l-Fr∙l-a-Fa∙d12=0

zA=Fr∙(l-a)-Fa∙d12l=479,77∙(96-48)-096=239,89 Н

Выполним проверку:

MZ=zA+zB-Fr=239,89+239,89-479,77≈0 Н

- Горизонтальная плоскость:

MA=-Fr∙a+zB∙l+Fa∙d12=0

xB=-FM∙c+Ft∙al=-395, 45∙62+1318,16∙4896=403,69 Н

MB=FM∙l+c-xA∙l+Ft∙l-a=0

xA=FM∙l+c+Ft∙l-al=395,45∙98+62+1318,16∙(96-48)96==1309,92 Н

Проверка:

FX=FM+Ft-xA-xB=395,45+1318,16-1309,92-403,69≈0 Н

Определим изгибающие моменты:

- Вертикальная плоскость:

MA=0 Н∙мм

MB=0 Н∙м

MC=0 Н∙м

MD=zA∙a=-239,886∙48=-11514 Н∙мм

- Горизонтальная плоскость:

MA=-FM∙c=-395,45∙62=-24518 Н∙мм

MB=0 Н∙м

MC=0 Н∙м

MD=-xB∙l-a=-403,69∙96-48=-19377  Н∙мм

Построим эпюру изгибающих моментов в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

Ведомый вал (см. рис. 7)

Рис.7 – Расчетная схема ведомого вала

По сборочному чертежу определяем размеры характерных участков вала:

c = 75 мм;a=49 мм; D=276 мм;l=100 мм

Ft=1318,16 Н, Fr=479,77 Н, Fa=0 Н.

FM=0.3∙Ft=0.3∙1318,16=395,45 Н

По алгоритму, аналогичному для расчета опор быстроходного вала.

- Вертикальная плоскость:

zB=Fr∙a-Fa∙D2l=479,8∙49-0100=235,1 Н

zA=Fr∙(l-a)-Fa∙D2l=479,8 ∙(100-49)-0100=244,68 Н

Выполним проверку:

MZ=zA+zB-Fr=244,68 +235,1-479,8≈0 Н

- Горизонтальная плоскость:

xB=-FM∙c-Ft∙al=-395,45∙75+1318,2∙49100=349,31 Н

xA=FM∙l+c+Ft∙l-al=395,45∙100+75+1318,2∙(100-49)100==1364,3 Н

Проверка:

FX=FM+Ft-xA-xB=395,45+1318,2-1364,8-349,31≈0 Н

Определим изгибающие моменты:

- Вертикальная плоскость:

MA=0 Н∙мм

MB=0 Н∙м

MC=0 Н∙м

MD=-zA∙a=-239,886∙48=-11519 Н∙мм

- Горизонтальная плоскость:

MA=-FM∙c=-395,45∙75=-29658 Н∙мм

MB=0 Н∙м

MC=0 Н∙м

MD=-xB∙l-a=-349,31∙100-49=-17814,953  Н∙мм

Построим эпюру изгибающих моментов в вертикальной и горизонтальной плоскостях.

- Проверка подшипников по динамической грузоподъемности

Ведущий вал

Определим осевые радиальные нагрузки в опорах:

yB=Fa=0 Н

FrA=xA2+zA2=1309,922+239,892=1331,71 Н

FrB=xB2+zB2=403,692+239,892=469,58 Н

FAB=yB=0 Н

Параметр осевого нагружения подшипника е зависит от отношения осевой силы и статической грузоподъемности подшипника:

Fac0→e

06800=0<0.25

FaV∙Fr=01∙479,77=0<0.25

X=1, Y=1

Эквивалентная динамическая нагрузка:

P=V∙X∙Fr+Y∙Fa∙kσ∙kt=1∙1∙479,77+1∙0∙1,8∙1=863,59 Н

kσ=1,8 для тяжелого режима эксплуатации

kt=1 – коэффициент, учитывающий температуру эксплуатации

Определим долговечность подшипника:

Lh=CP2∙10660∙nБ=13300863,592∙10660∙953=63883 ч

63883 ч>10000 ч

Долговечность подшипников ведущего вала обеспечена.

Ведомый вал

Определим осевые и радиальные нагрузки в опорах:

yB=Fa=0 Н

FrA=xA2+zA2=1364,82+244,682=1386,1 Н

FrB=xB2+zB2=349,312+235,12=421,05 Н

FAB=yB=0 Н

Параметр осевого нагружения подшипника е зависит от отношения осевой силы и статической грузоподъемности подшипника:

Fac0→e

016800=0<0.25

FaV∙Fr=01∙479,77=0<0.25

X=1, Y=1

V – коэффициент учитывающий влияние вращающегося кольца. Для внутреннего вращающегося V=1

Эквивалентная динамическая нагрузка:

P=V∙X∙Ft+Y∙Fa∙kσ∙kt=(1∙1∙1318,2+1∙0)∙1,8∙1=2372,7 Н

Определим долговечность подшипника:

Lh=CP2∙10660∙nТ=168002732,72∙10660∙150=39111 ч

39111 ч>10000 ч

Долговечность подшипников ведомого вала обеспечена.

Список литературных источников

1.   Чернавский С.А. 	Курсовое проектирование деталей машин /С.А.Чернавский, Г.М.Ицкович, К.Н.Боков, И.М. Чернин, Д.В. Чернилевский. – М.: Машиностроение, 1979 г. – 351 с.

2.  Шейнблит А.Е. 	Курсовое проектирование деталей машин / А.Е. Шейнблит. – М.: Высшая школа, 1991 г. – 432 с.

3. Чернин И.М. Расчеты деталей машин / И.М. Чернин.– Минск: Высш. школа, 1978 г. – 472 с.

4. Суглобов В.В. Разработка рабочих чертежей деталей редуктора / В.В. Суглобов // Методические указания к курсовому проекту по деталям машин. – Мариуполь: ПГТУ. – 2005 г. –23 с.

Оглавление

1.	Кинематические расчеты и выбор электродвигателя	1

2.	Проектный расчет зубчатой передачи	4

2.1 Определение геометрических размеров зубчатых колес	8

2.2 Конструктивные размеры колес	9

3.	Определение сил, действующих в зацеплении	11

4.	Предварительный расчет валов и выбор подшипников	11

5.	Расчеты реакций в опорах с построением эпюр	14

6.	Проверка подшипников по динамической грузоподъемности	18

Список литературных источников	20