# Лазерная резка

Лазерная резка металла — это современный метод обработки материалов, который используется во многих отраслях промышленности. Эта технология позволяет с высокой точностью разрезать металлические и неметаллические материалы с помощью лазерного луча. Рассмотрим основные аспекты лазерной резки, её преимущества, области применения и типы оборудования.

## Основные принципы лазерной резки

Лазерная резка основана на использовании лазерного луча высокой мощности, который концентрируется в одной точке. Этот луч нагревает материал до такой степени, что он плавится, сгорает и испаряется, образуя разрез. Процесс контролируется компьютерными системами, что обеспечивает высокую точность и повторяемость операций. Лазерные станки также оснащены системами охлаждения, которые предотвращают перегрев и деформацию обрабатываемого материала.

## Преимущества лазерной резки

- Высокая точность: Лазерный луч имеет очень малый диаметр, что позволяет выполнять разрезы с минимальной шириной и высокой детализацией.

- Быстрота процесса: Лазерная резка быстрее, чем многие традиционные методы обработки, такие как механическая резка или плазменная резка.

- Гибкость: Лазерные станки могут обрабатывать широкий спектр материалов, включая металл, дерево, пластик, стекло и ткань.

- Минимальные отходы: Лазерная резка обеспечивает минимальное количество отходов благодаря высокой точности разрезов и возможности оптимального расположения деталей на заготовке.

- Автоматизация: Современные лазерные станки легко интегрируются в автоматизированные производственные линии, что повышает общую эффективность производства.

- Качество кромок: Лазерная резка обеспечивает гладкие и чистые кромки, что минимизирует необходимость в дополнительной обработке.

## Характеристики

Характеристики станков позволяют выполнять лазерную резку толстого металла с сохранением сложных и деликатных разрезов. Длина заготовки не должна превышать 6000 мм. Толщина реза зависит от марки металла. К примеру:

лазерная резка нержавейки (0,5-6 мм на профилерезе и 0,5-8 мм на листорезе);

резка алюминия (1-10 мм);

резка латуни (1-6 мм);

резка меди (1-5 мм).

Резка лазером позволяет обрабатывать различные виды плоского и профильного проката:

- круглые и профильные металлические трубы;

- уголки;

- швеллеры;

- двутавры;

- листы стали и др.

## Заключение

Лазерная резка — это инновационная технология, которая продолжает развиваться и находить новые применения в различных отраслях. Ее преимущества включают высокую точность, скорость и гибкость, что делает её незаменимой в современном производстве. С ростом автоматизации и технологического прогресса, всё более важную роль будет играть в будущем промышленности лазерная резка металла. Киев, заказать резку листового металла, Вы можете в металлоцентре САВВАТС.