- OPIS TECHNICZNY

- PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych związanych z rozbudową i przebudowa zakładu Electrolux zlokalizowanego w Żarowie przy ulicy Fabrycznej 4 w zakresie:

- instalacja wentylacji mechanicznej,

- instalacja klimatyzacji wraz z odprowadzeniem skroplin,

- instalacja ogrzewania grzejnikowego.

Zakład Electrolux zlokalizowany w Żarowie przy ulicy Fabrycznej 4 składa się  z budynków:

- budynek produkcyjno-magazynowy (przebudowa i rozbudowa)

- budynek socjalno-biurowy (przebudowa)

- budynek portierni głównej (przebudowa i rozbudowa)

- obiekt wiaty odpadów (budowa - przeniesienie)

- budynek magazynu gazów i sprzętu (budowa)

- obiekt wiaty dla palących (budowa)

Electrolux Poland Sp. z o.o. Zakład w Żarowie jest producentem sprzętu gospodarstwa domowego - zmywarek do naczyń.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- projekt budowlany i ofertowy w zakresie wewnętrznej instalacji wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania

- projekt budowlany i ofertowy w zakresie architektury i konstrukcji

- standardy dotyczące rozwiązań technologicznych i materiałowych określone przez Inwestora

- obowiązujące nomy i przepisy

- uzgodnienia międzybranżowe

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH ORAZ DEMONTAŻ INSTALACJI

W istniejącym budynku występuje instalacja wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i ogrzewania.

ZAKRES DEMONTAŻU INSTALACJI:

- wszystkie istniejące urządzenia i instalacje zlokalizowane na istniejącej zewnętrznej ścianie hali produkcyjnej podlegającej demontażowi.

- instalacja wentylacji w obrębie przebudowywanych pomieszczeń sanitariatów, szatni i umywalni (lokalnie, zgodnie z częścią rysunkową opracowania)

- istniejące centrale wentylacyjne typu AHU-04 i AHU-08 obsługujące pomieszczenia szatni w budynku biurowo-socjalnym. Demontaż układu nagrzewnic dla w/w central.

- grzejniki wraz z podejściami w obszarze przebudowywanych umywalni i sanitariatów. Pozostawione króćce/odejścia zaślepić.

- instalacja wentylacji w obrębie pomieszczeń laboratorium testów przy hali (lokalnie, zgodnie z częścią rysunkową opracowania)

- instalacja wentylacji i ogrzewania w obszarze projektowanych magazynów na piętrze budynku biurowo- socjalnego - lokalnie

- instalacje sanitarne w budynku istniejącej portierni

Po stronie wykonawcy jest zinwentaryzowanie istniejących urządzeń i elementów planowanych do ponownego użycia i sprawdzenie ich stanu technicznego w kontekście projektowanego ponownego użycia. W wypadku wątpliwości dotyczących jakości i możliwości ponownego użycia urządzenia lub elementu należy każdorazowo skonsultować się z inwestorem. Po konsultacjach to inwestor podejmuje decyzję o ponownym użyciu elementu lub jego wymianie na nowe. W przypadku kolizji nowoprojektowanych instalacji z wyposażeniem budynku – instalacje nowoprojektowane dostosować do stanu zastanego, a w przypadku braku takiej możliwości przekalkulować opłacalność dostosowania stanu istniejącego. W razie wątpliwości należy skontaktować się z projektantem.

ПЕРЕКЛАД НА УКРАЇНСЬКУ

ТЕМАТИКА ТА ОБСЯГ ДОСЛІДЖЕННЯ

Предметом дослідження є виконавчий проект санітарних установок, пов'язаних з розширенням і реконструкцією заводу Electrolux, розташованого в Місті Жарув на вулиці Фабрична 4, до здійснення:

- система штучної вентиляції,

- система кондиціонування з відведенням конденсату,

- установка радіаторного опалення.

Завод Electrolux, розташований у місті Жарув на вулиці Фабрична, 4, складається з будівель:

- виробничо-складське приміщення (реконструкція та розширення)

- соціальна та офісна будівля (реконструкція)

- будівля головної рецепції (реконструкція та прибудова)

- сховище для сміття (будівництво - передача)

- будівля для зберігання газу та обладнання (будівництво)

- місце для паління (будівництво)

ТОВ «Електролюкс Польща» Завод в Żarów є виробником побутової техніки - посудомийних машин.

ОСНОВА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

- проект будівництва та пропозиції в сфері внутрішньої вентиляції, кондиціонування та опалення

- проект будівництва та пропозиції в галузі архітектури та будівництва

- стандарти технологічних і матеріальних рішень, встановлені Інвестором

- застосовні норми і правила

- міжгалузеві домовленості

ОПИС СТАНУ ІСНУЮЧОЇ ВНУТРІШНЬОЇ САНТЕХНІКИ І ДЕМОНТАЖ УСТАНОВКИ

В існуючій будівлі є установка механічної вентиляції, кондиціонування повітря та опалення.

ДІАПАЗОН ДЕМОНТАЖУ УСТАНОВКИ:

Всі існуючі пристрої та установки, розташовані на існуючій зовнішній стіні цеху, підлягають демонтажу.

Установка вентиляції в реконструйованих санітарних приміщеннях, роздягальнях і туалетах (локально, відповідно до креслярської частини розробки)

існуючі вентиляційні центри типу AHU - 04 і AHU-08, обслуговуючі роздягальні в офісно-соціальній будівлі. Демонтаж системи обігрівачів для в / в central.

Обігрівачі разом з підходами в районі реконструюються умивальники та санвузли залишені штуцер / виходи заробити.

установка вентиляції в приміщеннях випробувальної лабораторії при цеху (локально, відповідно до креслярської частини розробки)

установка вентиляції та опалення в зоні проектованих складів на поверсі офісно-соціальної будівлі-локально

сантехніка в будівлі існуючої реєстраці.

З боку підрядника необхідно впровадити існуючі пристрої та компоненти, заплановані для повторного використання, і перевірити їх технічний стан в контексті проектованого повторного використання. Якщо ви сумніваєтеся в якості і можливості повторного використання пристрою або елемента, проконсультуйтеся з інвестором. Після консультацій саме інвестор приймає рішення про повторне використання елемента або його заміну на новий. У разі зіткнення новопроектованих установок з обладнанням будівлі-новопроектовані установки адаптуються до існуючого стану, а при відсутності такої можливості перекваліфікують рентабельність адаптації існуючого стану. У разі сумнівів зверніться до проектанта.