啤酒灌装机操作与维护保养规则

<一>灌装机的操作

①打开电源，检查是否正常，并检查压缩空气是否打开，检查CO₂是否接通，上盖机是否有瓶盖。

②打开水阀，慢慢移动机器（采用手动模式），把机器的视镜与压力表对正面以便观察压力和液位。

③观察压力表是否有压力，当显示有压力后，点动进液阀开关，进液（啤酒）。如图

④观察下盖滑道是否有瓶盖。如果没有，点动理盖开关。如图

⑤当液位达到要求时，显示屏会显示有液。

⑥再次检查压缩气体，CO₂，液位，瓶盖都已就位，即可启动机器。点动返回键，按自动模式，启动机器，旋转调速旋钮并且观察机器，开始灌装。

<2>维护与保养

①每天开动机器前，必须检查机器的各个零件，螺丝是否有松动和掉落现象。

②如发现有松动现象，应把连接螺丝拧紧；如有掉落，应补上螺丝并拧紧。

③检查机器运转是否灵活，有没有卡住，或是否有其他的东西或物品。如有，应及时排除故障。

④检查各零件是否润滑，并加润滑油。

⑤定期查看各转动部位润滑情况（齿轮、轴承座、压盖机凸轮部位），应加注适量的润滑脂。

⑥在机器运转生产过程中应经常观察，机器的所有密封处是否有漏气现象，如有应及时修复，更换密封件。

⑦每次生产结束应清洗机器，并把机器外表擦干净，机器台面上不要留有水及瓶渣等其他东西。

Руководство по эксплуатации и обслуживанию триблока

1. Эксплуатация триблока:

- Подключите прибор к питанию, убедитесь, что оно работает исправно. Проверьте открыт ли сжатый воздух, поступает ли CO₂ и заполнен ли элеватор механизма подачи крышек для пива.

- Откройте клапан для запуска воды. Запустите машину на медленной скорости (используя ручной режим); с помощью манометра и зеркала, вы сможете отрегулировать давление и уровень жидкости в бутылках.

- Используя манометр, проверьте есть ли давление. Когда давление установлено, откройте впускной клапан для жидкости (нажмите на соответствующую кнопку на экране управления, см. табл. 1), чтобы наполнить пивом ёмкость для разлива.

| MainMotor OFF | Washing OFF |  |
| --- | --- | --- |
| Transfer OFF | Liquid valve ON |  |
| Into Cap OFF | Sorting cap OFF |  |
| Caploading OFF | Vacuum OFF |  |
| Foaming Motor OFF |  | Back |

Табл. 1

- Проследите за тем, чтобы в спусковой дорожке были крышечки для бутылок. Если они не поступили, на экране управления нажмите «Сортировка крышек» (рис. 2.).

| MainMotor OFF | Washing OFF |  |
| --- | --- | --- |
| Transfer OFF | Liquid valve ON |  |
| Into Cap OFF | Sorting cap OFF |  |
| Caploading OFF | Vacuum OFF |  |
| Foaming Motor OFF |  | Back |

Табл. 2

Liquid 
   Level

Когда жидкость наполниться до требуемого уровня, это отобразиться на экране управления (рис. 1).

Рис. 1

- Снова проверьте подачу сжатого газа, CO₂ и крышечек, а также уровень жидкости в ёмкости для разлива пива, чтобы запустить машину на нужной скорости. На экране управления нажмите кнопку «Назад», включите «Автоматический режим» и снова запустите машину. Проверните ручку управления скорости до нужной скорости и следите за наполнением пива в бутылки.

2. Уход и техобслуживание:

- Ежедневно, перед тем, как запускать триблок, нужно обязательно проверять не ослаблены ли или не выпали ли болты у разных деталей механизма.

- Если вы заметили, что болты ослаблены, то нужно их подкрутить; а если выпали, то вкрутить новые болты.

- Проверяйте, работает ли триблок исправно, не заедает или не застряли ли в механизмах другие предметы (крышечки, стекло и пр.). Если нужно, немедленно устраните неисправность или лишние предметы.

- Проверьте, смазаны ли детали механизмов, и в случае необходимости смажьте машинным маслом.

- Регулярно проверяйте смазку каждой вращающейся части (шестерни, седла подшипника, кулачковой части укупорочной машины) и наносите необходимое количество смазки.

- Во время работы триблока нужно регулярно наблюдать за тем, есть ли отток воздуха в местах герметизации. Если нет, немедленно устраните неисправность.

- В конце рабочего дня по завершению использования триблока, его следует вымыть дочиста. Нельзя оставлять воду, стёкла или крышечки в триблоке.

喷淋杀菌机操作说明

①打开电源，检查压缩空气、水、蒸汽是否正常。

②打开蒸汽，并启动水泵进行加温。当温度达到设定数值时，即可启动。

③应经常检查蒸汽管路是否有漏气现象，以免烫伤。定期检查各段水箱的水质情况，并排放清洗。

④经常检查喷头是否有堵塞现象，如有，应排除并清洗喷头，更换水箱里的水。

Руководство по эксплуатации пастеризатора

- Подключите пастеризатор к питанию, проверьте в норме ли подача сжатого воздуха, воды и пара.

- Запустите пар и водяные насосы для прогрева. Когда температура достигнет установленного значения, можно запускать пастеризатор.

- Контролируйте герметичность паропровода, дабы избежать возможность работников получить ожоги. Регулярно проверяйте качество и наличие воды в каждом баке, а также производите чистку.

- Регулярно проверяйте не засорён ли распылитель пара. В случае необходимости достаньте его, почистите и замените воду в баке.

贴标机操作说明

①打开电源，检查是否正常。摆放商标。

②按点动开关，把机器转到合适位置。

③装上标杆，并检查脱标爪是否有胶水，清洗调整脱标爪与皮带之间的间隙。

④转动机器到合适位置，安装胶辊并调整。

⑤安装刮刀并调整与胶辊的间隙，间隙大小视情况调整。不宜太大，这样胶水量太大，影响贴标。

⑥抚标钢丝不应与标杆靠得太紧，应经常观察上面是否有过多的胶水。如有，清洗干净。

⑦经常检查胶水盒里的胶水量，并及时补加，以满足生产需求。

⑧每天生产结束，应把标杆、胶辊、脱标爪拆下清洗，并把胶盒里的胶水取出，用温水把胶盒清洗干净。

⑨把机器上的胶水用温水擦干净。

Руководство по эксплуатации этикетировочной машины

- Подключите машину к питанию и проверьте, работает ли всё исправно.

- Используйте переключатель для того, чтобы перевести машину в правильное положение.

- Установите рейку и проверьте нет ли клея на лапе, которая захватывает этикетки. Очистите зазоры в цилиндре от клея.

- Проверните механизм в нужное положение, установите резиновый валик и отрегулируйте.

- Установите скребок и отрегулируйте зазор между ним и резиновым валиком. Расстояние между ними должно быть установлено соответствующим образом: расстояние не должно быть слишком большим, в противном случае собирается много клея, что влияет на этикетку, которая мнётся.

- Стальная проволока и рейка не должны быть плотно прижаты друг к другу. Следует следить за тем, чтобы между ними не собиралось много клея. По необходимости, убирайте/отмывайте клей.

- Периодически проверяйте наличие достаточного количества клея в аппарате и добавляйте его по необходимости.

- Ежедневно по завершению использования аппарата, рейку, резиновый валик и лапу нужно обязательно снять и вымыть от клея. Используемый клей в аппарате оставаться не должен, остатки нужно достать, а после вымыть отсек для клея горячей водой.

- Отмойте остальной клей от машины горячей водой.

膜包机操作说明

①打开电源，开启加温开关进行加温。主机切膜温度在165℃-170℃ 之间。

②打开烘箱电源，启动输送、风机、冷却风扇，然后再启动加温开关。烘箱的温度为185℃.

③当温度升到设定值时即可开机。

④关机时，烘箱的加温应先关闭，等烘箱内部完全冷却后，才能关闭输送、风机、冷却风扇。

⑤主机有一个参数设定项，当连续停机一周以上，参数会自动丢失，需再次输入。见图

0.6

0.5

0.2

0.5

1.0

0.5

Руководство по эксплуатации термоупаковочной машины

- Подключите аппарат к питанию, нажмите на включатель нагрева машины. Температура главного двигателя механизма для резания плёнки, должна составлять 165℃-170℃.

- Подключите термошкаф к питанию, запустите конвейер, вентилятор в машине и вентилятор системы охлаждения. Затем включите нагрев термошкафа. Температура в нём должна быть 185℃.

- Когда температура поднимется до заданного уровня, можно включать главный двигатель.

- При отключении термоупаковочной машины, сначала нужно отключить нагрев термошкафа. Только после того, как внутренняя часть термошкафа полностью охладится, можно выключать конвейер, вентилятор в машине и вентилятор системы охлаждения.

- Главный двигатель должен иметь установленные настройки (табл. 3). После недели использования, они автоматически сбрасываются. Необходимо вручную вводить их заново.

0. 5

0. 5

1. 0

0. 5

0. 6

0. 2

Табл. 3