Автосигнализация с обратной связью

Вначале разъясним, какую охранную систему для автомобиля можно назвать автосигнализацией с обратной связью. Основной ее признак – это отсылка сигнала на брелок владельца в случае срабатывания одного из датчиков, которые входят в состав системы.

Принцип работы

От обычной сигнализации автосигнализация с обратной связью отличается наличием специального блока, который принимает и обрабатывает сигналы, поступающие к нему от охранных датчиков, и посылает сигнал на брелок владельца. В зависимости от сложности такой системы с этого блока может приходить следующая информация:

- о несанкционированном проникновении в салон автомобиля;

- о механическом воздействии на автомобиль (ударе);

- об открытии багажника;

- о запуске двигателя;

- о местоположении автомобиля.

В наиболее современных моделях дополнительно такая охранная система может:

- запустить двигатель, например, для его прогрева;

- узнавать водителя, «нащупывая» у него брелок и снимать блокировку с дверей.

Критерии выбора автосигнализации с обратной связью

- Степень защиты от взлома. Наиболее важный критерий. Ведь главное – это защитить автомобиль от угона. Степень защиты зависит от принципа кодирования сигнала, который дает команду на разблокировку автомобиля. Сейчас существует три способа такого кодирования:

- Динамический – брелок посылает один и тот же код. Поэтому злоумышленнику достаточно один раз его перехвалить с помощью специального устройства – код-граббера.

- Диалоговый – брелок посылает сигнал. Он принимается электронным устройством системы, которое находится в автомобиле, которое в ответ посылает сигнал на брелок, сформированный случайным образом. Одновременно по специальному алгоритму оно формирует правильный ответ на этот сигнал. Такой же ответ по такому же алгоритму формирует брелок и посылает на автомобиль. Если ответы совпали, система разблокирует автомобиль. В этом случае перехваченный злоумышленником сигнал бесполезен. В следующий раз будет другой. Надо знать алгоритм обработки.

- Диалоговый с раздельными кнопками постановки и снятия с охраны. В этом случае записать можно только код постановки на охрану.

- Радиус действия сигнала. Чем он больше, тем дороже система. В настоящее время эта величина колеблется в пределах от нескольких сот метров (в бюджетных моделях) до неограниченного расстояния – при наличии GSM модуля, который передает сигнал по системе сотовой связи.

- Дополнительные функции. О них мы говорили выше. Это:

- дистанционный запуск двигателя – по сигналу, через определенное заданное время, а также при падении заряда аккумулятора до критической величины (последнее доступно только в дорогих моделях);

- открытие багажника;

- передача координат нахождения машины через GSM модуль.

Рейтинг автосигнализаций с обратной связью

- Бюджетный класс:

Pandora DeLuxe 1870i:

- радиус действия – 1700 м;

- автозапуск двигателя;

- многоканальный радиообмен;

- автоматическая простановка на охрану.

- Средний класс:

StarLine A91 Dialog:

- радиус действия – 2000 м;

- автозапуск двигателя;

- многоканальный радиообмен;

- автоматическая простановка на охрану;

- защита от радиопомех;

- защита от сканирования;

- защита от ложных срабатываний;

- Премиум класс

Pandora DXL 3910:

- управление и автозапуск двигателя при помощи GSM модуля;

- режим иммобилайзера;

- запуск двигателя по таймеру;

- прослушивание салона;

- блокировка двигателя дистанционно;

- защита от сканирования;

- определение местоположения автомобиля;

- 16 зон охраны.

Какую сигнализацию выбрать? Все зависит от ваших финансовых возможностей и модели автомобиля. Зависимость проста. Чем дороже автомобиль, тем дороже и сложнее его охранная система.