Назначения наливного пола:

- Основное значение – качественное выравнивание бетонных перекрытий с дальнейшим его покрытием. Наливной пол используют во время ремонта и строительства всех видов зданий: от жилых до административных.

- Убирает неровные поверхности, что позволяет вам получить отличный результат, так же, используя наливной пол, вы забудете о перепадах основания отрезком 3-30 мм.

Что представляют собой наливные полы, и что вы получите, используя их?

- созданы с помощью определенных видов цемента и полимерных добавок

- смесь достаточно подвижна и хорошо растекается

- высокую прочность

- прочность, при которой вы сможете наслаждаться полом уже через 8 часов

- вы легко сможете воспользоваться насосом для перекачки смеси

- повышенную адгезию к основанию

- вы ощутите изумительную гладкость поверхности, без единой трещины

- экономию времени и комфортные условия при проведении ремонта

Из чего состоят наливные полы?

Для создания данного вида пола используют цементную основу, добавляя качественные полимерные добавки.

КАК ПРИГОТОВИТЬ И ПРИМЕНИТЬ НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ

Чтобы качественно приготовить раствор, вам необходимо:

- выбрать удобную для использования и перемешивания емкость, согласно пропорциям, указанным на упаковке, добавить воду с температурой от 20 до 25 градусов

- не спеша добавить сухую смесь, перемешивая 3-4 минуты (смесь перемешивать дрелью с насадкой или вручную)

- оставить раствор на 5 минут

- снова перемешиваем раствор 2 минуты

Применяя наливные полы, мы вам рекомендуем:

- применять, чтобы выровнять бетонные и цементно-песчаные основания, прочность которых равна 150 кг/см²;

- тщательно очищать основания, убирая все для очистки сцепления раствора (краску, смолу, остатки мусора);

- сделать хороший грунт для поверхности, используя слой «Универсальной» грунтовки и сушить от 2 до 4 часов;

- для того чтоб убрать напряжение на половых стыках, советуем вам использовать демпферную ленту вдоль уровня стен; после того, как она высохнет, выступающую часть стоит удалить;

- во время работы используйте зафиксированные на необходимом месте «маяки»;

- когда залили пол, используйте валик с длинными шипами, для прохождения по раствору и снятию ненужных пузырей;

- не дайте проникнуть прямым солнечным лучам и сквознякам в течение 2 дней после укладки.

ВАЖНО!

Чтобы получить желаемый результат и гарантируемое качество вы должны следовать всем правилам, указанным в инструкции, а так же точно придерживаться пропорций, времени выполнения процедур и их порядка.

Избегать контакта с детьми. Не дайте веществу попасть на вашу кожу, используйте перчатки и закрытую одежду. Если что-то попало в глаза, срочно промойте их под холодной водой.

Техническое описание

Необходимый размер слоя                                              3-30 мм
Прочность при сжатии (после 28 суток)                       более 15 МПа          
Адгезия к основания из бетона                                      более 6 кг на кв.см
Перемешивать в течение                                                10 минут 
Раствор может стоять                                                      более 40 минут
Ходить по поверхности возможно                                 после 6-8 часов
Температура для работы (min.)                                      +5° С
Материал расходуется                                                     16 кг сухая смесь для 1 кв.м., если    
                                                                                            толщина слоя 1см            
Воды расходуется                                                            5-5,5 л для 25 кг сухой смеси
Время хранения                                                                6 месяцев от даты изготовления 
                                                                                            (дату изготовления смотреть на мешке)