УДК 111.111

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 3D-ПЕЧАТИ

Студент гр. 11111111 Судников Г.

Доктор физ.-мат. наук, профессор Свирина Л.П.

Белорусский национальный технический университет

Каждая из приведённых ниже технологий 3D-печати были разработаны для различных целей. В настоящее время 3D-печать больше не ограничивается определенными прототипами, её чаще используют для изготовления различных конечных продуктов [1]. Согласно стандарту ASTM F2792 [2] существует семь групп технологий 3D-печати.

Binder Jetting [6] («разбрызгивание связующего») – это быстрое прототипирование в 3D-печати, в котором жидкий связующий агент избирательно осаждается для соединения частиц порошка [3] из металлов, песков, полимеров, керамики и их гибридов. К данной категории относят струйные технологии (Ink-Jet).

Существует также Material Jetting [6] («разбрызгивание материала»). Печатающая головка распределяет капли светочувствительного вещества, который затвердевает при воздействии ультрафиолетового света[4]. Такой метод позволяет создавать изделия с гладкой поверхностью и точными размерами из полимеров, керамики, композитов, биологических и гибридных материалов. К этой группе относится Polyjet (Multi Jetting Material).

Техника Material Extrusion [6] («выдавливание материала» может использоваться для печати изделий из нескольких видов веществ или многоцветной печати из пластиков и биологических клеток [5]. В группу Material Extrusion входит техника MJS, суть которой в том, что горячий экструдер выдавливает пластификатор (смесь металла и связующего) на точку построения модели.

В Sheet Lamination [6] («соединение листовых материалов») используются листы из металла, полимеров, фольги, бумаги и т.д. Технология UAM (Ultrasoniс Additive Manufacturing) [7], в соответствии с которой  сваривают несколько листов металла с помощью ультразвука и удаляют лишнее с помощью фрез.

В группу Directed energy deposition[6] («прямой подвод энергии непосредственно на место построения») входят методы, в которых строительный материал и энергия (лазерное излучение или электронный луч) для его сплавления подводятся одновременно к точке построения изделия.  Так работают технологии Optomec, POM, Sciaky.

К Powder bet fusion [6] («расплавление материала в заранее сформированном слое») относят SLS-технологии, которые работают на основе лазера

как источника тепла.

В категорию Vat photopolymerization [6] («фотополимеризация в ванной») входит техники, использующие жидкие материалы (фотополимерные смолы) – это SLA- и DLP-технологии.

Благодаря разработке аддитивного оборудования открылись новые перспективы в машиностроении. Постепенно такие методы вытесняют традиционное производство, так как позволяют решать широкий спектр задач качественно и быстро.

Литература.

1. W. Yuanbin, Blache, X. Xun“Selection of additive manufacturing processes” Rapid Prototyping Journal, 23 (2) (2017), стр. 434-447

2. ASTM F2792-12a, Standard terminology for additive manufacturing technologies, ASTM International, West Conshohocken, PA (2012)

3. L. ZeXian, T.C. Yen, M.R. Ray, D. Mattia, I.S. Metcalfe, D.A. Patterson

“Perspective on 3D printing of separation membranes and comparison to related unconventional fabrication techniques” Journal of Membrane Science, 523 (1) (2016), стр. 596-613

4. C. Silbernagel, “Additive Manufacturing 101-4: What is material jetting?,” Canada Makers, 2018.

5. A. Muller, & S. Karevska, “How will 3D printing make your company the strongest link in the value chain?”, EY’s Global 3D printing Report 2016, 2016. [Online]. Режим доступа: https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-global-3d-printing-report-2016-full-report/$FILE/ey-global-3d-printing-report-2016-full-report.pdf.

6. Зленко М.А. Аддитивные технологии в машиностроении / М.В. Нагайцев, В.М. Довбыш // пособие для инженеров. – М. ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» 2015. 220 с.

7. https://3dtoday.ru/