Вінярська Ю.

Науковий керівник – к.т.н.,доц. Попович О. Р.

Мінімізація антропогенного впливу на стан річки Верещиця

Верещиця – ліва притока Дністра довжиною 91 км, що утворюється від злиття двох невеликих водотоків. Басейн річки розташований у південно-західній частині Волино-Подільської височини, його площа становить 955 км2.

Живлення річки переважно підземне, проте дощові та снігові води можуть спричиняти появу весняних паводків. У межах населених пунктів Янів, Черляни, Велекий Любінь, Комарно, Дроздовичі річище перегороджене, що призвело до утворення великих та малих ставків. Через річку проходять також 2 газо- та 9 нафтопроводів та 2 напірно-каналізаційних колектори.

Аналіз існуючого вмісту гідрохімічних показників якості води підтверджує значний антропогенний вплив на стан Верещиці. Так, на всій протяжності річки спостерігається тенденція до засоселення через збільшення концентрацій іонів SO42-, Cl-, Na-, K- порівняно із HCO3-,Ca2+, Mg2+; висока концентрація завислих речовин, яка в десятки разів перевищує ГДК; дефіцит розчиненого кисню; вміст амоній-іону та нітрит-іонів перевищує ГДК у 1,5 рази, що свідчить про анаеробні умови формування хімічного складу води; підвищенй вміст важких металів, особливо заліза, міді, кобальту та нікелю.

Основними причинами цього є:

- скид неочищених або мало очищених комунально-побутових вод, що відбувається через відсутність відповідної каналізаційної мережі у смт. Великий Любінь, м. Комарно, м. Городок та малих сіл, що розташовані вздовж берегової смуги, а також застарілістю очисного обладнання на КП «Городоцьке ВКГ» та у смт. Страдч;

- скидання недостатньо очищених стічних вод ДП «Великолюбінський державний спиртовий завод», ДП «Санаторій «Любінь Великий», ТзОВ «Хінкель-Когут», ТзОВ «Яблуневий дар», ТзОВ «Танк-Транс», які забруднюють води відходами органічного та неорганічного походження, солями важких металів та сполуками мінерального походження;

- поверхневий стік із сільськогосподарських угідь;

- інтенсифікація ерозійних процесів у межах басейну річки.

Для мінімізації впливу вищеперерахованих факторів максимальну увагу слід зосередити на модернізації діючих очисних споруд шляхом впровадження більш якісної, багатоступеневої системи очистки стічних промислових та комунально-побутових вод, екологізації агропромислового комплексу (заборона використання небезпечних пестицидів та раціональне внесення мінеральних добрив, що призведе до зниження навантаження на існуючі агроекосистеми), рекультивація та відновлення природньої родючості грунтів, ведення правильної оранки, сівби, що допоможе ефективно боротися із ерозійними процесами тощо.

Досить цікавим заходом зменшення антропогенного впливу на якість води річки Верещиця є додавання до мінеральних добрив природних цеолітів. Це дозволило б регулювати надходження води у грунт і зменшувало б нітратне та фосфорне забруднення за рахунок забезпечення їх необхідними мікроелементами. Саме використання цеолітів як додатку до удобрення є досить поширеним явищем закордоном, оскільки таке застосування цих природних сорбентів ще й фінансово вигідне.