# Усадка ткани — что это: при стирке, свойства, как называется, постельное белье, хлопчатобумажные, шерстяные

Многие начинающие портные сталкиваются с проблемой усадки ткани, зачастую уже после изготовления изделия. Итак, усадка ткани, что это? Давайте подробно разберемся в данном вопросе вместе.

## От чего зависит усадка и почему это происходит?

Усадка (уработка) материала зависит от многих факторов: вида волокна, полотна и его структуры. К этому склонны как натуральные материалы, так и синтетические. Уработка шелка и синтетики разумеется будет отличаться.

Отметим, что происходит значительная усадка ткани при стирке. Полотно натурального происхождения является гидрофильным, что говорит о способности поглощать значительное количество воды, а также изменять свою форму и размер. Это в конечном результате может привести к деформации.

Говоря про виды усадки ткани, стоит выделить основных два:

- По долевой нити.

- По поперечной нити.

Процент уработки зависит от материала, и зачастую это демонстрирует натуральность состава полотна. Коэффициент по утку является меньшим, нежели по ведущей нитке. Таким образом трансформации полотна связаны с “урабатыванием” нитей. Теперь мы выяснили как называется усадка ткани - уработка.

## Формула расчета усадки

Тестирования показывают, что самым эффективным и распространенным методом определения процента уработки является использование точной формулы для расчетов.

Для начала необходимо взять пробный квадрат из соответствующего материала (к примеру, размером 10х10 по долевой и поперечной) и постирать или замочить пробник.Используйте воду рекомендованной температуры, согласно инструкции ухода за полотном. Потом высушить, сделать новые замеры и рассчитать процент усадки.

Например, ткань из хлопчатобумажных волокон до стирки была 10см по долевой и 10см по поперечной. После просушки ткань за поперечной стала 9 см, а по долевой - 8 (на один сантиметр меньше). Рассчитываем процент и получаем по долевой 2%, а по утку - 1%. Это означает, что метр ткани сядет в длину на 20 см, а в ширину на 10 см. За этой формулой ткань дает усадку:

S=длина до усадки + после усадкидлина до усадки

Что говорит эксперт?

“Используйте формулу четко без отклонений. Усадка возможна в несколько миллиметров или в несколько сантиметров. Всё зависит от типа полотна, температуры воды, а также сопутствующих факторов.”

## Декатировка ткани - предупреждение усадки

Согласно исследованиям, декатировка или ВТО (влажно-тепловая обработка) - это единственный метод обработки ткани для предотвращения усадки. Сама процедура включает в себя замачивания материала в воде подходящей температуры с моющим средством и дальнейшей обработкой парогенератором. Вынужденная уработка полотна предотвратит дальнейшую деформацию волокон, тем самым делая изделие более износостойким.

Статистика легкой промышленности утверждает, что на швейных предприятиях декатировкой пренебрегают и раскраивают изделия сразу, просто учитывая процесс усадки теоретически заранее. Мастера в этом деле знают, что при пошиве своими руками этого делать не стоит.

Послушайте комментарий эксперта по этому поводу:

“На производствах с массовым тиражом декатировке не предают должного внимания. Именно поэтому, заходя во многие масс-маркет и мидл-маркет магазины, мы наблюдаем, что вещи сидят неудовлетворительно. Особенно это заметно на брючных изделиях.

Процесс влажно-тепловой обработки полотна перед раскроем необходимо учитывать работникам ателье и рукодельницам. Именно это предупредит дальнейшую деформацию изделия, обеспечивая идеальный силуэт и посадку.”.

Бдительное внимание нужно обратить шерстяной материи, ведь на фабриках используют обработочные химикаты для сохранения продукта на складах. Вещество не всегда безопасно для человеческого организма и может вызвать аллергические реакции. Нужно учитывать, что ткань из примеси шерсти дает больший коэффициент усадки.

## Список тканей дающих усадку

Усадка ткани - это деформация длины поперечных и долевых нитей полотна. Существует следующая классификация уработки тканей:

| № | Классификация полотна | Коэффициент по поперечной | Коэффициент по основе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Усадочные | 2% ( Шерсть 3,5-4%) | 5% |
| 2 | Безусадочные | 1,5% | 1,5% |
| 3 | Малоусадочные | 2-2,5% (Шерсть 3-3,5%) | 3-3,5% |

Обратите внимание, что свойство ткани к усадке возможно свести к минимуму, если ткань выпускается в тираж с примесью ненатуральных фибр:

- вискоза;

- полиэстер;

- лавсан;

- капрон.

Вот, что еще говорят эксперты по поводу уработки и рекомендаций для избежания нежелательных деформаций полотна:

“Для сохранения прочности и периода эксплуатации ткани для постельного используйте должную температуру и химические средства для предупреждения уработки и деформации. При изготовлении не пренебрегайте декатировкой против усадки ткани постельного белья.”

Ниже указано, какие ткани дают усадку и с каким с коэффициентом происходит уработка:

- Хлопчатобумажные:

| Тканое полотно | % по долевой | % по утку |
| --- | --- | --- |
| Ситец и ворсовые | 3,5% | 2% |
| Лён, меланжево-пестротканые и гладкокрашеные | 6% | 2% |
| Муслин, коленкор, тик, поплин и летние плательные/сорочечные | 3% | 2% |
| Вельвет, шотландка | 5% | 2% |
| Деми плательные | 4% | 2% |

- Шерстяные:

| Тканое полотно | % по долевой | % по утку |
| --- | --- | --- |
| Пальтовые | 4% | 4% |
| Гребенные | 3% | 3% |
| Бобрик, драпы, сукно, габардин | 3,5% | 3,5% |

- Шелковые:

| Тканое полотно | % по долевой | % по утку |
| --- | --- | --- |
| Натуральные креповые, искусственные гладьевые | 5% | 2% |
| Искусственные крепы | 7% | 4% |
| Гладьевые натуральные | 3,5% | 2% |

- Синтетические:

| Тканое полотно | % по долевой | % по утку |
| --- | --- | --- |
| Эластан | 10% | 10% |
| Вискоза | 4% | 2% |
| Капрон | 1,5% | 1,5% |
| Полу капрон | 3,5% | 2% |

Следует отметить, что самые большие коэффициенты усадки наблюдаются у искусственных крепов (по долевой), у вельвета и шотландки. Эластан демонтрирует максимальный процент уработки по утку (10%).