Виды и особенности фекальных насосов

Большинство горожан просто мечтают о дачном участке или частном доме, представляя себе это место райским уголком, в котором всегда можно скрыться от надоевшей работы и шумного мегаполиса. Но далеко не каждый понимает, что кроме манящей природы, чистого воздуха и положительных эмоций, их ожидает еще и проблемы с канализационной системой, ведь в случае с загородным домом дела обстоят намного сложнее, чем с квартирой. Заметно облегчить жизнь может подключение к септику (отстойнику) или центральной самотечной системе. Но такая прекрасная возможность выпадает крайне редко. При данных условиях лучшим выходом из ситуации является фекальный насос. Поскольку эта тема очень узко специализирована, то информация об этом оборудовании несколько ограничена. Данная же статья раскроет все аспекты, связанные с этим незаменимым устройством.

1.Что же такое фекальный насос?

По сути, это обыкновенный насос, но такой, который может откачивать не только жидкости, но и твердые включения в их составе. Непосредственно это свойство является незаменимым в использовании для очищения выгребных ям, септиков и даже жилых помещений в случае их затопления.

Различают несколько видов данного оборудования, отличающиеся установочным способом и по конструкции: погружные, полупогружные и поверхностные.

Первых тип насоса приобрел свое название благодаря его основному способу применения: абсолютному погружению в среду. Изготавливается агрегат строго из чугуна и нержавеющей стали, что дает ему возможность справляться с наиболее загрязненными фазами. В связи с этим его используют для отвода грунтовых и сточных вод, фекальных масс с крупными включениями. Но в случае присутствия последних, оборудование нужно оснастить хорошим измельчителем.

Полупогружная модель устройства имеет довольно необыкновенную конструкцию. Внешний вид насоса напоминает поплавок, что и соответствует способу его установки. Несмотря на высокую мощность, этот механизм не сможет справиться с крупными размерами твердых частиц, поэтому устанавливать его лучше лишь для откачки жидкостей.

Третий тип агрегата и самый бюджетный имеет больше негативных характеристик, чем положительных: слабая мощность, уязвимый корпус, неприспособленность к морозам, а также отсутствие измельчителя. Бесспорным плюсом является его легкий вес и мобильность.

2. Как работает фекальный насос с измельчителем

Прибор имеет вид обыкновенного сливного бачка, расположенного над унитазом. В емкости находится сам насос с ножами. Когда вода наполняет вместилище, начинается процесс переламывания фракции. После этого раствор откачивается к центральной системе. При желании установить насос в ванную комнату, нужно учитывать способность модели выдерживать высокие температуры. Можно подобрать агрегат, совмещающий эти две характеристики, но это отразиться на его стоимости.

3. Как выбрать канализационный насос

После получения общего представления о механизме устройства, необходимо уяснить несколько нюансов, которым стоит уделить особое внимание. Во-первых, следует определиться с задачами приобретаемого аппарата, а во-вторых, изучить его физические возможности.

На что обращать внимание при выборе насоса:

1. Функции, определяющие тип устройства.

2. Маркировка на корпусе, объясняющая, что может перекачивать насос. Присутствие одних цифр означает способность прибора откачивать лишь чистые жидкости. Буква «Ф» указывает на мощность насоса в измельчении жидкостей с фракциями до 30 мм включительно, а вот отметку «Н» нужно искать тем, кто хочет, чтобы его установка перерабатывала самые крупные частицы. Фекальный насос именно с такой буквой нужно выбирать для выгребной ямы.

4. Как установить и подключить фекальный насос

С принципом подсоединения прибора к подвалу разобраться достаточно просто. Следует выкопать яму средней глубины, стены и дно которой укрепляют бетоном. В дальнейшем именно сюда отводят жидкости.

Размеры колодца зависят от целей, поставленных перед насосом и объема вод, который будет откачиваться.

Обычно в комплекте с прибором идет инструкция для правильной установки фекального насоса, которой требуется строго следовать, а также элемент, задающий направление-по нему устройство вместе с водоотводящим шлангом опускают в яму.

К насосу крепиться фланцем двигатель, управляемый блоком с электронным механизмом. В водонепроницаемом контейнере на насосе находится кабель питания, который имеет особую укладку. Подключать его к прибору следует особым электрическим соединителем (штекером) с электродом, соединенным с точкой заземления. 
Чтобы вытянуть насос, необходимо потянуть за трос или цепь, полностью изготовленную из стали и присоединенную к корпусу прибора, но ни в коем случае не тянуть за питающий кабель. Таким же способом можно откачать дачный туалет.

В принципе, сделать канализационный насос не составит особого труда для любого человека, главное-не экономить и быть достаточно внимательным. Например, запрещается подключать устройство с ограничителем температурного режима в ванную комнату, а агрегат для санузла в квартире в выгребной яме, ведь все это обязательно приведет к поломке механизма и порче других устройств.

Если все же разобраться в инструкции сложно, лучше не рисковать, а обратиться к специалистам в данной сфере.

5. Как почистить фекальный насос

Суть работы данного устройства заключается в измельчении и откачке загрязненных жидкостей с примесями твердых фракций. Механизм его работы предполагает долгую эксплуатацию и отсутствие необходимости чистки. Но если все же такая проблема возникла, то это чаще всего связано с неправильным выбором типа насоса, т.е. несоответствие размеров частиц и возможностей прибора. Чтобы почистить агрегат от длинноволокнистых наростов, необходимо достать его из скважины и промыть сильным потоком воды под высоким давлением. Также можно поместить устройство в резервуар с теплой мыльной водой и оставить в покое на 30 минут. За этот короткий срок налипший на стенках жир растворится.

В случае серьезных поломок у некоторых людей возникает желание разобрать насос, дабы устранить проблему, что чаще всего приводит к непоправимым последствиям. Лучшим решением будет обратиться в сервисный центр, где за умеренную плату ваш прибор вернут к жизни.

Безусловно, установка фекального насоса существенно упростит вашу жизнь. Решившись на этот ответственный шаг один раз, вы точно не пожалеете о своем приобретении.