Анонс: Краткая инструкция по установке межкомнатной двери своими руками.

Как установить межкомнатную дверь

Как установить межкомнатные двери своими руками, порядок действий

Межкомнатные двери своими руками установить не так уж и сложно. Установка межкомнатных дверей требует подходить к этому кропотливому процессу основательно и с должным вниманием, точно измеряя все необходимые детали и собирая их в строгой последовательности. Работать необходимо в такой последовательности:

- Собрать основу конструкции-коробку

- Снабдить её и полотно фурнитурой

- Вставить и плотно зафиксировать в проёме коробку

- Надеть и отрегулировать полотно

- Отшлифовать всю конструкцию наличниками

Как установить и собрать дверную коробку-62.1

Для начала нужно сделать каркас без порога, в форме буквы П, используя 3 бруса:

- Притворный брус

- Петельный брус

- Притолочная планка

Необходимо все очень точно и желательно несколько раз измерить и просчитать, прежде чем отрезать и объединить брусы в единую конструкцию. Ширина бруса не должна быть больше ширины полотна, а полотно надо измерить с обеих сторон по отдельности. С внешних сторон необходимо оставить промежуток в 1 см для монтажной пены, также и а с внутренней в 0,3 см. Между полом и нижней планкой надо оставить щель в среднем в 1 см. Только после завершения сбора коробки возможна установка межкомнатных дверей.

Как установить функциональную фурнитуру

Обычно нужно отмерить от верхнего и нижнего края полотна по 20 см с учётом технологического зазора. Это значит, что от верхнего края петельного бруса необходимо отступить 23,3 см ми затем обрисовываем контуры петли. Вырезав паз фрезером и обработав углы стамеской отмечаем метки для сверления под шурупы, на которых и будет крепится петля. Сверлим, ставим петлю и вкручиваем шурупы. Похожим образом устанавливаем петли на полотне, а также устанавливаем дверную ручку.

Как установить коробку в проёме

Конструкция будет закреплена на 3 больших саморезах, подкреплённые монтажной пеной. Также, нужно фиксирующие коробку анкера закрывать сверху ответной планкой замка и флажками петель. После крепим саморезы, проверяя основу и выравнивая её путём завинчивания или ослабления саморезов. Затем надеваем конструкцию на петли и убедившись в её исправности, заклеиваем строительным скотчем коробку вдоль слоя пены и заполняя полости монтажной пеной. Если всё сделано правильно при стандартных условиях, то дверь благополучно установлена. В других ситуациях, к примеру, что бы установить раздвижные межкомнатные двери, рекомендуется найти дополнительную информацию.