Как подключить насос

Чтобы подключить насос, необходимо иметь в наличии детали комплекта:

- вместительный гидробак;

- коммутационное реле устройство;

- дюймовый переходник;

- латунный переходник;

- муфта с зажимом;

- лента герметизации;

- трубы и фитинги.

В целях комфортного подключения оборудования, в непосредственной близи от скважины создается углубление из колец и устраивается кессон. Нельзя, чтобы днище достигало отметки ниже уровня замерзания почвы. Однако следует обратить внимание, что работы касаемо подключения насосного устройства лучше проводить как раз не в углублении, а на несущем слое.

После монтажа, оборудование размещается на дне углубления, где и подсоединяется к насосу. Соединение деталей следует выполнять в такой цикличности:

- Прежде всего, выполнить обвязку гидроаккумулятора. В целях герметизации деталей применяется ФУМ-лента.

- После этого к гидроаккумулятору подводится коммутационное устройство, иными словами - реле давления. Подключение производится с использованием муфты-американки. Это облегчает настройку и подключение устройства.

Важный момент: реле давления лучше располагать в местоположении, где можно легко снять показания с манометра, не спускаясь на дно углубления.

Если говорить конкретно про насос, то его монтаж проводится в следующем порядке:

- Перед узлом, где устанавливается реле давления с гидроаккумулятором, нужно непременно поставить фильтр мощного очищения.

- Рекомендуется такой же фильтр расположить на той части трубопровода, которая берет начало от гидроаккумулятора и пролегает до входа в дом. Хотя и не обязательно этого делать. Схема подсоединения проводов обычно указывается на электросхеме насосного устройства.

- Длина кабеля с хорошим заземлением, погружаемого в воду и подающего питание насосу, вычисляется путем опускания насосного оборудования. Учитывается расстояние от буровой до местоположения устройства управляющей панели.

- Кабель крепится к насосу, а гидроизоляция производится с помощью термоусадочной муфты. Насос подсоединяется к трубе поступления воды.

- Насосное устройство подсоединяется к скважине стальным тросом таким образом, чтобы насос не оказывался к гидротехнической конструкции ближе, чем на метр. На скважине бурения устраивается оголовок.


https://text.ru/antiplagiat/5dc3f1a6f229c