Завдання 2.

Визначте необхідну кількість автомобілів (А) для перевезення вантажу зі складу в магазин на маятниковому маршруті, з зворотним холодно-пробігом. Знайти коефіцієнт використання пробігу автомобіля. Необов'язкові дані (по варіантам) для вирішення задач представлені в табл. 2.1.

Таблиця 2.1

| Показник | Варіант |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обсяг перевезення, тон (Q) | 320 | 40 | 100 | 240 | 60 |
| Вантажопідйомність автомобіля, тонн (q) | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| Відстань від складу до магазину, км. (L) | 15 | 32 | 45 | 38 | 24 |
| Час простою під час вантажно-розвантажння, год (t п-р) | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,9 | 0,6 |
| Середня швидкість, км/год (V) | 25 | 30 | 35 | 30 | 25 |
| Час роботи авто на маршруті, год (Т) | 8,5 | 12 | 10 | 12 | 8 |
| Коефіцієнт використання вантажопідйомності, авто(w) | 0,8 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,6 |

Методика вирішення

- Розрахуйте час їздки одного автомобіля.

tc =LV+tп-р

- Розрахувати число оборотів (c) одного автомобіля за час роботи на маршруті

с=Ttc

- Визначити кількість вантажу, яке може перевести один автомобіль за час роботи на маршруті (Q доб).

Qдоб=q∙w∙c

- Розрахувати необхідну кількість автомобілів (А).

A=QQдоб

- Знайти коефіцієнт використання пробігу автомобіля.

N=LгрL

Де Lгр - відстань їздки з вантажем.

Завдання 2

1 Варіант

1)Tc = 2*15:25+0,5 = 1,7 годин - час їздки одного автомобіля

2)С= 8,5:1,7= 5 - число оборотів одного автомобіля за час роботи на маршруті

3)Qдоб = 4*0,8*5= 16 - кількість вантажу, яке може перевести один автомобіль за час роботи на маршруті

4)А=320÷16=20 - необхідна кількість автомобілів

Lгр= 15÷2=7,5 - Відстань з вантажем вдвічі менша загальної

5)N=15:(15+15)= 0,5 - коефіцієнт використання пробігу автомобіля

Завдання 3.

Визначити кількість автомобілів для перевезення 500 т вантажу, якщо відомо, що для перевезення використовується автомобіль вантажопідйомністю 5 т, час в наряді 8 год., а час, витрачений на одну поїздку, дорівнює 2 год.

- 8:2=4 кількість рейсів одного автомобіля

- Qa = q * Y * N, - продуктивність автомобіля,

q – вантажопідйомність автомобіля

Y – коефіцієнт використання вантажопідйомності, 1,0

N – кількість їздок

- 5т*4= 20 т перевозить один автомобіль за час роботи

4)500:20=25 автомобілів необхідно для перевозки 500 т вантажу

Завдання 4.

Автомобіль вантажопідйомністю 5 т виконав три поїздки: за першу він перевіз 5 т на 20 км, за другу - 4 т на відстань 25 км, і за третю поїздку - 2,5 т на відстань 10 км. Визначити статичний коефіцієнт по кожній поїздці; статичний і динамічний коефіцієнти за зміну.

1) За їздку Ýст = Qф /Qн

де: Qф – маса фактично перевезеного вантажу, т

Qн – маса внтажу, яка моглаб бути перевезена, т

5:5=1

2) За зміну Ýст(зм) = ∑Qф / Qн* nї,

(5+4+2,5 ):5*3=0,76

3) Коефіцієнт динамічного використання вантажопід’ємності визначається за формулою:

Ýдин = Рф / Рн,

де: Рф – фактично виконана транспортна робота, т/км

Рн – можлива транспортна робота, т / км

Pф=11,5*20= 230 т/км

Рн=5*(20+25+10)=275

Ýдин=230/275=0,84

Завдання 5.

Необхідно перевести 600 т вантажу, для цього використати автомобіль вантажопідйомністю 15 т, час роботи автомобіля 8 годин, а час, який витрачається на одну поїздку, так само 1 годину. Визначити кількість автомобілів для перевезення вантажу.

1)8:1=8 Число оборотів 1 автомобіля за час роботи на маршруті

2) 8*15= 120 - кількість вантажу, яке може перевести один автомобіль за час роботи на маршруті

3) 600:120=5 необхідна кількість автомобілів