Диагностическая значимость и методика проведения УЗИ сердца (ЭХО КГ)

Эхокардиография или ультразвуковая диагностика сердца – это один из методов инструментального исследования сердца посредством ультразвуковых волн, который позволяет получить сечения сердца в разных точках и режимах, что даёт информацию о морфологии и насосной функции сердца, с последующей интерпретацией полученных данных.

Суть метода ЭХО КГ

УЗИ сердца относится к безвредным способам исследования в ходе текущего времени, в основе которого лежит использование высокочастотных  волн, частотою больше 20 кГц, что позволяет получить более детальное видеоизображение исследуемого органа. Преобразователь содержит пьезоэлектрические кристаллы, которые продуцируют электрические сигналы при изменении их формы, преобразующиеся в механические волны. Этот же прибор в паузе между генерацией УЗ-волн воспринимает отраженные сигналы и преобразует их обратно в электрические сигналы, которые преобразуются в видеоизображение в чёрно-белых тонах. Создание эхокардиограммы обуславливается тем, что различные ткани разным образом реагируют на ультразвуковые волны. Они могут отражаться, поглощаться или пропускаться тканями. При исследовании диагност использует различные режимы и программы.

Эхокардиография может определить:
• состояние клапанного аппарата (площадь поперечного сечения, состояние створок);
• толщину стенок, перегородок и размер камер;
• диаметр магистральных сосудов и кровоток в них, отходящих от сердца (кроме коронарных артерий);
• сократительная способность мышечной ткани (но не состояние проводящей системы);
• давление в полостях.

Подготовка к проведению

Одним из преимуществ данного метода исследования является то, что он не нуждается в  специфической подготовке и больших усилиях для его проведения. Данную манипуляцию можно проводить неоднократно. Перед выполнением исследования нужно выполнить следующие действия:

- за несколько суток прекратить чрезмерную физическую активность (бег, зарядка, прыжки, поднятие тяжестей, плавание, активные игры и др.);

- за день перестать употреблять кофеин, алкоголь, не переедать и не курить;

- по показаниям врача, который дает направление на диагностику, до исследования прекратить прием лекарственных препаратов, оказывающих влияние на деятельность сердца;

- перед проведением процедуры поставить доктора в известность о: приёме лекарственных препаратов (которые невозможно перестать принимать), наличии кардиостимулятора, предполагаемой или явной беременности;

- желательно взять с собой результаты ранних исследований сердечно-сосудистой системы;

- взять с собой простыню, чтобы застелить кушетку и полотенце, чтобы вытереть гель после диагностики;

- перед самой процедурой стоит расслабиться, успокоиться.

Методика проведения исследования

Как делают УЗИ взрослым и детям? В целом, методика проведения исследования имеет, как и общие черты для всех, так и некоторые особенности. Основой методики являются «стандартные позиции», применение которых в совокупности обеспечивает получение достаточного количества информации для формирования заключения. Базовыми являются следующие позиции:

- левая парастернальная;

- апикальная (верхушечная);

- субкостальная (эпигастральная);

- супрастернальная.

Датчик устанавливают в соответствующем положении, несколько наклоняют его и поворачивают на 90°, проводят сканирование в следующих полостях: по длинной оси, по короткой оси, в плоскости четырёх камер сердца.

Кроме базовых позиций, есть и другие доступы, которые могут дополнять основные:

- правый парастернальный;

- левый надключичный;

- правый надключичный;

- произвольные отклонения датчика для улучшения визуализации.

У взрослых

Общая схема проведения процедуры состоит из следующих этапов:

- необходимо снять всю одежду и украшения с верхней половины тела;

- лечь на кушетку и принять одно из двух положений – лёжа на левом боку или на спине, на что укажет врач функциональной диагностики;

- для улучшения проводимости, место контакта датчика с телом смазывается специальным гелем;

- специалист проводит оценку состояния сердца путём установки датчика в соответствующих позициях;

- после окончания проведения процедуры необходимо вытереть гель с тела полотенцем, одеться и получить заключение.

Есть особенности проведения УЗИ у женщин с большой молочной железой. В таких случаях, доктор просит пациентку придержать грудь рукой с целью правильной постановки датчика. Так же, во время беременности, возможно проведение УЗИ сердца, как матери, так и плоду при наличии соответствующих показаний, устанавливаемых врачом.

У детей

Подготовка и проведение УЗИ диагностики у детей во многом идентична таковым у взрослых, но в то же время имеет некоторые дополнительные мероприятия. В основном, это связано с особенностями поведения детей, которое так же зависит от возраста. Самое главное – обеспечить ребёнку комфорт и покой.

Особенности подготовки:

- перед процедурой ребёнка лучше одеть в достаточно свободную одежду, чтобы непосредственно перед самой процедурой её снятие было лёгким (при затруднительном снятии одежды ребёнок может закапризничать);

- грудного ребёнка перед исследованием за несколько часов лучше покормить, чтобы он был сыт и спокоен во время процедуры;

- можно взять с собой игрушку, книжку, соску чтобы отвлечь внимание ребёнка;

- провести беседу, объяснить ребёнку что это безболезненная и безопасная процедура;

- полного обездвиживания и приёма седативных препаратов не требуется (лёгкие движения ручками и ножками не являются помехой).

Методика проведения ЭХО КГ такая же, как и у взрослых. Врач может переворачивать ребёнка на спинку, бочок, живот для лучшей визуализации органа. Родитель, который присутствует на исследовании, может отвлекать внимание ребёнка от процедуры и обеспечить комфорт.

Интерпретация полученных данных

Что показывает эхокардиография, может установить специалист ультразвуковой диагностики. Расшифровкой результатов занимается кардиолог. В анализе обычно находятся одни и те же базовые показатели. Врач обязан рассмотреть все показатели, полученные при ультразвуковой диагностике сердца. Интерпретация эхокардиограмм у детей проводится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей.

Таблица показателей и их результатов в норме у взрослых:

| Показатель | Результат |
| --- | --- |
| Конечный диастолический размер левого желудочка | 3,5 – 5,5 см |
| Конечный систолический размер левого желудочка | 2,5 – 4,2 см |
| Диастолический объем правого желудочка (ДО) | 18 – 40 мл |
| Фракция выброса левого желудочка (ФВ) | 55 – 65 % |
| Фракция укорочения левого желудочка (ФУ) | 30 – 40 % |
| Толщина задней стенки левого желудочка | 91-110 мм |
| Толщина стенки правого желудочка | 0,21 – 0,51 см |
| Размер правого предсердия | 2,7 – 4,5 см |
| Размер левого предсердия | 1,85 – 3,5 см |
| Размер полости правого желудочка | 2,6 – 3,1 см |
| Толщина межжелудочковой перегородки | 0,7 – 1,1 см |
| Масса миокарда | у мужчин 139 – 185 г, у женщин – 97 – 143 г |
| Смещение межжелудочковой Перегородки в сторону во время сокращения сердца | 0,52 – 0,96 см |
| Индекс массы миокарда | норме у мужчин 72 – 95 г/м2, у женщин – 70 – 91 г/м2 |
| Площадь открытия митрального клапана | 4 см2 |
| Амплитуда раскрытия створок аортального клапана во время систолы | 15 — 27 мм |
| Скорость трансмитрального кровотока | 0,6 – 1,З м/c |
| Скорость транскуспидального кровотока | 0,З — 0,72 м/c |
| Скорость трансаортального кровотока во время систолы | 1,72 м/c |
| Скорость транспульмонального кровотока | 0,6 — 0,9 м/c |
| Диаметр аорты на уровне синусов | 2,11 – 3,8 см |
| Диаметр аорты на уровне восходящего отдела | 2,3 – 3,6 см |
| Ударный объем крови (УО) | 65 – 100 мл |
| Размер конечного участка легочной артерии | 1,8-2,5 см |
| Минутный объем сердца (МОС) | 3,6-7,4 л/мин |
| Тромбы, зоны инфаркта | отсутствуют |
| Жидкость в полости перикарда | 0 —20 мл |

Окончательный диагноз устанавливается на основании анамнеза жизни, анамнеза болезни, объективного обследования, данных лабораторных и инструментальных методов исследования.  УЗИ сердца используется как дополнительный метод исследования в постановке диагноза, определении наличия динамика заболевания, профилактических целях.

Можно сделать вывод, что эхокардиография является современным информативным безопасным методом диагностики, доступным и быстрым в своём применении. УЗИ проводится практических во всех медицинских учреждениях. Современные технологии позволяют изготавливать новейшие модернизированные аппараты, которые расширяют и улучшают возможности интерпретации данных.