Завдання 1

Визначте, які з наведених IP-адрес при яких значеннях розширеного мережного префіксу є адресами широкомовного розсилання будь-якого типу при однорівневій структуризації:

| 222.7.245.37 | 165.7.255.207 |
| --- | --- |
| 21.249.31.143 | 175.255.21.95 |
| 128.25.247.63 | 124.131.218.223 |

Розв’язок

При структуризації подібних мереж розширений мережевий префікс (РМП) /31 не є адекватним рішенням тому взагалі розглядатись не буде

| Мережа | Клас адреси | Широкомовне розсилання на всі підмережі | Широкомовне розсилання на всі хост-вузли |
| --- | --- | --- | --- |
| 222.7.245.37 | C | Немає | /31 |
| 21.249.31.143 | A | /10 - /11 | /28 - /30 |
| 128.25.247.63 | В | /18 - /20 | /26 - /30 |
| 165.7.255.207 | В | /18 - /26 | /28 - /30 |
| 175.255.21.95 | B | Немає | /27 - /30 |
| 124.131.218.223 | A | Немає | /27 - /30 |

Завдання 2

Визначте, які з наведених IP-адрес при яких значеннях маски чи префіксу не можна призначати хост-вузлу, і пояснить, чому адреса є неправильною.

| 223. 202.35.248 | 29. 109.22.135 |
| --- | --- |
| 212. 127.231.40 | 57. 256.174.18 |
| 5. 238.5.0 | 159. 198.35.16 |
| 127. 155.0.255 | 25. 240.128.10 |
| 224.9. 8.10 | 215. 255.12.4 |

Розв’язок

223.202.35.248

*/26 - /28  - broadcast адресами; */24 і менше - обмеження класу С

*/29 - /31 - адреса мережі;

212.127.231.40

*/29 - /31 - адреса мережі; */24 і менше - обмеження класу С

5.238.5.0

*/24 - /31 - адреса мережі; */8 і менше - обмеження класу А;

*/26 - /28  - broadcast адресами;

127.155.0.255 - Адреса зарезервована для зворотного зв’язку

*/24-/31 - broadcast мережі; */8 і менше - обмеження класу A

224.9.8.10 - Групова адреса — multicast

29.109.22.135

*/30-/31 - broadcast мережі; */8 і менше - обмеження класу A

57.256.174.18

*/8 і менше - обмеження класу A, неможлива адреса – октет більше 255

159.198.35.16

*/28 - /31 - адреса мережі; */16 і менше - обмеження класу B

25.240.128.10

*/31 - адреса мережі; */8 і менше - обмеження класу A

*/10 - /12 - broadcast мережі;

215.255.12.4

*/30 - /31 – адреса мережі; */24 і менше - обмеження класу C

Завдання 3

Ваша організація має  17 підмережі, у кожній з яких 10 користувачів. Найближчим часом у Вас з'явиться ще 15 підмереж і кількість хост-вузлів у кожній з них збільшиться до 14. Вашій мережі надана мережна адреса 112.74.0.0. Яку маску підмережі необхідно встановити, щоб забезпечити підтримку даної конфігурації. Використовуючи розширений мережний префікс вкажіть адреси семи перших підмереж і хост-вузлів в другій підмережі, а також всі можливі адреси широкомовного розсилання. Визначте, яку максимальну конфігурацію може забезпечити дана маска. Представте структуру мережі та вкажіть адреси перших трьох підмереж і вузлів в кожній з них.

Розв’язок

112.74.0.0 = 01110000.01001010.0.0 . Адреса класу А, але поділ на підмережі доступний з 17 біта (префікс більше */16). Необхідно мати  мінімум 17+15=32 мереж по 14 хости кожен. Відповідно необхідно виділити принаймні 6 біт на мережі та 4 біт на хости. Це дозволяє обрати будь-який РМП між */22 та */28. Візьмемо РМП */28, маска відповідно 255.255.255.240.

Максимальна конфігурація - 4094 підмереж по 14 хост-вузлів

Підмережі:

112.75.128.0

112.75.64.0

112.75.192.0

112.75.32.0

112.75.160.0

112.75.96.0

112.75.224.0

Вузли мережі №2

112.75.64.1

112.75.64.2

112.75.64.3

112.75.64.4

112.75.64.5

112.75.64.6

112.75.64.7

Широкомовні адреси:

112.75.11111111.1111ХХХХ - всі підмережі

112.75.ХХХХХХХХ.ХХХХ1111 - широкомовна адреса підмережі

Структура:

Завдання 4

Створити наступну конфігурацію мережі, використовуючи маски змінної довжини. У кожній з підмереж може бути не більше 14 хост-вузлів. Визначити адреси перших трьох підмереж кожного рівня й перших трьох вузлів у кожній з них. Визначити адреси широкомовного розсилання для підмереж всіх рівнів і вузлів кожної підмережі.

125.192. 0.0/13

1                  2         . . .                34

1 . . .    16

1. . .             64              1              . . .            31

Розв’язок

І)	Задана  ІР-адреса відноситься до класу A. За умовою довжина його префіксу – 13 біт.

Визначимо адреси перших трьох підмереж першого рівня та перших трьох вузлів у кожній із них, а також адреси широкомовного розсилання для підмереж всіх рівнів і вузлів кожної підмережі.

Створення підмережі іншого рівня передбачає збільшення маски мережі на декілька біт. Маску даної мережі буде збільшено на log34+2=6 біта.

Таким чином, значення цієї маски матиме вигляд   			       255.255.224.010 = 11111111.11111111.11100000.000000002.                                         Отже, довжина розширеного префіксу підмережі на І-ому рівні дорівнює 19 біта.

Адреси  перших трьох підмереж першого рівня

| 1 | 125.11000100.00000000.0/19 | 125.196.0.0/19 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 125.11000010.00000000.0/19 | 125.194.0.0/19 |
| 3 | 125. 11000110.00000000.0/19 | 125.198.0.0/19 |

Адреси  перших трьох вузлів першої підмережі першого рівня

| 1 | 125.11000100.00010000.0/19 | 125.196.16.0/19 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 125.11000100.00001000.0/19 | 125.196.8.0/19 |
| 3 | 125.11000100.00011000.0/19 | 125.196.24.0/19 |

Адреси  перших трьох вузлів другої підмережі першого рівня

| 1 | 125.11000010.00010000.0/19 | 125.194.16.0/19 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 125.11000010.00001000.0/19 | 125.194.8.0/19 |
| 3 | 125.11000010.00011000.0/19 | 125.194.24.0/19 |

Адреси  перших трьох вузлів третьої підмережі першого рівня

| 1 | 125. 11000110.00010000.0/19 | 125.198.16.0/19 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 125. 11000110.00001000.0/19 | 125.198.8.0/19 |
| 3 | 125. 11000110.00011000.0/19 | 125.198.24.0/19 |

Визначимо всі можливі адреси широкомовного розсилання.

| 1 | Широкомовне розсилання на всі хост-вузли у всіх підмережах першого рівня |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 125.11000111.11111111.11111111/19 |  | 125.199.255.255/19 |
| 2 | Широкомовне розсилання на всі підмережі першого рівня |  |  |
|  | 125.11000111.11100000.0/19 | 125.199.224.0/19 |  |

ІІ) Беремо першу підмережу першого рівня. Довжина його префіксу - 19 біта.

Визначимо адреси другого рівня перших трьох підмереж першої підмережі першого рівня та перших трьох вузлів у кожній із них, а також адреси широкомовного розсилання для підмереж всіх рівнів і вузлів кожної підмережі.

1)	Створення підмережі іншого рівня передбачає збільшення маски мережі на декілька біт. Маску даної мережі буде збільшено на log16+2=5 біта.

Таким чином, значення цієї маски матиме вигляд   			       255.255.255.010 = 11111111.11111111.11111111.000000002.                                         Отже, довжина розширеного префіксу дорівнює 24 біта.

Адреси  перших трьох підмереж ІІ рівня першої підмережі І рівня

| 1 | 125.11000100.00010000.00000000/24 | 125.196.16.0/24 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 125.11000100.00001000.00000000/24 | 125.196.8.0/24 |
| 3 | 125.11000100.00011000.00000000/24 | 125.196.24.0/24 |

Адреси  перших трьох вузлів першої підмережі ІІ рівня вищезгаданої мережі

| 1 | 125.11000100.00010000.10000000/24 | 125.196.16.128/24 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 125.11000100.00010000.01000000/24 | 125.196.16.64/24 |
| 3 | 125.11000100.00010000.11000000/24 | 125.196.16.192/24 |

Адреси  перших трьох вузлів другої підмережі ІІ рівня вищезгаданої мережі

| 1 | 125.11000100.00001000.10000000/24 | 125.196.8.128/24 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 125.11000100.00001000.01000000/24 | 125.196.8.64/24 |
| 3 | 125.11000100.00001000.11000000/24 | 125.196.8.192/24 |

Адреси  перших трьох вузлів третьої підмережі ІІ рівня вищезгаданої мережі

| 1 | 125.11000100.00011000.10000000/24 | 125.196.24.128/24 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 125.11000100.00011000.01000000/24 | 125.196.24.64/24 |
| 3 | 125.11000100.00011000.11000000/24 | 125.196.24.192/24 |

Визначимо всі можливі адреси широкомовного розсилання.

| 1 | Широкомовне розсилання на всі хост-вузли у всіх підмережах першого рівня |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 125.11000100.00011111.11111111/24 |  | 125.196.31.255/24 |
| 2 | Широкомовне розсилання на всі підмережі першого рівня |  |  |
|  | 125.11000100.00011111.00000000/24 | 125.196.31.0/24 |  |

ІІI) Беремо другу підмережу першого рівня. Довжина його префіксу - 19 біта.

Визначимо адреси другого рівня перших трьох підмереж першої підмережі першого рівня та перших трьох вузлів у кожній із них, а також адреси широкомовного розсилання для підмереж всіх рівнів і вузлів кожної підмережі.

1)	Створення підмережі іншого рівня передбачає збільшення маски мережі на декілька біт. Маску даної мережі буде збільшено на log64+2=7 біта.

Таким чином, значення цієї маски матиме вигляд   			       255.255.255.19210 = 11111111.11111111.11111111.110000002.                                         Отже, довжина розширеного префіксу дорівнює 26 біта.

Адреси  перших трьох підмереж ІІ рівня другої підмережі І рівня

| 1 | 125.11000010.00010000.00000000/26 | 125.194.16.0/26 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 125.11000010.00001000.00000000/26 | 125.194.8.0/26 |
| 3 | 125.11000010.00011000.00000000/26 | 125.194.24.0/26 |

Адреси  перших трьох вузлів першої підмережі ІІ рівня вищезгаданої мережі

| 1 | 125.11000010.00010000.00100000/26 | 125.194.16.32/26 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 125.11000010.00010000.00010000/26 | 125.194.16.16/26 |
| 3 | 125.11000010.00010000.00110000/26 | 125.194.16.48/26 |

Адреси  перших трьох вузлів другої підмережі ІІ рівня вищезгаданої мережі

| 1 | 125.11000010.00001000.00100000/26 | 125.194.8.32/26 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 125.11000010.00001000.00010000/26 | 125.194.8.16/26 |
| 3 | 125.11000010.00001000.00110000/26 | 125.194.8.48/26 |

Адреси  перших трьох вузлів третьої підмережі ІІ рівня вищезгаданої мережі

| 1 | 125.11000010.00011000.00100000/26 | 125.194.24.32/26 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 125.11000010.00011000.00010000/26 | 125.194.24.16/26 |
| 3 | 125.11000010.00011000.00110000/26 | 125.194.24.48/26 |

Визначимо всі можливі адреси широкомовного розсилання.

| 1 | Широкомовне розсилання на всі хост-вузли у всіх підмережах першого рівня |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 125.11000010.00011111.11111111/26 |  | 125.194.31.255/26 |
| 2 | Широкомовне розсилання на всі підмережі першого рівня |  |  |
|  | 125.11000010.00011111.11000000/26 | 125.194.31.192/26 |  |

ІV) Беремо третю підмережу першого рівня. Довжина його префіксу - 19 біта.

Визначимо адреси другого рівня перших трьох підмереж першої підмережі першого рівня та перших трьох вузлів у кожній із них, а також адреси широкомовного розсилання для підмереж всіх рівнів і вузлів кожної підмережі.

1)	Створення підмережі іншого рівня передбачає збільшення маски мережі на декілька біт. Маску даної мережі буде збільшено на log31+2=6 біта.

Таким чином, значення цієї маски матиме вигляд   			       255.255.255.12810 = 11111111.11111111.11111111.100000002.                                         Отже, довжина розширеного префіксу дорівнює 25 біта.

Адреси  перших трьох підмереж ІІ рівня третьої підмережі І рівня

| 1 | 125.11000110.00010000.00000000/25 | 125.198.16.0/25 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 125.11000110.00001000.00000000/25 | 125.198.8.0/25 |
| 3 | 125.11000110.00011000.00000000/25 | 125.198.24.0/25 |

Адреси  перших трьох вузлів першої підмережі ІІ рівня вищезгаданої мережі

| 1 | 125.11000110.00010000.01000000/25 | 125.198.16.64/25 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 125.11000110.00010000.00100000/25 | 125.198.16.32/25 |
| 3 | 125.11000110.00010000.01100000/25 | 125.198.16.96/25 |

Адреси  перших трьох вузлів другої підмережі ІІ рівня вищезгаданої мережі

| 1 | 125.11000110.00001000.01000000/25 | 125.198.8.64/25 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 125.11000110.00001000.00100000/25 | 125.198.8.32/25 |
| 3 | 125.11000110.00001000.01100000/25 | 125.198.8.96/25 |

Адреси  перших трьох вузлів третьої підмережі ІІ рівня вищезгаданої мережі

| 1 | 125.11000110.00011000.01000000/25 | 125.198.24.64/25 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 125.11000110.00011000.00100000/25 | 125.198.24.32/25 |
| 3 | 125.11000110.00011000.01100000/25 | 125.198.24.96/25 |

Визначимо всі можливі адреси широкомовного розсилання.

| 1 | Широкомовне розсилання на всі хост-вузли у всіх підмережах першого рівня |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 125.11000110.00011111.11111111/25 |  | 125.198.31.255/25 |
| 2 | Широкомовне розсилання на всі підмережі першого рівня |  |  |
|  | 125.11000110.00011111.10000000/25 | 125.198.31.128/25 |  |

Завдання 5

Покажіть алгоритм функціонування протоколу ARP у мережі наведеної конфігурації при передачі повідомлення з вузла B у вузол U  при відсутності  інформації про МАС-адреси модулів в ARP-таблицях.

Розв’язок

І етап

1) Формується широкомовний ARP запит з вузла B до всіх вузлів, що належать його сегменту М1.

| МАС отримувача: FF:FF:FF:FF:FF:FF | МАС відправника: МАС ст. Е | … | Код Операції: 1 | МАС отримувача: 00:00:00:00:00:00 | ІР отримувача: ІР ст. К | МАС відправника: МАС ст. Е | ІР відправника: ІР ст. Е | СRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2) Кожен модуль сегменту аналізує отриманий кадр і з’ясовує, чи призначений цей запит для даного модуля.

| МАС отримувача: МАС ст. B | МАС відправника: МАС М1 (р2) | … | Код Операції: 2 | МАС отримувача: МАС ст. B | ІР отримувача: ІР ст. B | МАС відправника: МАС М1 (р2) | ІР відправника: ІР М1 | СRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3)  Передача ІР-дейтаграми

| МАС отримувача: МАС М1 (р2) | МАС відправника: МаС ст. B | … | Поле даних дейтаграми | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ІІ етап

1) Формується широкомовний ARP запит з вузла M1 (p3) до всіх вузлів.

| МАС отримувача: FF:FF:FF:FF:FF:FF | МАС відправника: МАС М1 (р3) | … | Код Операції: 1 | МАС отримувача: 00:00:00:00:00:00 | ІР отримувача: ІР M4(p2) | МАС відправника: МАС M1(p3) | ІР відправника: ІР M1 | СRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2) Кожен модуль сегменту аналізує отриманий кадр і з’ясовує, чи призначений цей запит для даного модуля.

| МАС отримувача: МАС M1(p1) | МАС відправника: МАС М4 (р2) | … | Код Операції: 2 | МАС отримувача: МАС M1(p3) | ІР отримувача: ІР M1 | МАС відправника: МАС М4 (р2) | ІР відправника: ІР М4 | СRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3)  Передача ІР-дейтаграми

| МАС отримувача: МАС М4 (р2) | МАС відправника: МAC M1 (p3) | … | Поле даних дейтаграми | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ІІІ етап

1) Формується широкомовний ARP запит з вузла M4 (p1) до всіх вузлів.

| МАС отримувача: FF:FF:FF:FF:FF:FF | МАС відправника: МАС М4 (р1) | … | Код Операції: 1 | МАС отримувача: 00:00:00:00:00:00 | ІР отримувача: ІР ст. U | МАС відправника: МАС M4(p1) | ІР відправника: ІР M4 | СRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2) Кожен модуль сегменту аналізує отриманий кадр і з’ясовує, чи призначений цей запит для даного модуля.

| МАС отримувача: МАС М4 (р1) | МАС відправника: МАС ст. U | … | Код Операції: 2 | МАС отримувача: МАС М4 (р1) | ІР отримувача: ІР M4 | МАС відправника: МАС ст. U | ІР відправника: ІР ст. U | СRC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3)  Передача ІР-дейтаграми

| МАС отримувача: МАС ст. U | МАС відправника: МAC M4 (p1) | … | Поле даних дейтаграми | CRC |
| --- | --- | --- | --- | --- |