Розрахунок продуктів.

При повному циклі виробництва готового вина, починаючи від переробки винограду, продуктові розрахунки зручніше робити на 1т  винограду. Для визначення кількості матеріалу х на виході з операції користуються розрахунковими формулами і нормами технологічного проектування.

коли відомий вихід продукту з операцій (П, %),

х=(N∙П)/100;                                                                         (1)

б) коли відомий відсоток (n) виробничих втрат,

х=(N(100-n))/100,                                                                    (2)

де N – кількість матеріалу, що надходить в операцію.

Втрати бродіння Qбр. (у кг) розраховують по кількості цукру, що збродив у суслі:

Qбр.=(10∙46,6∙∆Cu∙Vc)/100000;                                                             (3)

де: 46,6 – вихід СО2 при зброджуванні 100 г інвертного цукру, г;

∆Сu - кількість інвертного цукру, що збродив у 100 см3 сусла , (%);

Vc – кількість сусла з 1т винограду, що надходить на бродіння, дм3;

Зміна маси сусла при підброджуванні відбувається за рахунок виділення СО2, кількість якого пропорційна кількості цукру, що збродив й обчислюється за формулою (3). Кількість цукру, що збродив ∆Cu (у г на 100см3, у %) у першому випадку розрахунків відомо з умови задачі, у другому випадку його обчислюють по спеціальній формулі

∆Cu= [VcCc – (Vc+ Vcn)Ck]/Vc,  або

∆Cu= Сс-(Ск(асп-0,6Сс))/((асп-ак-0,6Ск))       ,                         (4)

де, Vc – об’єм сусла, що підброджують, дм3;

Vcn – об’єм спирту, що вводиться, дм3;

Сс – цукристість сусла до підброджування, %;

Ск – цукристість сусла(купажу) після спиртування,%;

асп – міцність етилового спирту, % об.;

ак – концентрація спирту в суслі(купажі) після спиртування, %.

Вихідні дані

Таблиця

| Показники | Одиниці вимірювання |  | Асортимент винограду |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сапераві |  | Каберне |
| Склад сировини по сортам | % |  | 50 |  | 50 |
| Цукристість(середня) | г/100см3 |  | 20 |  | 22 |
| Вміст гребенів | %мас. |  | 2,8 |  | 4,0 |
| Втрати сусла з гребенями | % від маси гребенів |  | 16 |  | 17 |
| Вихід неосвітленого сусла |  | дал/т |  | 75 | 74 |
| Вихід сусла-самопливу |  | дал/т |  | 53 | 52 |
| Вихід сусла високого тиску |  | дал/т |  | 10 | 10 |
| Вихід сусла низького тиску |  | дал/т |  | 12 | 12 |
| Вміст суспензії у суслі якісних фракцій |  | дал/т |  | 61 | 60 |

Обчислення середньозважених величин показників завдання

Сахаристість винограду, що переробляється:

Св=(20∙50+22∙50)/100=21г/100см3.

Вміст гребенів у винограді: Вг=(2,8∙50+4,0∙50)/100=3,4% мас.

Втрати сусла з гребенями: n=(16∙50+17∙50)/100=16,5% мас.

Питомий вихід неосвітленого сусла(загальний):

Vз=(75∙50+74∙50)/100=74,5дал/т.

Питомий вихід неосвітленого сусла-самопливу:

Vс-с=(53∙50+52∙50)/100=52,5дал/т.

Питомий вихід неосвітленого сусла високого тиску:

Vв.т.=(10∙50+10∙50)/100=10дал/т.

Питомий вихід неосвітленого сусла низького тиску:

Vн.т.=(12∙50+12∙50)/100=12дал/т.

Розрахунок виходу марочних червоних сухих столових виноматеріалів.

Втрати при прийомці, розвантажені, подачі на дроблення і дробленні (n=0,6%): Nв=1000∙0,006=6кг.

Кількість винограду, що прийшов на дроблення: mв=100 – 6=994кг.

Кількість гребенів, що утворюються при дроблення:

mг=994 ∙ 0,034∙(100+16,5)/100=39,37234кг.

Кількість м’язги, що подається на бродіння:

mм=994 – 39,37234=954,62766кг.

Втрати бродіння визначимо виходячи з теоретичного виходу сусла, що складає:  Vc=745л. або mc=745∙1,081=805,345кг.

Втрати при бродінні сусла на меззі до кінцевої сахаристості 3,5%:

- на утворення СО2: m СО2=46,6∙10∙(21- 3,5)∙745/100000=60,755кг.

- на контракцію спирту, що утворився при бродінні:

Vк=0,08∙0,6∙(21- 3,5)∙745/100=6,258л. або 6,258∙100/745=0,84% об.

Механічні (прийняті рівними 0,6%)

0,6∙745∙1,088/100=4,863кг

Де 1,088- густина сусла(кг/л) при цукристості 21 г на 100см3.

або 0,6∙745/100=4,47л.

Вихід недоброду з резервуарів для бродіння:

745 – 6,258 – 4,47=734,272л

або 954,62766 – 60,755 – 4,863=889,0097кг.

Втрати сусла в стікачах, пресах, сусло-збірниках і при перекачуванні на доброджування(n=0,5%): nc=1000∙0,005=5кг.

Кількість зброджених вичавків: mвич=954,62766 – 5 – 889,0097=60,618кг.

На доброджування надходить недоброд самопливної  фракції:

734,272∙84/100=624,35л

або 823,4∙84/100=691,656кг

Втрати при доброджуванні сусла:

- на утворення СО2: mсо2’=46,6∙10(21 – 17,5)∙624,35/100000=10,18кг.

- на контракцію спирту Vk’=0,08∙0,6(21 – 17,5)∙624,35/100=1,05л.або 1,05∙100/624,35=0,168% об.  механічні(прийняті різниці між середньою величиною сумарних об’ємних втрат бродіння 3% і врахованих втратами: 3,0 – (0,84-0,6)∙0,84 – 0,168=2,63% об.)

Nмех. = 624,35∙2,63/100=16,4л. або 691,656∙2,63/100=18,2кг.

Кількість молодого виноматеріалу на момент зняття з дріжджових осадів:

Vв/м1=624,35 – 1,05 – 16,4=606,9л. або

mв/м1=691,656 – 10,18 – 18,2=663,276кг.

Втрати при знятті виноматеріалу з дріжджових осадів(згідно з нормами 0,5% від об’єму сусла):

Nос.=624,35∙0,5/100=3,12л. або 3,12∙663,276/606,9=3,405кг.

Визначимо густину виноматеріалу по формулі при 20°С (у кг/л) по вмісту в них спирту: 0,6∙21=12,6% об. і загального екстракту прийнятого рівним 3 г/100см3.

ρ20=0,99823(0,978+1,0115 – 100000)=0,98785кг/л.

Кількість дріжджових осадів (згідно з нормами 6,0% від об’єму сусла:

Vос.=624,35∙6/100=37,461л.

Кількість дріжджової гущавини, при умові, що її утворюється в 3 рази більше ніж щільної дріжджової маси:

Vг.=37,461∙3=112,383л.

Вихід знятого з осадів виноматеріалу:

Vв/м2=606,9 – 3,12 – 112,383=491,4л.

Кількість знятого з осадів виноматеріалу по масі:

mв/м2=491,4∙0,98785=485,43кг.

Вихід дріжджової гущавини по масі:

mг=663,276 – 3,405 – 485,43=174,441кг.

Вихід виноматеріалу-фільтрату, що складає 2/3 частини від об’єму дріжджової гущавини:

Vф=112,383∙2/3=74,92л. або mф=74,92∙0,98785=74,01кг.

Кількість дріжджових осадів по масі: mос.=174,441 – 74,01=100,431кг.

Вихід необроблених сухих виноматеріалів після відділення дріжджових осадів, з урахуванням виноматеріалу-фільтрату:

Vв/м3=491,4+74,92=566,32л. або mв/м3=485,43+74,01=559,44кг.

Втрати при подачі виноматеріалів на змішування з препаратами оклеювання і подачі на освітлення (n=0,07+0,09=0,16%):

Nf=566,32∙0,16/100=0,9л. або 559,44∙0,16/100=0,89кг.

Вихід освітлених виноматеріалів:

Vв/м4=566,32 – 0,9=565,42л. або mв/м4=559,44 – 0,89=558,55кг.

Втрати при подачі на фільтрування і фільтрації через діатоміт (0,08+0,03=0,11%):

565,42∙0,11/100=0,62л або 558,55∙0,11/100=0,61кг.

Вихід виноматеріалів після фільтрації через діатоміт:

565,42 – 0,62=564,8л або 558,55 – 0,61=557,94кг

Втрати при зберіганні перед витримкою(n=0,4% за рік, термін 12 діб):

Nф.п.=565,42∙0,4∙12/(365∙100)=0,074л. або 557,94∙0,4∙12/(365∙100)=0,073кг.

Вихід оброблених червоних столових сухих виноматеріалів:

Vв/м5=565,42 – 0,074=565,346л. або mв/м5=557,94 – 0,073=557,867кг.

Таблиця

Матеріальний баланс виробництва червоних вин з винограду

| Надходження |  |  | Одиниці вимірювання |  | Вихід | Одиниці вимірювання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кг | л |  | кг | л |
| Сировина |  |  |  |  | Продукти |  |  |
| Виноград |  |  | 1000,0 |  | Червоний сухий столовий |  |  |
| В тому числі теоретичний |  |  |  | 745,0 | виноматеріал | 557,867 | 565,34 |
| вихід сусла |  |  |  |  | Пресове сусло-недоброд | 194,83 | 57,851 |
|  |  |  |  |  | Відходи |  |  |
|  |  |  |  |  | Гребені після дроблення | 39,37234 | - |
|  |  |  |  |  | Вичавки | 60,618 | - |
|  |  |  |  |  | Діоксид вуглецю | 70,935 | - |
|  |  |  |  |  | Дріжджові осади | 37,461 | 100,431 |
|  |  |  |  |  | Втрати |  |  |
|  |  |  |  |  | При прийомці і розвантаженні | 6,0 | - |
|  |  |  |  |  | При бродінні та доброджуванні | 23,2 | 16,4 |
|  |  |  |  |  | При переробці м'язги на сусло | 5,0 | - |
|  |  |  |  |  | При знятті з дріжджів | 3,12 | 3,405 |
|  |  |  |  |  | При обробках | 1,52 | 1,5 |
|  |  |  |  |  | При зберіганні в цеху | 0,074 | 0,073 |
| РАЗОМ |  |  | 1000,0 | 745,0 | РАЗОМ | 1000,0 |  |

Розрахунок виходу кріплених виноматеріалів з пресових фракцій

Вихідні дані

| Для кріплення використовується спирт етиловий ректифікований; середня міцність при 20°С, % об. | 96,2 |
| --- | --- |
| Вакуум-сусло, % | 62 |
| Густина вакуум сусла, кг/л | 1,377 |
| Цукристість продукту,% | 8 |
| Вміст спирту, % об. | 18 |
| Густина спирту-ректифікату при 20°С, кг/л | 0,80665 |

На спиртування надходить недоброд пресових фракцій:
734,272∙