РОЗДІЛ 5. ОПИС ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЧОГО БІОСИНТЕЗУ

5.1. Матеріальний баланс ділянки

| № з/п | Використано |  | Отримано |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва сировини і напівпродукту | Кількість, г, л | Назва кінцевого продукту, відходів та втрат | Кількість, г, л |
| 1 | Приготування поживного середовища для вирощування посівного матеріалу Bifidobacterium bifidum в колбах, г (л) |  |  |  |
| 1.1 | Соєва сироватка | 21 | Нестерильне поживне середовище | 0,7 |
| 1.2 | Пептон | 7 |  |  |
| 1.3 | Лактоза | 7 |  |  |
| 1.4 | Аскорбінова кислота | 0,070 |  |  |
| 1.5 | Натрій лимоннокислий | 0,42 |  |  |
| 1.6 | NaH2PО4 | 1,4 |  |  |
| 1.7 | Вода | 0,65 |  |  |
|  | Всього | 0,7 | Всього | 0,7 |
| 2 | Стерилізація поживного середовища в автоклаві |  |  |  |
| 2.1 | Нестерильне поживне середовище | 0,7 | Стерильне поживне середовище | 0,7 |
|  | Всього | 0,7 | Всього | 0,7 |
| 3 | Вирощування посівного матеріалу Bifidobacterium bifidum в колбах на качалці |  |  |  |
| 3.1 | Стерильне поживне середовище | 0,7 | Посівний матеріал | 0,9 |
| 3.2 | Посівний матеріал з колб | 0,3 |  |  |
| 3.3 | Втрати (частка) | 0,01 | Втрати (кількість) | 10 |
|  | Всього | 1,0 | Всього | 1,0 |
| 4 | Приготування поживного середовища Bifidobacterium bifidum для інокулятора, г (л) |  |  |  |
| 4.1 | Соєва сироватка | 189 | Нестерильне поживне середовище | 6,3 (л) |
| 4.2 | Пептон | 63 |  |  |
| 4.3 | Лактоза | 63 |  |  |
| 4.4 | Аскорбінова кислота | 1 |  |  |
| 4.5 | Натрій лимоннокислий | 0,63 |  |  |
| 4.6 | NaH2PО4 | 3,78 |  |  |
| 4.7 | Вода | 6 |  |  |
| 4.8 | Всього | 6,3 | Всього | 6,3 |
| 5 | Стерилізація поживного середовища для інокулятора |  |  |  |
| 5.1 | Нестерильне поживне середовище | 6,3 | Стерильне поживне середовище | 7,56 |
| 5.2 | Конденсат – 20 % | 1,26 | (втрат немає) | 0 |
|  | Всього | 7,56 | Всього | 7,56 |
| 6 | Приготування поживного середовища Bifidobacterium bifidum для виробничого біосинтезу, г (л) |  |  |  |
| 6.1 | Соєва сироватка | 1911 | Нестерильне поживне середовище | 63,7 (л) |
| 6.2 | Пептон | 637 |  |  |
| 6.3 | Лактоза | 637 |  |  |
| 6.4 | Аскорбінова кислота | 6,37 |  |  |
| 6.5 | Натрій лимоннокислий | 38,22 |  |  |
| 6.6 | NaH2PО4 | 127,4 |  |  |
| 6.7 | Вода | 61,4 |  |  |
| 6.8 | Всього | 63,7 | Всього | 63,7 |
| 7 | Стерилізація поживного середовища для виробничого біосинтезу |  |  |  |
| 7.1 | Нестерильне поживне середовище | 63,7 | Стерильне ПС | 76,44 |
| 7.2 | Конденсат – 20 % | 12,74 |  |  |
|  | Всього | 76,44 | Всього | 76,44 |
| 8 | Виробничий біосинтез Bifidobacterium bifidum |  |  |  |
| 8.1 | Нестерильне поживне середовище | 76,44 | КР на фільрацію | 82,57 |
| 8.2 | Посівний матеріал | 15,3 |  |  |
| 8.3 | Втрати (частка) | 0,1 | Втрати (кількість) | 9,17 |
|  | Всього | 91,74 | Всього | 91,74 |
| 9 | Приготування поживного середовища для вирощування посівного матеріалу Lactobacillus acidophilus в колбах, г (мл) |  |  |  |
| 9.1 | Соєве борошно | 35 | Нестерильне поживне середовище | 3,5 |
| 9.2 | Знежирене молоко | 35 |  |  |
| 9.3 | Декстроза | 17,5 |  |  |
| 9.5 | K2HPO4 | 1,75 |  |  |
| 9.6 | Вода | 3,45 |  |  |
|  | Всього | 3,5 | Всього | 3,5 |
| 10 | Стерилізація поживного середовища в автоклаві |  |  |  |
| 10.1 | Нестерильне поживне середовище | 3,5 | Стерильне поживне середовище | 3,5 |
|  | Всього | 3,5 | Всього | 3,5 |
| 11 | Вирощування посівного матеріалу Lactobacillus acidophilus в колбах на качалці |  |  |  |
| 11.1 | Стерильне поживне середовище | 3,5 | Посівний матеріал | 3,42 |
| 11.2 | Посівний матеріал з колб | 0,3 |  |  |
| 11.3 | Втрати (частка) | 0,1 | Втрати (кількість) | 0,38 |
|  | Всього | 3,8 | Всього | 3,8 |
| 12 | Приготування поживного середовища Lactobacillus acidophilus для виробничого біосинтезу, г (л) |  |  |  |
| 12.1 | Соєве борошно | 315 | Нестерильне поживне середовище | 31,5 (л) |
| 12.2 | Знежирене молоко | 315 |  |  |
| 12.3 | Декстроза | 157,5 |  |  |
| 12.4 | K2HPO4 | 157,5 |  |  |
| 12.5 | Вода | 31,3 |  |  |
| 12.6 | Всього | 31,5 | Всього | 31,5 |
| 13 | Стерилізація поживного середовища для виробничого біосинтезу |  |  |  |
| 13.1 | Нестерильне поживне середовище | 31,5 | Стерильне ПС | 37,8 |
| 13.2 | Конденсат – 20 % | 6,3 |  |  |
|  | Всього | 37,8 | Всього | 37,8 |
| 14 | Виробничий біосинтез Lactobacillus acidophilus |  |  |  |
| 14.1 | Нестерильне поживне середовище | 37,8 | КР на фільрацію | 38,7 |
| 14.2 | Посівний матеріал | 5,2 |  |  |
| 14.3 | Втрати (частка) | 0,1 | Втрати (кількість) | 4,3 |
|  | Всього | 43 | Всього | 43 |