Задача 2. Параметри та характеристики

двигуна постійного струму з паралельним збудженням

Рисунок 1

На рис.1 зображено електричну схему вмикання двигуна постійного струму (ДПС) з паралельним збудженням. Варіанти паспортних даних цих двигунів наведено в табл.2, де позначено P2ном, Uном, ном, nном – відповідно, номінальні  потужність, напруга, ККД і частота обертання; Rя - опір якірного кола; Rз – опір обмотки збудження.

Для заданого варіанта даних необхідно виконати таке.

1. Для номінального режиму роботи визначити струм Iном, споживаний двигуном з мережі; струм збудження  Iз.ном; сумарні втрати потужності в двигуні ; електромагнітну потужність PЕМ ном; електрорушійну силу (ЕРС) Eном.

2. Визначити частоту обертання якоря  n0   у режимі ідеального холостого ходу.

3. Побудувати природну механічну характеристику n(M), де n, M – частота обертання  і  обертаючий момент якоря.

4. Аналітично або, використовуючи побудовану за п.3 характеристику n(M), визначити частоту обертання якоря при обертаючому моменті  M = 0,6 Mном.

5. Побудувати штучну механічну характеристику n(M)  при номінальній напрузі  Uном, якщо у коло якоря ввімкнутий регулювальний реостат з опором     Rр =2,5Rя (рис.3).

6. Визначити опір Rр регулювального реостата, який треба увімкнути у коло якоря (рис.3) для обмеження пускового струму якоря до Iя пуск=2,4Iя ном, якщо двигун вмикається при пуску на номінальну напругу Uном.

7. Знайти величину напруги живлення при пуску Uпуск, до якої її треба знизити при вмиканні двигуна, щоб пусковий струм якоря Iя пуск не перевищував би Iя пуск =2,3Iя ном без вмикання додаткових опорів.

| № варi | Потужність, кВт | Напруга, В | Частота обертання, об/хв | ККД | Опір кола якоря, Ом | Опір обмотки збудження, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| анта | P2ном | Uном | nном | ном | Rя | Rз |
| 16 | 15 | 220 | 850 | 0,807 | 0,21 | 45 |

1.  Потужність  і струм, які двигун споживає з мережі

кВт;

А.

Струм обмотки збудження

А;

Струм якоря

А.

Сумарні втрати потужності в двигуні

.

ЕРС якоря

В.

Електромагнітна потужність

Вт.

2. Частота обертання якоря при холостому ході (М=0)

;

3. Побудувати природну механічну характеристику n(M), де n, M – частота обертання  і  обертаючий момент якоря.

частота обертання якоря при холостому ході (М=0)

номінальний електромагнітний момент

.

стала двигуна

Природна механічна характеристика

є прямою лінією, яку можна побудувати за двома точками: точці А з координатами  (М=0, ) і точці В з координатами (,  ).

n =

Природна механічна характеристика:

| M, Н*м | n, об/хв |
| --- | --- |
| 0,00 | 920 |
| 20,00 | 912 |
| 40,00 | 905 |
| 60,00 | 897 |
| 80,00 | 889 |
| 100,00 | 882 |
| 120,00 | 874 |
| 140,00 | 866 |
| 160,00 | 859 |
| 180,00 | 851 |
| 182,00 | 850 |

Природна та штучна механiчнi характеристики:

4. Аналітично визначимо частоту обертання якоря при обертаючому моменті  M = 0,6 Mном.

5. Побудувати штучну механічну характеристику n(M)  при номінальній напрузі  Uном, якщо у коло якоря ввімкнутий регулювальний реостат з опором     Rр =2,5Rя .

Штучна механічна характеристика  при вмиканні регулювального реостата з опором

(Ом)

і при збереженні   визначається за формулою

Штучна механічна характеристика:

| M, Н*м | n, об/хв |
| --- | --- |
| 0,00 | 920 |
| 20,00 | 893 |
| 40,00 | 866 |
| 60,00 | 839 |
| 80,00 | 812 |
| 100,00 | 786 |
| 120,00 | 759 |
| 140,00 | 732 |
| 160,00 | 705 |
| 180,00 | 678 |
| 182,00 | 675 |

6. Визначити опір Rр регулювального реостата, який треба увімкнути у коло якоря для обмеження пускового струму якоря до Iя пуск=2,4Iя ном, якщо двигун вмикається при пуску на номінальну напругу Uном.

Ом

7. Знайти величину напруги живлення при пуску Uпуск, до якої її треба знизити при вмиканні двигуна, щоб пусковий струм якоря Iя пуск не перевищував би Iя пуск =2,3Iя ном без вмикання додаткових опорів.

В