# Стоит ли устанавливать на окна москитные сетки?

Москитная сетка защищает от насекомых, уличной пыли, пуха, смога и песка. Сетка плотно прилегает к раме и закрывает щель между окном и улицей.

Типы москитных сеток:

- на липучках;

- рулонные;

- плиссе;

- магнитные;

- на раме;

- раздвижные.

Важно. Благодаря размеру ячеек, изделия эффективны. Сетки изготовлены стекловолокна или полиэстера.

## Причины для установки москитных сеток

Для самостоятельной установки москитной сетки понадобится дрель, карандаш для разметки, шуруповерт и уровень. Причины установки:

- защита от насекомых, пыли и мусора;

- безопасность домашних животных;

- экономия на кондиционировании;

- эстетика.

Москитные сетки обработаны специальными покрытиями, увеличивающими стойкость к ультрафиолетовому излучению.

## Простота монтажа москитных сеток

В таблице представлены методы крепления и описание.

| Обозначение | Описание |
| --- | --- |
| Крепление Z-образными кронштейнами | Удерживают рамочную сетку на окне. Отмечаются места крепления на оконной раме, сверлятся отверстия и устанавливаются кронштейны. |
| Плунжеры для сеток | Крепятся в рамку сетки. В оконном проеме сверлятся отверстия, вокруг рамы укладывается уплотнитель для надежного крепления. |
| Металлические крючки | Фиксируются к рамке сетки и уплотнителю, со временем уплотнитель изнашивается. |
| Крепление «флажками» | Недолговечно. |
| Раздвижные сетки | Установка требует умений, монтаж пазов, роликов и рельс на оконной конструкции. |
| Магниты и липучки | Просты в установке, но ненадежны. |

Выбор крепления зависит от потребностей и условий эксплуатации.

## Возможность заменить только внутреннее полотно при повреждении

Ремонт москитных сеток самостоятельно, это покупка набора для замены полотна в магазине для строительства или на рынке.

- Расположите сетку на ровной поверхности.

- Подденьте край крепежного шнура и вытяните его из паза профиля.

- Расположите новое полотно на раме сетки, равномерно натягивая шнур по периметру.

- Вставьте ручки между шнуром и полотном по центру рамки и придавите их шнуром.

- Обрежьте излишки полотна и шнура ножом.

- Уточните размеры ремонтного набора перед покупкой.

- Используйте крепежный шнур повторно, аккуратно вытаскивая его из старой сетки.

В наборе: полотно, шнур и ручки. Необходим острый нож для замены полотна.

## Вывод

Москитные сетки, это чистота, комфорт и безопасность в доме. Выбирая москитную сетку, важно учитывать тип окна и условия эксплуатации. Установка москитной сетки, это полезное решение для дома.