US009541066B2

(12)  Патент Сполучених Штатів                      (10) Номер патенту: US 9,541,066 B2

Америки                                                       (45) Дата видачі патенту: 10 січня 2017р.

Холлі

(54)  ГЕНЕРАЦІЯ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГІЇ З                                                      ІНШІ ПУБЛІКАЦІЇ

ПОВІТРЯНИХ ПОТОКІВ В ПІДЗЕМНИХ ТУНЕЛЯХ       Розширений звіт про Європейський

(76)  Винахідник: Норман Холлі, Пасадена, штат                        пошук за заявкою № 12824147.8 від 7 квітня

Каліфорнія (США)                                                                        2015р.; 6ст.

( * )  Примітка: З урахуванням будь-яких затримок,

термін дії патенту подовжено згідно з пунктом (b)          Старший експерт – Ерік Кізл

параграфа 154 закону 35(Патентного кодексу США)        Помічник експерта – Даніель Крістонсен

(21)  № заявки: 13/572,676                                                                (74) Повірений агент або фірма -  Loza & Losa, LLP;

(22)  Дата подачі заявки: 12 серпня 2012р.                                   Хайді Л. Ейзенхут

(65)               Дані про попередні публікації

US 2013/0039755 A1              14 лютого 2013р.            (57)                             РЕФЕРАТ

Дані про пов’язані заявки в США

(60)   № попередньої заявки: 61/523,098, подана               Описані системи та метод  для створення надійного

12 серпня 2011р.                                                                відновлюваного джерела енергії, використовуючи

(51)   Індекс міжнародної класифікації:                                 масовий потік повітря, що створюються в підземному

F03D 1/02                   (2006.01)                                         просторі, через рух вагонів в підземному тунелі

F03D 9/00                   (2016/01)                                        (наприклад, поїздів, як пасажирських, так і

(52)  Індекс національної класифікації:                                  вантажних). Обладнання для збору мікро-маси

CPC ……………. F03D 9/00 (2013.01); F03D 1/025           повітряного потоку можуть бути належним чином

(2013.01); F04B 2240/9113 (2013.01); Y02E           розміщені в підземних тунелях і можуть

10/728 (2013/01)           використовуватися для отримання потужності

(58)   Область пошуку                                                                 змінного або постійного струму від масованого

CPC …………… F03D 9/00; F03D 1/025; F03D 1/02;        повітряного потоку, створюваного рухом поїздів.

F03D 11/04; F03D 11/00; F05B 2240/9113; Y02E        Електроенергія вироблена за допомогою такої

10/728; F16C 19/06; F16C 33/32; F16C 19/16;       методики, може бути використана, наприклад

F16C 23/06; F16C 35/06        для тяги, щоб знизити кількість витрати електроенергії,

USPC …………….. 384/490, 492, 445, 456                        яку було необхідно отримувати з інших джерел,

див. файл додаток для повної історії пошуку           таких як місцеві комунальні підприємства,

(56)                           Посилання                                                  тим самим скорочуючи витрати та попит на

ПАТЕНТИ США                                               виробництво електроенергії з невідновлюваних

джерел енергії.

996,309  А                   6/1911     Карлсон

1,025,929  A                   5/1912     Снук

1,266,518  A                   5/1918     Мурлоні                                                13 Тверджень, 14 Схем

1,371,836  A                   3/1921     Аніз

1,504,259  A                   8/1924     Міллер

3,032,119  A                   5/1962     Гахманн

3,942,026  A                   3/1976     Картер

3,944,839  A                   3/1976      Картер

4,065,225  A                 12/1977      Еллісон

4,087,196  A                    5/1978      Кронміллер

ІНОЗЕМНІ ПАТЕНТИ

EP                   1681462  A2          7/2006

KR           10-2010-0056947         5/2010