Охорона праці при роботі з комп’ютерною та офісною технікою

Сьогодні ми поговоримо про охорону праці на робочому місці. І перше з чого я хочу почати: санітарно-гігієнічні норми та вимоги до приміщення.

Вибір приміщення дуже важливий критерій для обладнання їм комп’ютерів та офісною технікою. Приміщення повинно бути світлим, з достатньою кількістю природного та штучного освітлення. У працівників або учнів повинен бути доступ до вікон, у разі потреби відкрити/закрити жалюзі, які повинні бути з нейтральних текстур та кольорів. У вечірній період в приміщенні необхідно мати достатнє освітлення. Вибір розташування стола на комп’ютеру на ньому залежить від плану приміщення. Працівнику/студенту не повинен потрапляти світ в очі щоб не призвести до перенапруження зору. Також важливим пунктом є вентиляція приміщення. Циркуляція повітря буде сприяти полегшеній праці та здоров’я людини. Ми знаємо, що в таких приміщеннях прибирання здійснюється вологе і щодня.

Робоче місце користувача обладнується столом і кріслом. Вимоги до правильного розташування мають бути в межах: висота стола від 0,65 до 0,8 м, а от його ширина визначається можливістю виконання необхідних операцій в зоні досяжності  працівника. Це може бути від 0,6 до 1,4, а глибина 0,8 до 1 м. Тепер поговоримо щодо розташування клавіатури на столу: її розташовують на столу на відстані 200 мм від краю, звернутого до працюючого. В свою чергу монітор треба встановлювати на відстані 60-100 см від обличчя працівника, і нижче рівня очей, враховуючи розмір екрану. Робочий стілець працівника має бути підйомно – поворотним, маючи змогу регулювати висоту та мати підлокітники і нековзку поверхню сидіння.

Наразі хочу наголосити на кількості робочих місць у приміщенні за нормативними документами. На одне робоче місце роботодавець або керівник повинен виділити не менше 6 квадратних метрів. При цьому суміжні столи працівників/студентів мають бути розділені суміжними перегородками висотою до 2 метрів.

Наступний важливий пункт це режим праці та відпочинку. Як ми знаємо, кожні 50-60 хвилин необхідно робити паузи. Ми повинні піклуватися за свої очі, тому вправи для очей вкрай необхідні кожному працівнику ПК.

Частіше за все це комплекс вправ, такі як прогулянка по приміщенню, подивитися у вікно вдалеч. Якщо ми не будемо дотримуватись режиму праці та відпочинку, то це призведе до дуже серйозних захворювань: сколіоз, зниження зору, застій крові.

Також ми знаємо, що є низка підказок при роботі на комп’ютері. Дуже важливо тримати екран в чистоті, слідкувати за постановою ніг (чітко стоять на підлозі чи на спеціальній підставці). Як тільки ви відчуваєте, що втомилися очі, то моргайте кожні 5 секунд. Проконсультуйтеся з лікарем і придбайте собі краплі для зволоження слизистої оболонки. Ще один нюанс при роботі на комп’ютері – використовуйте темний колір шрифту, а фон – світлим.

Особливої уваги заслуговує пожежна безпека та електробезпека. За нормативними документами в приміщенні де є офісна техніка електромережі мають бути забезпечені від виникнення короткого замикання, перепаду напруги. Як ми можемо бачити, в таких приміщеннях є системи автоматичної пожежної сигналізації та вогнегасники. Правила безпеки вимагають наявність аварійного резервного вимикача, який може вимикати усе електричне живлення в приміщенні окрім освітлення. Це правило дійсне, якщо в приміщення знаходиться 5 або більше комп’ютерів.

Ще одним із важливих правил безпеки на робочому місці – встановлення надійних розеток, які виготовлені з пожежобезпечних матеріалів. Це дозволить запобігти короткого замикання і, в результаті, пожежі. Обирати такі кабелі для підключення, які розраховані на навантаження в 3-5 разів більше звичайних.

Акцентую вашу увагу на те, що треба проводити регулярно очистку внутрішніх частин комп’ютерів, іншої офісної техніки від пилу. Також важливо розташовувати комп’ютери на окремих неспалюваних столах.

Висновки

Охорона праці на робочому місці вкрай необхідна. Сьогодні ми обговорили такі важливі пункти, як розташування стола та екрану но ньому, необхідність якісного освітлення для працівників/ студентів в приміщенні. А також багато говорили про безпеку. Відповідальність та серйозний підхід до низки вимог безпеки праці на підприємстві збереже життя та здоров’я.

А ще відмітили правила роботи за комп’ютером та комплекс дій для запобігання негативного впливу приладів на організм людини. Кожен новий працівник чи студент, повинні ознайомитися з нормативними актами та підписати відповідні акти. Також такий інструктаж треба проводити щорічно для дотримання правил безпеки.