Аккумуляторы для мобильных телефонов

Аккумулятор обеспечивает смартфон энергией.  Откуда берется эта сила, зажигающая дисплей? Маленькая плоская штуковина под задней крышкой  гаджета оживляет для вас цифровые послания.  Как это происходит?  Давайте вспомним.

Источник тока, напоминающий современный, появился еще в начале девятнадцатого века. Иоганн Вильгельм Риттер сделал батарею в виде столбика из 50-ти медных дисков, проложив между ними влажную шерсть.  Когда через устройство пропустили электричество, оно само превратилось в источник тока.

Как работает аккумулятор?

Все аккумуляторы состоят из трех основных частей: положительного электрода (клеммы), отрицательного электрода и разделяющей их жидкости или твердого вещества, называемых электролитом.  Обратимость химической реакции – основной принцип.  Во время зарядки емкость аккумулятора восстанавливается прохождением тока в обратном направлении, противоположном тому, что был при разрядке.  Происходит это благодаря разности напряжения между двумя металлическими пластинами, помещенными в электролит.

Это легко понять на примере с двумя емкостями, наполненными жидкостью и соединенными трубкой.  Если поднять одну чашу выше другой, вода в трубке начинает двигаться. Постепенно вода перетекает из одной емкости в другую.  Когда уровни выровняются, ток воды прекратится. Для батареи это соответствует полному разряду. Чтобы движение возобновилось, необходимо вернуть воду в стартовую емкость. То есть, подключить аккумулятор к сети.

Основные типы аккумуляторов для телефонов

Свои названия эти автономные источники питания получили от имен металлов, ставших катодом и анодом в каждом из видов аккумуляторов.

1. Никель-кадмиевые.

Этот вид создан по старой технологии. Химические вещества, используемые в NiCd батареях, являются опасными для окружающей среды.  Утилизация отходов, богатых кадмием, становится все серьезной проблемой. Они самые дешевые батареи для телефонов. Их доступность помогает снизить общую стоимость мобильных телефонов.

2. Никель-металлогидридные.

NiMH аккумуляторы превосходят NiCd, поскольку они не содержат кадмия. Они изготовлены из нетоксичных материалов, являются экологически чистыми, а также обеспечивают более высокую производительность в зависимости от их размера и веса.

3. Литий-ионные.

Это современная и наиболее популярная технология для мобильных телефонов.  Li-Ion аккумуляторы немного легче, чем никель-металлогидридные, они имеют более длительный срок службы. Литий-ионная батарея может быть повреждена из-за чрезмерной перезарядки (непрерывно на зарядном устройстве в течение более 24 часов).

4. Литий-полимерные.

Li-Poly аккумуляторы - это новейшая и самая передовая технология для аккумуляторов сотовых телефонов. Сверхлегкие, они не страдают от эффекта памяти и обеспечивают до 40% большей емкости батареи, чем никель-металлогидридные  того же размера.

Четыре текста для таблиц

1.

Преимущества

Быстрая и простая зарядка, даже после продолжительного бездействия. Могут хранится разряженными.

Высокое число циклов заряда-разряда – при правильном использовании   никель-кадмиевые аккумуляторы обеспечивают больше 1000 циклов.

Отличная производительность – NiCd позволяет обеспечивать смартфон энергией даже при низких температурах.  Адекватная  работа телефона в любом состоянии заряда батареи.

Простое хранение и транспортировка – большая часть авиакомпаний перевозят их без специальных условий

NiCd прощает пользователю падения – это один из самых прочных аккумуляторов.

Низкая цена – эти батареи  самые экономичные исходя из расчета стоимости одного звонка.

Разнообразие форм, размеров и функций - никель-кадмиевые аккумуляторы могут быть и цилиндрической формы, и квадратной.

Недостатки

Относительно низкая плотность энергии  по сравнению с новыми видами.

Эффект памяти – NiCd необходимо периодически выполнять упражнения для предотвращения уменьшения емкости.

Загрязняет экологию. Содержит токсичные металлы.  Во многих странах запрещено использование этих аккумуляторов.

Довольно высокий саморазряд, нуждается в зарядке после хранения.

2.

Преимущества:

На 30- 40% больше емкость по сравнению со стандартным NiCd.

Меньше страдает от  эффекта памяти, чем NiCd.

Простое хранение и перевозка - условия транспортировки не подлежат регулирующему контролю.

Экологически чистый  - содержит только мягкие токсины,  пригоден для переработки.

Недостатки

Ограниченный срок службы - при многократном повторении глубокого цикла  производительность начинает ухудшаться после 200–300 циклов.  Глубокие циклы разряда не рекомендуются.

Никель-металлогидридная батарея способна выдавать высокие токи разряда. Однако повторяющиеся  разряды с высокими токами нагрузки сокращают срок службы батареи.

NiMH  во время зарядки нагревается и требует больше времени, чем NiCd.  Частые короткие подзарядки является критическим.

Высокий саморазряд - NiMH имеет примерно на 50 процентов более высокий саморазряд по сравнению с NiCad. Новые химические добавки улучшают саморазряд, но снижают плотности энергии.

Производительность ухудшается при хранении при повышенных температурах. Следует хранить в прохладном месте и в состоянии зарядки около 40%.

Высокие эксплуатационные расходы - батарея требует регулярной полной разрядки для предотвращения образования кристаллов.

На 20% дороже, чем NiCd-NiMH батареи.

3.

Преимущества

Высокая плотность энергии - потенциал для еще больших мощностей.

Относительно низкий уровень саморазряда -  меньше, чем у NiCd и NiMH.

Низкие эксплуатационные расходы - периодическая разрядка не требуется; нет эффекта памяти.

Недостатки

Требуется схема защиты -  для ограничения напряжения и тока. Аккумулятор безопасен, если не перегрет.

Подвержен старению, даже если он не используется - хранение батареи в прохладном месте с 40-процентным уровнем заряда замедляет старения.

Умеренный ток разряда.

Транспортировка партии литий-ионных аккумуляторов попадает под специальные правила. Это ограничение не распространяется на личные батареи.

Дорого в производстве - примерно на 40% дороже, чем NiCd.

Недостаточно зрелый - изменения в комбинации металлов и химикатов влияют на результаты испытаний батареи.

4.

Преимущества

Впечатляюще небольшие размеры- возможно производство аккумуляторов размером с кредитную карту.

Гибкий форм-фактор - производители не связаны стандартными форматами. При большом объеме любой необходимый размер может быть произведен и экономически оправдан.

Легкий вес - гелеобразные, а не жидкие электролиты позволяют упростить упаковку, даже отказываясь от металла.

Повышенная безопасность - более устойчива к перезарядке, меньше шансов на утечку электролита.

Недостатки

Более низкая плотность энергии и меньшее количество циклов по сравнению с литий-ионным, но потенциал для улучшений существует.

Пока дорогой в производстве - после массового запуска литий-ионный полимер может снизить стоимость.