Перфораторы

Если строительные, электромонтажные и еще целый ряд ремонтных работ не являются вашей профессией, то, даже в быту, рано или поздно вы столкнетесь с необходимостью выбора инструмента. Это случается, когда предстоит сделать самостоятельный ремонт в готовых помещениях или произвести определенные объемы строительных и монтажных работ на строящихся объектах. 
Особую сложность представляет собой выбор между ударной дрелью и перфоратором.  Уж очень схожи принципы их действия и назначение. Естественное стремление к  экономии средств часто разворачивает наши взоры в сторону дрели, что не всегда  оправдано. Для правильного выбора необходимо четко понимать назначение и  преимущества каждого из этих инструментов.
Основные различия
Если вы сверлите дерево или тонкий металл, то можете даже не ощутить разницы между ударной дрелью и перфоратором. Преимущества перфораторов начинают проявляться  при сверлении камня, кирпича и, особенно, бетона. На бетонной стене вы можете  «погубить» несколько дрелей и не достичь желаемого результата несмотря на то, что  дрель тоже имеет ударную функцию.
На кирпиче и бетоне начинает сказываться отличие ударных механизмов дрели и  перфоратора. У дрели ударный механизм сделан достаточно примитивно (в виде двух  механически контактирующих храповиков) и не позволяет осуществлять удары  значительной силы.
Для перфораторов разработан достаточно сложный и эффективный ударный механизм.  Вращение двигателя преобразуется в поступательное движение поршня, который и  создает воздушное давление на рабочий инструмент. Такой способ позволяет получить  значительную силу удара при удовлетворительной мягкости реакции на руки  работающего. Специальная конструкция ручки дополнительно смягчает отдачу  инструмента. Не особо вникая в особенности работы перфоратора, можем отметить его  следующие преимущества:
•  наличие дополнительного режима долбления;
•  производительность и эффективность намного выше, чем у дрелей с сопоставимой  мощностью;
•  наличие ряда полу и профессиональных моделей с практически неограниченными  возможностями;
•  относительная мягкость пневматического удара продлевает срок службы в несколько  раз, по сравнению с ударной дрелью.
Возможности конкретных моделей
Большой популярностью пользуется модель Makita HR2470. При сравнительно низкой  цене, этот перфоратор обладает высокой надежностью и предназначен для профессионального использования.  Три стандартных рабочих режима, в числе которых долбление,  позволяют  делать отверстия в бетоне и снимать избыточные слои материала.
Уверенность и надежность этому инструменту придают двигатель мощностью 780 Вт и  ограничитель крутящего момента, который сбережет вам не одно сверло, в случае его  заклинивания. Высокоэнергетичный удар в 2,4 Дж с частотой 4500 раз в минуту обеспечит следующие максимальные диаметры отверстий:
• 32 мм в дереве;
• 24 мм в бетоне;
• 13 мм в стали.
Модель комплектуется быстрозажимным патроном SDS - PLUS, чем обеспечивается  быстрая замена инструмента:
• бур;
• зубило;
• коронка.
Перфораторы Makita – лучший выбор
В нашем интернет  магазине вас ждут только лучшие модели оригинальных  перфораторов от Makita. Мы не торгуем «с колес»: наличие собственного склада позволяет  мгновенно обрабатывать все заявки и в кратчайшие сроки доставлять товар покупателю. Еще одно   преимущество  нашего магазина – это огромный выбор моделей. А для того, чтобы выбор не стал проблемой, вас ждут подробнейшие консультации и рекомендации от наших высококвалифицированных менеджеров. И это наше главное преимущество.

Более 20 лет на рынке электроинструмента привели нас к пониманию того, что главное в работе – это интересы покупателя. В нашем магазине вас ждет доброжелательное обслуживание, различные предложения по способам оплаты, акции и накопительные скидки. Обратившись к нам однажды, вы становитесь нашим клиентом навсегда.