Задача 4.  Параметри та характеристики трифазного асинхронного двигуна

| № ва- рі- | Схема з`єднання обмотки | Потужність, кВт | Число пар полюсів | Номінальне ковзання |  |  | ККД | Коефіцієнт потужності |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| анта | статора | P2ном | p | Sном | M | 1 | ном | cos1ном |
| 16 | З | 0,09 | 2 | 0,086 | 2,2 | 5,0 | 0,550 | 0,600 |

Рисунок 6

Рисунок 6

Номінальна  напруга двигуна 220/380 В (фазна/лінійна) при частоті  f=50 Гц.

Відповідно цим даним треба виконати таке завдання:

1.  Вибрати лінійну напругу живильної трифазної мережі Uс.

2. Визначити синхронну частоту обертання поля статора n1,  номінальну n2ном  і критичну  n2кр  частоти обертання ротора.

3. Визначити потужність P1ном, яку двигун споживає з мережі, і сумарні втрати потужності в двигуні  у номінальному режимі; номінальний Iном і пусковий Iпуск струми двигуна, його номінальний Mном і максимальний Mmax обертаючі моменти.

4. Розрахувати і побудувати графік залежності  M(S), де  M – обертаючий момент, S – ковзання ротора. З цій залежності визначити пусковий обертаючий момент двигуна Mпуск і кратність цього моменту  kпуск=Mпуск/Mном.

5. Розрахувати і побудувати в одній координатній системі три механічних характеристики – залежності n2(M), де n2 - частота обертання ротора, за такими умовами:

а) природну механічну характеристику при заданій напрузі мережі Uс , а також визначити з неї діапазон частот обертання ротора, при яких можлива стійка робота двигуна;

б) штучну механічну характеристику при зниженій напрузі живильної мережі на 15%, тобто при U = 0,85Uс;

в) штучну механічну характеристику при умові, що сумарний активний опір у кожній фазі обмотки ротора став у 2,2 рази більшім, ніж у двигуна, для якого розраховані попередні характеристики, тобто =2,2R2  (це можливо, якщо б даний двигун був двигуном з фазним  ротором , і тоді б у фази обмотки ротора можна було увімкнути регулювальні реостати з опорами Rр, що дорівнюють R2); при цьому  індуктивний опір фаз обмотки ротора  X20  не змінюється; напругу мережі вважати рівною Uс .

Розрахунок:

1.  Вибрати лінійну напругу живильної трифазної мережі Uс.

При з’єднанні обмоток статора зіркою , де  і – відповідно лінійна та фазна напруги обмотки статора. Тому лінійна напруга мережі  В.

2. Визначити синхронну частоту обертання поля статора n1,  номінальну n2ном  і критичну  n2кр  частоти обертання ротора.

Синхронна частота обертання поля статора

об/хв.

Номінальна частота обертання ротора

об/хв.

Критичне ковзання двигуна  SКР

Критична частота обертання ротора

об/хв.

3. Визначити потужність P1ном, яку двигун споживає з мережі, і сумарні втрати потужності в двигуні  у номінальному режимі; номінальний Iном і пусковий Iпуск струми двигуна, його номінальний Mном і максимальний Mmax обертаючі моменти.

Потужність P1ном ,  яку двигун споживає з мережі

кВт.

Сума всіх втрат у двигуні

кВт.

Номінальні лінійний та фазний струми обмотки статора двигуна:

При заданій напрузі мережі В  фази обмотки статора з’єднаються зіркою . При цьому лінійний  і фазний струми однакові:

А.

Пускові струми:    А.

Номінальний і максимальний обертаючі моменти

;

.

4. Розрахувати і побудувати графік залежності  M(S), де  M – обертаючий момент, S – ковзання ротора. З цій залежності визначити пусковий обертаючий момент двигуна Mпуск і кратність цього моменту  kпуск=Mпуск/Mном.

Залежність M(S) при    визначається формулою Клосса:

.

Пусковий момент двигуна визначається при  і дорівнює , тоді кратність цього моменту

Тепер, задаючись значеннями  S  від 0 до 1, необхідно визначити значення обертаючого моменту за формулою Клосса. При цьому зауважимо, що на частині залежності M(S), яка відповідає стійким режимам роботи двигуна  (), достатньо мати чотири точки при

.

На ділянці залежності M(S) з нестійкими режимами роботи двигуна () можна задатися такими значеннями ковзання S:  0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1.

Результати розрахунку зведено до таблицi:

|  | 0 | Sном= =0,086 | 0,2 | Sкр= =0,358 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , | 0 | 0,626 | 1,174 | 1,379 | 1,371 | 1,305 | 1,214 | 1,028 | 0,875 |

Графік залежності  M(S), де  M – обертаючий момент, S – ковзання ротора.

5. Розрахувати і побудувати в одній координатній системі три механічних характеристики – залежності n2(M), де n2 - частота обертання ротора, за такими умовами:

а) природну механічну характеристику при заданій напрузі мережі Uс , а також визначити з неї діапазон частот обертання ротора, при яких можлива стійка робота двигуна;

б) штучну механічну характеристику при зниженій напрузі живильної мережі на 15%, тобто при U = 0,85Uс;

в) штучну механічну характеристику при умові, що сумарний активний опір у кожній фазі обмотки ротора став у 2,2 рази більшім, ніж у двигуна, для якого розраховані попередні характеристики, тобто =2,2R2  (це можливо, якщо б даний двигун був двигуном з фазним  ротором , і тоді б у фази обмотки ротора можна було увімкнути регулювальні реостати з опорами Rр, що дорівнюють R2); при цьому  індуктивний опір фаз обмотки ротора  X20  не змінюється; напругу мережі вважати рівною Uс .

а) природна механiчна характеристика

об/хв

діапазон частот обертання ротора, при яких можлива стійка робота двигуна - 1500 - 963 об/хв

б) штучна механічна характеристика при зниженій напрузі живильної мережі на 15%, тобто при U = 0,85Uс

об/хв

в) штучна механічна характеристика при умові, що сумарний активний опір у кожній фазі обмотки ротора став у 2,2 рази більшім, ніж у двигуна, для якого розраховані попередні характеристики, тобто =2,2R2

об/хв

Таблиця: розрахунковi данi механiчних характеристик

| S | 0 | 0,086 | 0,2 | 0,358 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,788 | 0,8 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об/хв | 1500 | 1371 | 1200 | 963 | 900 | 750 | 600 | 318 | 300 | 0 |
| M, при U= | 0 | 0,626 | 1,174 | 1,379 | 1,371 | 1,305 | 1,214 | 1,039 | 1,028 | 0,875 |
| M, при U= | 0 | 0,453 | 0,849 | 0,997 | 0,990 | 0,943 | 0,877 | 0,751 | 0,743 | 0,632 |
| M, при | 0 | 0,297 | 0,658 | 1,039 | 1,113 | 1,248 | 1,329 | 1,379 | 1,379 | 1,341 |