РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ВИЗУАЛИСТЫ СЕРИЯ К4

Производство:

Джек Швейная машина Co., Ltd.

No 15 Аэропорт Южная дорога район Цзяоцзы, Тайчжуну Чжэцзян

Поставщик:

Общество с ограниченной ответственностью «Цимбал» Сп К. 95–341 Лодзь Позерская

ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Устройство серии K4 представляет оценят собой швейную машину с оверлоком. Машина работает на специальном столе для швейных машин. Во время использования устройства оператор должен сидеть в удобном положении на неподвижном кресле, без колеса и использовать защитные очки.

Машина предназначена для обшивки краев различных видов текстильных материалов, т.д. Тканей и Денин. Другое нецелевое использование машины – например, для пошива не текстильных материалов, пластика и т.д. Это грозит повреждением устройства, а также угрожает безопасности оператора.

НЕ ВЫБРАСЫВАЙТЕ!

Когда срок службы устройства подходит к концу, он не должен быть выброшен, а должен быть утилизирован в соответствии с положениями Директивы Европейского союза об отходах электрического и электронного оборудования (ООЭО) и Директивы об ограничениях на использование определенных опасных веществ, включенных в электрическое и электронное оборудование (РОКС).

Поэтому по окончании эксплуатации вы имеете право вернуть использованное устройство продавцу при условии приобретения вами другого, аналогичного устройства. В противном случае следует проверить правила о правильном способе утилизации устройства, проконсультироваться с компетентными государственными органами или лечебно-восстановительным учреждением.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Для того чтобы машина была безопасной,  необходимо  использовать столько  функций,   сколько у нее есть,  правильно эксплуатировать  устройство, в соответствии с инструкцией.

- Во время  использования машины особое   внимание следует уделять  основным мерам безопасности.

- Перед запуском машины внимательно прочитайте эти инструкции.

- Не используйте машину без мер безопасности. Все ограждения и другие меры безопасности должны быть на месте, когда машина готова к работе.

- Машиной может  управлять   должным образом обученный  оператор.

- Для собственной безопасности оператора рекомендуется использовать защитные очки.

- Выключите главный выключатель машины или отключите его от источника питания и убедитесь, что педаль не нажата, прежде чем приступать к следующим операциям:

- Резьба иглы, регулировка компенсации резьбы и ее резьба и замена бобины в цилиндре

- Замена иглы, ноги давления, зубов, направляющей иглы, направляющей материала и других частей

- Направо машины

- В конце задания, когда оператор покидает рабочее место и машина остается без присмотра. Если кожа или глаза вступают в контакт с какой-либо смазкой, маслом или другой жидкостью, промойте область чистой водой и обратитесь к врачу. Если вы проглотили какую-либо жидкость, немедленно сообщите об этом врачу.

- Ремонт, модификации и регулировки устройства должны проводиться квалифицированными техническими специалистами. Рекомендуется использовать только оригинальные запчасти, риск повреждения машины, возникший в результате использования, чем оригинальные запчасти, несет пользователь.

- Текущее техническое обслуживание и инспекции должны проводиться соответствующим квалифицированным лицом или техником.

- Для обслуживания электронных деталей и компонентов также требуется квалифицированный техник. Остановите машину сразу после того, как заметили повреждение или неисправность электронных компонентов.

- Чтобы обеспечить наилучшую производительность машины, рекомендуется периодически чистить ее.

- Точное выравнивание машины обеспечит лучшее качество работы и снизит уровень шума.

- Следует использовать соответствующую электрическую проводку, включая заземление.

- Машина может быть использована только для той цели, для которой она была создана. Другое использование машины не допускается.

- Любая модификация или изменение, вносимое в машинное оборудование, должно соответствовать стандартам и правилам безопасности.   Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные изменениями и модификациями машины.

- Применяются два основных предупреждения системы безопасности:

1. Не открывайте крышки любых коробок передач с электроникой двигателя и другими устройствами, не прикасайтесь никаким-либо электрическим или электронным компонентам, чтобы избежать поражения электрическим током.  	Всегда соблюдайте следующие запреты и приказы:

- никогда не используйте машину с снятыми средствами защиты от физических травм следите за волосами и частями одежды, которые могут быть «втянуты» колесом, отбеливателем, пасек люб сильный.

- Никогда не вставляйте пальцы под крышку компенсации иглы или нити.

- Во время работы машины улавливатель вращается с очень высокой скоростью, поэтому будьте осторожны, чтобы улавливатель не вызвал травмы и не забудьте выключить машину перед заменой бобины в цилиндре. не кладите пальцы под крышки машины во время работы.

- Серводвигатели работают очень тихо, пока машина неподвижна, поэтому выключите питание, чтобы избежать неожиданных запусков.

- Не используйте устройство, если электрический провод не заземлен.

- Перед подключением или отключением электропроводки выключите машину.

Спецификация

| Тип; Высокоскоростная компьютерная машина типа фрондерка с цилиндрическим слоем. Название модели; - К4. Тип стежка; Стандарт ISO :406/407/602/605. Использование; Трикотажные и трикотажные полотна с бесшовным швом, рулоны. Скорость шитья; Максимальная скорость 5500RPM Заводская настройка скорости: 4000RPM. Расстояние между иглами; 3- Игла: 5,6 мм 6,4 мм 2- Игла: 2,8 мм 3,2 мм、 5,6 мм 6,4 мм. Коэффициент переноса дофине.; 0.8–1.3. Длина стежка; 1.5мм - 4.5 мм. Тип иглы; UY128GAS 11# 、14# (стандарт 11#). Ход игольчатого стержня; 33мм. Высота под. стопки; 7.0мм. Размеры; Размер коробки: 675 мм ×450 мм ×602 мм Размеры машины: 500 мм ×380 мм × 260 мм. Вага; нетто :52Кг брутто:62Кг. |  |
| --- | --- |

Установка

- Схема вырезания столешницы

- Крепление педального стержня (цепи)

Смазка

Прежде чем приступить к работе, во избежание несчастных случаев, вызванных неожиданным запуском, отключите источник питания и дождитесь полной остановки двигателя

В момент доставки машина не смазывается маслом (сухая). Перед первым использованием убедитесь, что масло было правильно подано в устройство.

1. Заполнение бака

Рекомендуется использовать масло.

Чтобы налить масло, откройте колпачок с маркировкой « Масло»и налейте масло до уровня между нижней и верхней линиями индикатора. После заполнения включите питание, чтобы увидеть, видно ли масло в окне индикатора если нет, повторите действие.

Перед первым использованием или после длительного простоя машины смажьте игольчатый стержень и соединение иглы 2-3 каплями масла.

Использование машины

Когда игольчатая нить растягивается слишком сильноКогда игольчатая нить мало растягивается

- Регулировка  длины  стежка

Длина стежка станка регулируется в диапазоне 1,5 - 4,5 мм, в зависимости от типа  и толщины материала.

Регулировка производится  с помощью ручки длины стежка, в результате  чего вращение по часовой стрелке увеличивает  значение, а вращение  против часовой  стрелки   уменьшает  длину стежок.

- регулирование  дифференциального транспорта

Дифференциальная регулировка может производиться в диапазоне 0,8–1,3.

Регулировка производится путем ослабления регулировочного винта и подъема его для сморщивания и опускания для растяжения.

- регулировка  давления  ноги

Давление стопы должно быть максимально легким.

Регулировка производится путем ослабления регулированного винта и его поворота, в результате чего вращение по часовой стрелке увеличивает давление, а вращение в обратном направлении – уменьшает прижимную силу стопы.

- Регулировка натяжения резьбы

Натяжение нити зависит от типа материала, типа и толщины нити и условий шитья. Регулировка производится с помощью ручки натяжения, благодаря чему вращение по часовой стрелке увеличивает значение, а вращение в обратную сторону – уменьшает натяжной резьбы.

6. Проверка и замена фильтров

Из-за пыли, скапливающейся в масляном фильтре, для поддержания эффективности работы состояние фильтра следует проверять и заменять не меньше одного раза в полгода.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если брызги масла в окне управления не  являются нормой или там появляются пузырьки, фильтр следует предварительно проверить и при необходимости заменить.

Операции с блоком управления

I. Операции для K4-Д

В базовом интерфейсе первая позиция отображает «P.», вторая указывает на положение иглы (верхняя или нижняя)

- Модификация скорости

Когда отображается «P.», скорость регулируется с помощью кнопок со стрелками вверх и вниз, при этом короткое нажатие приводит к увеличению или уменьшению  скорости на 100 оборотов в минуту, длительное нажатие резкое изменение скорости. Через три секунды введенное значение будет сохранено и панель вернется в "P.".

- Изменение положения иглы

При отображении буквы «P.»   нажмите и удержите кнопку со стрелкой вверх в течение трех секунд, затем выберите верхнее или нижнее положение иглы.

- Сброс настроек к заводским настройкам

При отображении «P.»  нажмите и удерживайте кнопку со стрелкой вниз в  течении трех секунд, и  параметры вернутся к заводским настройкам (J4, J5, за исключением данных мониторинга J6).

- Описание параметров

| Нор | параметр | Закрас | Заводские настройки | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| При отображении буквы "P." нажмите и удерживайте кнопки часов в течение трех секунд, чтобы войти в технический интерфейс - панель «указатель» |  |  |  | Игла вниз и вверх а " Ф" |
| K | Регулировка светодиодной подсветки | 0-3 | 2 | 0 Выкл. 1 ~ 3 -уровни освещения |
| Л | Ограничение скорости | 05-55 | 50 | Скидка 500 об/мин каждый раз |
| M | функция позиционирования иглы | 0-1 | 1 | - - Инвалиды - - Включено |
| Час | Время отдыха | 0-6 | 3 | 0–Выкл. 10 мин |
| V | Отображение скорости | 0 | 0 | - - Выкл. - - включено |

| Нор | параметры | Описание |  |
| --- | --- | --- | --- |
| При отображении "P." нажмите и удерживайте кнопку со стрелкой вниз в течение трех секунд, чтобы войти в интерфейс мониторинга - панель укажет "Дж" |  |  |  |
| Дж1 | Скорость во времени Реальный | Указанная стоимость 100 | Кость должна быть умножена |
| Дж2 | Мощность в режиме реального времени | Указанное значение следует умножить на 10 |  |
| Дж3 | Входное напряжение | Указанное значение следует умножить на 10 |  |
| Дж4 | История напряжений | Самое низкое и самое высокое входное напряжение за всю историю |  |
| Д5 | История ошибок | Последние пяти кодов ошибки, которые произошли |  |
| Дж6 | Общее время безотказной работы | Указанное значение следует умножить на 10-рабочее время в часах |  |

- Коды ошибок

| Код Ошибка | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Е1 | Двигатель застрял | - Перегрузка двигателя-уменьшить нагрузку и перезапустить двигатель - Убедитесь, что штепсельная вилка двигателя не ослабла - Проверьте, не слишком ли толстый материал - Проверьте, не требует ли машина смазки |
| Е2 | Перегрузка на программное обеспечение | - Превышение нагрузки на двигатель - Перезагрузите компьютер через несколько минут - Проверьте, не слишком ли толстый материал |
| Е3 | неправильная запись параметров | - Перезагрузите устройство через несколько минут или сбросьте его, нажав стрелку вниз в течении 3-х секунд - Если проблема не устранена, обратитесь к постановщику. |
| Е4 | проблема с датчиком холла в двигателе | - Проверьте правильность подключения 10 базовых линий - проверьте подключение сенсорной линии Холла |
| Е5 | Сигнал от синхронизации эпохи | - Проверьте, подключен ли синхронизатор, прежде чем включать устройство - Проверьте, работает ли сигнал верхнего и нижнего положений иглы |
| Е6 | Ошибка регулятора скорости | - Убедитесь, что нижний колонтитул вернулся в правильное положение - Проверьте, не поврежден ли защитный выключатель - Проверьте правильность вывода |
| Е7 | Ошибка Ввода | - Проверьте, чиста или материнскую плату - Проверьте правильность напряжения - Подождите после включения или сброса устройства, чтобы проверить корректность всех функций на материнской плате |
| Е8 | Перегрузки не Скобяные изделия | - Выключите питание и перезагрузите устройство - Проверьте правильность напряжения - Попробуйте выполнить сброс настроек к заводским настройкам |
| Е9 | перенапряжение системы | Немедленно выключите питание и проверьте, не слишком ли напряжённое Высокий. Установите напряжение на правильное 230 вольт |
| Ест | Спардек системные напряжения | Немедленно выключите питание и проверьте, правильно ли установлено напряжение 230 вольт. После восстановления правильного напряжения перезапустите машину или восстановите заводские настройки |
| Ед. | Защитите себя Резистора Замывания | - Проверьте, не ослабла ли заглушка резистора - Проверьте правильность входного напряжения - Перезагрузите компьютер или выполните сброс настроек к заводским настройкам |

II. операции для K4-UT

1. Спецификация

| Модель | ТОПОР-59 | Напряжение питания | Переменного тока 220±20% Вольт |
| --- | --- | --- | --- |
| частота | 50 Гц / 60 Гц | Выходная мощность | 550 Вт |

| 1.электромагнит ножки давления |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВДД(+32В) | +32В |
| 2 | Сигнал выхода | Выход электромагнита |
| 2. Определение интерфейса педали |  |  |
| 1 | Педаль | Аналоговый сигнал педали |
| 2 | ВНД | 5V 数字地 |
| 3 | ВКК | +5В |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |

|  | Электромагнит Сальника |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВДД(+32В) | +32В |
| 2 | ВДД(+32В) | +32В |
| 3 | +5В | +5В |
| 4 | Светодиод-ГНД | Светодиодный входной негатив |
| 5 | ГНД(+32В) | +32Д |
| 6 | ВДД(+32В) | +32В |
| 7 | ВДД(+32В) | +32В |
| 8 | Скрытный | Скрытный |
| 9 | БХ | Электромагнит окулированное шмат |
| 10 | ДИН4 | Положительный вход датчика |
| 11 | ДИН-МЖХ | Ручной переключатель обрезки |
| 12 | ДІНІ-АК | Предохранительный выключатель |
| 11 | ДИН-МЖХ | Электромагнит облигация |
| 12 | ДІНІ-АК | электромагнитная блокировка проводки . |

.

3. Действия на панели «Описание кнопки»

| Індекс | икона | Описание | Індекс | икона | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ① |  | Положение нижней иглы | ⑪ |  | шитье W (не используется) |
| ② |  | Верхнее положение иглы | ⑫ |  | 4-ступенчастый пошив (не используется) |
| ③ |  | Автоматичний. Облигация | ⑬ |  | Счетчик усечения |
| ④ |  | Подъем нижнего колонтитула В среднем положении иглы | ⑭ |  | Беспроводной сигнал. (не используется) |
| ⑤ |  | Подъем стопы после разреза | ⑮ |  | Голосовое управление |
| ⑥ |  | Подъем нижнего колонтитула | ⑯ | А Б С Д | Стадия иглы |
| ⑦ |  | лучник | ⑰ | 8 8 8 8 8 8 8 8 | Дисплей счетчик / параметр |
| ⑧ |  | Освещение |  |  |  |
| ⑨ |  | Автоматичный датчик давления ноги |  |  |  |
| ⑩ |  | Вольний старт |  |  |  |

Функции кнопок

|  | внешность | Назва | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Вход И вывод из параметра | После включения, удерживая кнопку, вы перейдете в режим параметров. Кнопка сохраняет введенное значение и используется для выхода из параметра. |
| 2 |  | Цепь стопки | В обычном режиме шитья нажатие переключается между подъемом стопы при остановке шитья и автоматическим обрезанием/подъемом стопы в конце шитья. |
| 3 |  | Подъём светодиодной обрезки | При индивидуальном нажатии вы изменяете уровень освещения, длительное нажатие включает и выключает автоматическое обрезание резьбы |
| 4 |  | Громкоговоритель | С отчетом об ошибке b одно нажатие даст причину ошибки, длительное нажатие включает динамик; |
| 5 |  | Увеличение параметра | В настройках параметров увеличивает значение |
| 6 |  | Уменьшение параметра | В настройках параметров уменьшает значение |
| 7 |  | Левый выбор | В настройках параметров выберите шкалу параметров слева |
| 8 |  | Правильный выбор Стороны | В настройках параметров выберите шкалу параметров справа |
| 9 |  | Скинуть | Нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд для сброса |

Комбинации кнопок

Описание параметров

Режим параметров

| - В режиме ожидания нажмите кнопку "P." для входа в режим параметров - Задайте нужное значение с помощью кнопок со стрелками (вправо, влево) и плюс и минус - После изменения параметра дисплей будет мигать, нажмите «P.», чтобы сохранить изменение, затем нажмите и удерживайте «P.», чтобы выйти из интерфейса и войти в режим ожидания. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| код параметра | Область действия параметров | Заводская стоимость | Описание |
| Р99 | 0/1/2 | 1 | Голосовые указания:0 выкл., 1 - язык Учинский 2 - Узбек Ангельский |
| Р01 | 200~ 5500 | 4000 | максимальная скорость медленного шитья (превышение Максимальная скорость) |
| Р03 | 0/1 | 0 | Положение иглы: 0 - верхняя, 1 - нижняя |
| Р04 | 200 ~ 3000 | 1800 | Кодирование скорости переднего шитья |
| Р05 | 200~ 3000 | 1800 | Кодирование скорости заднего шитья |
| Р07 | 0 ~ 200 | 0 | Фронтальное кодирование количества стежка. 0 означает отсутствие кодирования; другое значение указывает на кодировку |
| Р08 | 0 ~ 200 | 0 | Обратное кодирование количества стежка. 0 означает отсутствие кодирования; другое значение указывает на кодировку |
| Р09 | 0 /1 | 0 | замедление стежка (0 - выкл., 1 - вкл.) |
| Р10 | 0 ~ 4 | 0 | Регулировка счетчика |
| Р16 | 1 ~ 3000 | 50 | Регулируемое время отклика ноги при обнаружении материала |
| Р17 | 0 ~ 99 | 0 | Автоматическая регулировка чувствительности ножки под давлением (между мин. и макс. значением 02C) |
| Р24 | 0 ~1024 | 150 | Обрезка базового положения |
| Р27 | 0 ~ 3 | 1 | Режим срабатывания обуви: 0-выкл., 1-после обрезки 2-Всегда |

потрібна голка

|  |  |  | 2: Проверка угла двигателя (нет необходимости снимать ремень) 3: Режим тестирования скорости передачи (обязательно датчик положения иглы) 4: Автоматический режим тестирования (проверка положения иглы, работа 5S, разрыв 5S |
| --- | --- | --- | --- |
| Р66 | 0 ~ 2 | 0 | 0: закрыто 2: открытый защитный выключатель |
| Р71 | 0 ~ 50 | 0 | Регулировка уровня разблокировки ноги, более низкое значение Это означает более высокую скорость замедления стопы. |
| Р76 | 1 ~ 500 | 60 | Общее время отсечения магнита мс |
| Р98 | 0 ~ 4 | 4 | Регулятор громкости, 4 = максимум |
| Р99 | 0/1/2 | 1 | Язык 0-нет сообщений, 1-китайский, 2-английский: |
| ПА0 | 0 ~9999 | 0 | При включенном датчике время задержки стопы после удаления материала, блок мс |
| ПА1 | 0 ~9999 | 50 | При включенном датчике время задержки стопы после вставки материала, блок 0,1 с |
| ПА5 | 0 ~ 3 | 0 | 0:Запуск голосовых подсказок, сообщений о кнопках, параметрах и ошибках. 1-Только включение 2-сообщения о кнопках и параметрах, 3 все |
| ПА6 | 1 ~ 100 | 1 | Пропорции барабанной нити |
| ПА7 | 1 ~ 9999 | 1 | Определение значения барабанной нити |
| ПА8 | 0 ~ 6 | 0 | Режим подсчета швов 0:никакой 1:начисление и сброс при максимальном значении 2: обратный отсчет и сброс при нуле 3 начисления и отчет об ошибке при максимуме. значения, ручной сброс 4: обратный отсчет и отчет об ошибках при нуле, ручной сброс 5: выставление счетов и отчет об ошибках на максимум. стоимости Не прекращая шитья-машина, остановится после усечение, ручной сброс 6: обратный отсчет и отчет об ошибках на Ноль без остановки шитья-машина остановится после усечение, ручной сброс |
| ПА9 | 1 ~ 100 | 1 | Пропорции подсчета сшитых элементов |
| ПАА | 1 ~ 9999 | 1 | Общее количество позиций |
| ПАБ | 0 ~ 4 | 0 | Режим подсчета (0: ручной, 1: автоматический подсчет, 2: автоматический обратный отсчет, 3: автоматический обратный отсчет до достижения PAA, двигатель остановится , ручной сброс в режим начисления, 4 : автоматический подсчет пока значение PAA не будет достигнуто, двигатель остановится, вручную сбросится в режим обратного отсчета |

Параметр мониторирование

| Код параметра | Описание | Код параметра | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 010 | Подсчет швов | 025 | Выборка напряжения в базе |
| 011 | Подсчет элементов | 026 | Текущее значение скорости передачи головки машины |
| 012 | Скорость тока Голова | 027 | Общее время работы двигателя (В часах) |
| 013 | Триб чайника Галла | 028 | Пример значения напряжения И взаимодействие с головкой машины |
| 020 | Натяжение рельса | 029 | Версия программного обеспечения ЦСП |
| 021 | Скорость головы | 02А | Входное значение образца аналогового 1 |
| 022 | Фазовая интенсивность | 02Б | Пример аналогового входа |
| 023 | Начальный угол | 02С | Счетчик ошибок |
| 024 | Угол наклона машины | 030-037 | История кодов ошибок |

Коды аварийных сигналов

| Код алармист | Описание | Решение |
| --- | --- | --- |
|  | Сигналізації лучника | Достигнуто макс, нажмите клавишу «P», чтобы выключить будильник, начните отсчет снова |
|  | Сигнализация лучника облигация | Достигнуто макс., нажмите клавишу P., чтобы выключить будильник, начните отсчет снова |
|  | Сигнализации Время простоя | Подождите 30 секунд, затем снова включите устройство |
|  | Предупреждающий сигнал отклонения головки | Выровняйте голову до тех пор, пока сигнализация не прекратится |
|  | Стен Выдерживания | Выключите устройство, снова включите его через 30 секунд. если блок управления по-прежнему не работает, замените его на новый и обратитесь в службу. |

Коды ошибок

При возникновении  ошибки сначала проверьте следующее:

12、、 все ли соединения правильные, если электрические соединения головки правильно подобраны 	 3 、	Сброс системы

| Код Ошибка | Описание | Решение |
| --- | --- | --- |
| Ошибка-01 | Перегрузка Скобяные изделия | Выключите устройство, снова включите его через 30 секунд, если блок управления все еще не работает замените его и обратитесь в службу |
| Ошибка-02 | Перегрузка программного обеспечения |  |
| Ошибка-03 | Слишком низкое напряжение в системности | Отключите блок питания коробки, проверьте значение напряжения (не ниже ли оно 176В). Стабилизируйте напряжение и перезапустите блок управления. Если коробка по-прежнему не работает должным образом, замените ее и обратитесь в службу. |
| Ошибка-04 | Слишком высокое напряжение | Отключите блок питания, проверьте значение напряжения (не выше ли оно 264В). Стабилизируйте напряжение и перезапустите блок управления. Если коробка по-прежнему не работает должным образом, замените ее и обратитесь в службу. |
| Ошибка-05 | Слишком высокое рабочее напряжение |  |
| Ошибка-06 | Ошибка магнитной цепи | Отключите блок питания, проверьте магнитные соединения, чтобы увидеть, не ослаблены ли они. Затем перезагрузите систему. Если он по-прежнему не работает должным образом, замените блок управления и обратитесь в службу. |
| Ошибка-07 | Ошибка схемы обнаружения ссылки | Переключите машину, снова включите ее через 30 секунд, если блок управления все еще не работает, повторите операцию несколько раз. Если ошибка повторяется, замените поле и обратитесь в службу |
| Ошибка-08 | Блок Ротора сальника | Отключите питание, проверьте соединения двигателя, чтобы убедиться, что они ослаблены. Убедитесь, что в двигателе не застряло инородное тело. Затем перезагрузите систему. Если он по-прежнему не работает должным образом, замените блок управления и обратитесь в службу. |
| Ошибка-09 | Повреждение тормозной системы | Отключите блок питания, проверьте соединения белого резистора на плате питания, не разрыхлены ли они. затем перезагрузите систему. если он по-прежнему не работает должным образом, замените блок управления и Обратитесь в службу. |
| Ошибка-10 | Ошибка | Проверьте подключения панели управления, если они не являются |

|  | Коммуникации HMI | пользован. Затем перезагрузите систему. Если он по-прежнему не работает должным образом, замените блок управления и обратитесь в службу. |
| --- | --- | --- |
| Ошибка-11 | Ошибка сигнала положения иглы в головке Машини | Проверьте наличие свободных соединений между блоком синхронизации рамы головки машины и контроллером. затем перезагрузите систему. Если он по-прежнему не работает Правильно замените блок управления и обратитесь в службу. |
| Ошибка-12 | Ошибка определения начального угла Сальника | Выключайте и снова включайте питание 2-3 раза. Если ошибка повторяется, замените блок управления и обратитесь в службу. |
| Ошибка-13 | Ошибка датчика Халла сальника | Проверьте наличие свободных соединений датчиков двигателя. затем перезагрузите систему. если он по-прежнему не работает должным образом, замените блок управления и обратитесь в службу. |
| Ошибка-14 | Ошибка чтения ЦСП через прошивку | Выключите машину, снова включите ее через 30 секунд, если блок управления по-прежнему не работает, повторите операцию несколько раз. Если ошибка повторяется, замените поле и обратитесь в службу |
| Ошибка-15 | Обеспечение перерасхода средств Частота вращения двигателя |  |
| Ошибка-16 | Неправильное направление вращения двигателя |  |
| Ошибка-17 | Ошибка чтения HMI по прошивке |  |
| Ошибка-18 | Перегрузка двигателя |  |
| Ошибка-19 | Предупреждение при выключении переключателя | Установите ведущее лезвие в правильное положение, проверьте, правильно ли работает переключатель |