Лайфхаки проверки качества стройматериалов.

- Не используйте просроченные строительные смеси. Технологические свойства таких смесей теряются.

- Качественный цемент при сжатии в руке просыпается сквозь пальцы.

- Качество грунтовки можно проверить налив немного на ладонь и сжав ее. Должно быть ощущение липкости.

- Проверить качество плитки можно, сложив,  две плитки  лицевой стороной  друг к другу. Между ними не должно быть зазора.

- После покупки гипсокартон нельзя хранить лежа, а только установив на ребро. Так он останется ровным.

- При покупке обоев не забудьте проверить тон и цвет каждого рулона. Они могут отличаться.

- Если водоэмульсионная краска осела и сверху толстый прозрачный слой эмульсии, проверьте срок годности – скорей всего она просрочена.

- Качество самореза легко проверить – при надавливании на кончик качественного самореза вы уколитесь.

- Ворса из кистей для покраски не должна осыпаться, иначе при покраске поверхность не будет ровной.

- Если на брусе синева, значит он,  поражен грибком.

Лайфхак:  отделочные работы.

- Под пластиковый потолок в ванной комнате нельзя  делать каркас из деревянного бруса.

В виду перепада влажности меняется структура дерева и получаются изгибы.  Потолок становится неровным, между пластиком появляются трещины, теряется внешний вид.

- Чтобы гипсокартон легко изгинался в нужную вам форму, намочите одну сторону водой и оставьте на пару часов.

- Для того чтобы добиться качественной покраски водоэмульсионной краской - используйте велюровый валик.

- Не расстраивайтесь, если после поклейки обоев у вас образовались воздушные пузыри. Наберите клей в шприц и заполните пустоты. Через 10-15 минут выдавите излишки клея и разгладьте обои.

- Чтобы легко и быстро снять старые обои, намочите их  теплой  мыльной водой.

- Если в цементно-песчаный раствор добавить немного жидкого мыла, раствор  будет эластичным и не осядет.

- Линолеум ляжет на пол ровно и без изгибов, если предварительно расстелить его за сутки до укладки.

- При покраске пола масляной краской в краску нужно добавить 10%  лака. Это придаст долговечность цвету и блеску полов.

- Наклейте на линию отреза ламината малярный скотч, тем самым вы избежите сколов.

- При монтаже плинтусов  уголки и заглушки нужно посадить на жидкие гвозди или клей для того, что бы уголки плинтуса не сбивались во время мытья полов.

Лайфхак: как выбрать обои.

- При неровных стенах не нужно выбирать тонкие обои – видно все изъяны.

- В комнатах с неправильной формой не подойдут обои с яркими узорами.

- В темную комнату нужно клеить светлые обои.

- В коридоре и кухне лучше использовать моющие обои, так дольше будет свежий внешний вид.

- Обои с большим рисунком желательно клеить в больших комнатах.

- В низкую комнату обои нужны с вертикальным рисунком, так визуально расширится пространство.

- В комнате с солнечной стороной нужно клеить обои с высокой светостойкостью.

- В детской комнате кстати придутся фотообои, как интересный элемент декора.

- Если на стену будете вешать картины, наклейте обои с мелким рисунком или однотонные.

- При выборе обоев нужно учитывать все факторы: высоту, длину и ровность стен, стиль комнаты и ее проходимость.

Лафхаки для балкона.

- Ремонт квартиры лучше всего начать с балкона и непроходных комнат, так вы избежите лишней перестановки.

- С помощью обустройства балкона можно увеличить общее пространство квартиры.

- Прежде чем обустраивать балкон, определите его функциональное значение. От этого будет зависеть весь ремонт.

- Балкон  утеплять лучше пенопластом, так как он не продувается ветром.

- При отделке балкона используйте влагостойкий гипсокартон ввиду перемены влажности.

- С помощью жалюзи на балконе можно регулировать количество света.

- Гидроизоляцию лучше сделать с помощью универсальной жидкой резины, она не боится воздействия внешней агрессивной среды (перепада температур).

- Не стелите ламинатом полы балкона, при первом попадании влаги он разойдется по швам.

- С помощью остекления балкона пластиковыми окнами (ПВХ) вы добьетесь утепления и шумоизоляции.

- Стены  балкона лучше штукатурить. Сайдинг, пластик легко ломается.

Лайфхаки для гостиной

- Для многофункциональности гостиной – зонируйте пространство.

- Чтобы интерьер в гостиной после оформления был современным, выберите один стиль и придерживайтесь его.

- Если для драпировки стен вы выбрали однотонные обои, сделайте яркий акцент. Можно играть освещением, повесить картину или сделать ударение на камин.

- Раздвиньте пространство с помощью зеркал.

- Придайте должное значение декорированию окон – именно шторы задатут характер интерьеру.

- Создайте в гостиной зону релакса с помощью большого дивана, удобного кресла или оригинального пуфа.

- Если не можете определиться с интерьером гостиной, выбирайте классику – это всегда в моде.

- Если интерьер гостиной наскучил, можно сменить шторы, поменять чехлы подушек на диване или постелить новый коврик.

- Гостиную нужно заполнить фотографиями вашей семьи, сувенирами из путешествий – так интерьер станет неповторимым, с вашей историей.

Лайфхаки организации пространства в квартире.

- Если в доме нет отдельного места  для хранения детских вещей, прикрепите в шкафу планку для тремпелей ниже основной.

- Двухъярусная кровать в детской комнате освободит дополнительное пространство для игр.

- Самоклеющиеся крючки  можно использовать, подвесив на них ключи.

- Над туалетным столиком можно прикрепить магнитную ленту для хранения заколок.

- Полки разнообразного дизайна можно использовать, как удобный органайзер для мелких вещей, будет не скучно и удобно.

- Кладовку в квартире можно использовать как гардероб.

- Можно сделать интересный настенный держатель для велосипеда, этим вы решите сразу две задачи – хранение и оригинальный арт-объект.

- В малогабаритной спальне удачно впишется откидная кровать.

- Под высокой кроватью можно сделать нишу для хранения белья.

Лайфхаки по ремонту квартиры.

- Чтобы быстро и хорошо  прогрунтовать стены, воспользуйтесь садовым опрыскивателем.

- Стяжку нужно делать после отделки стен и потолков, так будет меньше пыли от шпаклевки.

- Не ставьте маяки шире 120 – 150 см, не будет прогиба правила.

- Добавьте в водоэмульсионную краску 1 литр воды на ведро и слоя покраски будут тоньше и равномернее.

- Оставляйте швы между гипсокартоном 2 – 3 мм, после заделки шов будет крепче.

- Не смешивайте цементно-песчаный раствор с клеем для плитки, он просто свернется.

- Первую полосу обоев нужно клеить по линии, сделанной отвесом.

- Для каркаса под гипсокартон  прикрутите по горизонтали CD-профиль, что придаст жесткость для выравнивания и крепления к П-образкам вертикально стоящий СD. В результате мы получаем экономию времени и гарантию качества.

Лайфхаки: распространенные ошибки ремонта квартиры.

- Перед покраской деревянных изделий не грунтуйте их олифой – это недолговечно.

- Масляная краска не наносится толстыми слоями – будет лопаться.

- Если залить стяжку крепким цементно-песчаным раствором - после высыхания она лопнет.

- Не устанавливайте розетки в полу -  пользоваться не очень удобно, полы помыть невозможно.

- По гладким стенам не шпаклюйте без сетки – при поклейке обоев они отпадут.

- Устанавливайте ванну с наклоном к сливу, поставите по уровню – будет застаиваться вода.

- Красите стены? А вы подумали о грязных пятнах вокруг розетки?

- Не экономьте на сантехнике – обойдется дороже.

- Плитка на полу должна быть ровной без шероховатостей, иначе уборка будет длительной и некачественной.

- В ванной обязательно установите вытяжку.

- В последнюю очередь при ремонте квартиры нужно менять унитаз и входную дверь, иначе к концу ремонта они пострадают больше всех.

Лайфхаки: совмещение ванны с туалетом.

- Если перегородка между ванной и туалетом несущая, объединение этих комнат отпадает.

- Прежде чем начать перепланировку, нужно согласовать и подготовить документы в соответствующих органах.

- Если у вас большая семья (больше двух человек), а ванная комната одна, совместив ее с туалетом, вы  причините массу бытовых неудобств.

- Прежде чем начать ремонт в ванной, совмещенной с туалетом, определитесь с набором сантехники и местами хранения – это поможет сделать дизайн визуально эстетичным.

- Убрав перегородку между ванной комнатой и туалетом, можно не только увеличить пространство, но и сократить расходы на ремонт.

- Если ванная комната маленькая, лучше вместо ванны поставить душевую кабинку с прозрачными дверцами, таким образом, визуально расширяется и экономится пространство.

- Пригласите для монтажа и разводки водопровода профессионала, в результате вы избежите в будущем аварийных ситуаций.

- Для экономии времени установите двойной умывальник.

- Розетки в ванной комнате лучше использовать с заземлением и крышечками, так вы их защитите от влаги и пыли.

- Для хорошей вентиляции в совмещенном санузле двери нужно устанавливать  с повышенной влагостойкостью (например МДФ) и с вентиляционными отверстиями.

Лайфхаки расстановки мебели.

- Прежде чем расставить мебель, продумайте,  как вы будете двигаться по комнате и нарисуйте чертеж.

- С помощью мебели можно зонировать пространство.

- Не нужно ставить всю мебель возле одной стены, этим вы нарушите баланс и перегрузите интерьер.

- Не расставляйте мебель по периметру, так вы  строго очертите границы комнаты.

- Ассиметрично расставив мебель,  вы добьетесь объема пространства и скроете все недостатки – кривые стены, непропорциональность помещения и т. д.

- Если мебели много, комната кажется тесной.

- Чтобы достичь гармонии в комнате, мебель должна сочетаться друг с другом.

- Если потолки комнаты высокие, нельзя укорачивать их низкой мебелью.

- Симметричная расстановка мебели хорошо смотрится в классическом интерьере.

- Мебель нужно расставить так, чтобы из всех точек комнаты она смотрелась гармонично.