Усилитель тормозов вакуумный

Общее назначение

Усилитель тормозов предназначен для создания дополнительного усилия, при нажатии педали тормоза и передачи его к ГТЦ. То есть, устройство (в данном случае – вакуумное) помогает водителю воздействовать на главный тормозной цилиндр с большим усилием.

Из чего состоит

Металлический корпус вакуумного усилителя выглядит как эллипсоид вращения или приплющенный усеченный конус. Непосредственно к нему крепится ГТЦ. Внутри корпуса находятся:

- диафрагма, разделяющая внутреннее пространство на две камеры – воздушную и вакуумную;

- рабочий клапан, контролирующий канал между двумя камерами;

- толкатель педали тормоза, открывающий рабочий клапан;

- возвратная пружина, увеличивающая (при распрямлении) объем вакуумной камеры;

- шток, толкающий поршень ГТЦ.

Если нужно заменить усилитель тормозов, желательно подобрать деталь, соответствующую вашей модели автомобиля. Это избавит вас от возможных проблем с подгонкой креплений.

Особенности

Сколько бы мы ни говорили об ослабевшей/сломавшейся возвратной пружине, о порвавшейся диафрагме или о разгерметизации корпуса, главным признаком выхода из строя вакуумного усилителя тормозов является невозможность создания разрежения внутри вакуумной камеры. Если это произошло, дальнейшие действия должны сводиться к тому, чтобы купить новый вакуумный усилитель тормозов. Ремонтировать его нет никакого смысла: после разборки корпуса заменить диафрагму или возвратную пружину несложно, а вот обеспечить герметичность узла (в условиях гаража) – уже не удастся. При этом стоимость усилителя – невысока.

Преимущества оригинального производства

Приобретая любой из элементов тормозной системы, принято полагаться на гарантии качества, предоставляемые заводом-изготовителем в виде сертификата. Все же речь идет о безопасности движения вашего автомобиля. В нашем интернет-магазине вы может заказать фирменный вакуумный усилитель тормозов или его менее дорогой аналог, на который также есть сертификат качества.

Уникальность 100%: https://text.ru/antiplagiat/5b40ef332d2b9