Стандарти виготовлення рушниці

Рушницю виготовлено відповідно до найвищих стандартів безпеки та надійності компанії «Марлін». Рушниця пройшла випробування високим тиском, на стрільбищі та точність заводського збирання. Виготовлена згідно традицій та інженерного мистецтва, ваша рушниця – продукт науково-технічного досвіду компанії «Марлін».

Перед використанням даної рушниці

Уважно прочитайте дану інструкцію перед використанням рушниці. Суворо дотримуйтесь вимог попереджень. Також слід чітко виконувати правила техніки безпеки, перелічені в параграфі «Інструкції з техніки безпеки під час використання рушниці компанії «Марлін».

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: рушниці компанії «Марлін» спроектовані та виготовлені з можливістю використовувати патрони заводського виготовлення відповідно до вимог «Інституту виробників спортивної зброї та амуніції» та стандартів надійності та безпеки. Оскільки існує можливість використовувати кулі та набої різних типів, розважливість власника, необхідний досвід та той факт, що велика кількість травм спричиняється ручною набивкою патронів, компанія «Марлін» не подає жодних рекомендацій стосовно амуніції, що подається вручну.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: перед збиранням, використанням або розбиранням рушниці слід уважно ознайомитися з рекомендаціями, викладеними в даній інструкції.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: зміна або псування серійного номеру будь-якої вогнепальної зброї є порушенням законодавства.

Інструкція з техніки безпеки

під час використання рушниці компанії «Марлін»

Ознайомтеся з керівництвом з експлуатації перед використанням вогнепальної зброї.

Якщо відсутності досвіду користування вогнепальною зброєю, рекомендується відвідати навчання з техніки безпечного використання вогнепальної зброї під керівництвом кваліфікованого інструктора.

- Поводьтеся з вогнепальною зброєю, немов вона заряджена та готова до використання.

- Не спрямовуйте рушницю в напрямку потенційних цілей, якщо не маєте наміру стріляти.

- Тримайте запобіжник у безпечній позиції до готовності до стрільби.

- Тримайте рушницю незарядженою та з пустим патронником, якщо ви не полюєте.

- Перед початком стрільби переконайтеся в надійності затвору рушниці.

- Амуніція, що розташовується за межами прямої видимості, може бути небезпечною.

- Для уникнення рикошетів ніколи не стріляйте в воду та тверду, пласку поверхню.

- Не бігайте, не перелазьте та не стрибайте з зарядженою рушницею.

- Не залізайте та не злазьте з дерева або вишки для полювання з зарядженою рушницею.

- Не дозволяйте іншим особам передавати заряджену вогнепальну зброю, перебуваючи на вишці для полювання.

- Не сідайте та не керуйте автомобільним засобом з зарядженою рушницею.

- Не опирайте заряджену зброю на будь-який предмет.

- Не бийте, не кидайте та не трясіть зарядженою рушницею.

- Не підтягуйте рушницю дулом до себе.

- Під час стрільби одягайте засоби захисту слуху.

- Одягайте протиударні окуляри під час стрільби, розбирання або чищення зброї.

- Не вживайте алкогольних напоїв і медичних препаратів перед та під час стрільби.

- Користуйтеся набоями лише відповідного діаметру, калібру, розміру та форми, що відповідають параметрам зброї.

- Не використовуйте пошкоджені, забруднені, модифіковані або неправильно заряджені набої.

- Утримуйте барабан і механізм зброї в чистоті.

- Не використовуйте несправну зброю. Не намагайтеся силою звільнити затвор, що заклинив.

- Переконайтеся, що інші особи знаходяться поза зоною викиду гільз або набоїв.

- Не використовуйте частини від інших видів зброї, перевіряйте правильність і повноту процедури збирання та розбирання зброї.

- Перед очищенням переконайтеся, що патронник, затвор і магазин абсолютно пусті.

- Повністю розряджайте рушницю перед її зберіганням, транспортуванням та перед тим, як залишити її без нагляду.

- Зберігайте рушницю та амуніцію окремо, під замком та в недосяжному для дітей місці.

Невиконання даних правил або інших інструкцій, викладених в даній інструкції, може призвести до травм.