ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

ТОВ «Кіровоградпостач»

_________________  Тарасенко О.С.

«____» ______________ 20____ р.

Приймання меляси

Правила приймання

- Бурякову мелясу приймають партіями.

- Кожна партія повинна мати сертифікат якості (назва підприємства-виробника і його товарний знак, номер партії, назва продукту, назва і адресу одержувача, дата відвантаження, кількість і номер цистерн, масу нетто, результати показників якості фізико-хімічні і мікробіологічні, дату проведення випробувань. Згідно якого стандарту (ДСТУ 3696-98).

- Для перевірки якості проводять вибірку від партії (об’єднану пробу).

- Контроль якості за органолептичними і фізико-хімічними показниками здійснюється для кожної партії.

- У разі одержання незадовільних результатів хоча б по одному показнику. Проводять повторний відбір проб.

- Контроль мікробіологічних показників проводять один раз на місяць.

Відбирання проб

- Проби відбирають пробовідбірником з цистерни.

- Відібрані проби перемішують для приготування об’єднаної проби масою не менше 1,5 кг.

- Об’єднану пробу ділять на дві частини, одну з яких направляють в лабораторію, другу залишають для повторних випробувань. Термін зберігання цієї проби 3 міс.

- Проби маркують етикетками із зазначеннями (назва продукції, назва підприємства, назва одержувача, номер партії, маса, номер цистерни, дата відбору, підпис осіб, що відібрали пробу).

- Відбір проб для мікробіологічного аналізу проводять:

- Проби відбирають асептичним методом, які виключають мікробне зараження продукту із навколишнього середовища.

- Проби відбирають в стерильний посуд, горло якої попередньо обпалюють в полум’ї горілки.. проби відбирають за допомогою стерильних інструментів.

- Ємності об’ємом більше 1000 см3 відбирають проби з різної глибини не менше ніж з трьох шарів.

- При відборі проби з резервуару оснащеного кранами не менше ніж з трьох рівнів до одного посуду. Кран спочатку промивають, витирають ватою, змоченою в етиловому спирті, і обпалюють полум’ям, потім зливають до 500 см3 меляси. І лише після цього відбирають пробу в посуд таким чином, щоб бажана кількість рідини випускалась безпосередньо в посуд.

- Посуд, інструменти і матеріали стерилізують одним із способів: насиченою парою в стерилізаторі за температури (121±2)оС протягом 30 хвилин, гарячим повітрям у стерилізаторі з примусовою циркуляцією повітря за температури 170-175оС протягом 60 хв, без примусової циркуляції повітря при температурі 180-185оС протягом 15 хв. при температурі 165-170оС протягом 120 хв.

- Посуд призначений для мікробіологічного аналізу спочатку миють, а нову спочатку кип’ятять в підкисленій воді (розчин соляної кислоти масовою часткою 1-2%) протягом 15 хвилин, потім ополіскують дистильованою водою і стерилізують. Посуд стерилізують в сушильній шафі при температурі 170оС протягом 2 годин чи в стерилізаторі при температурі (121±2)оС протягом 30 хвилин з наступним підсушуванням. Чашки Петрі, піпетки стерилізують  загорнутими в папір чи в металевих пеналах. В кінець піпетки попередньо вкладають шматок вати. Резинові пробки стерилізують в стерилізаторі, загорнутими в папір. Стерильний посуд зберігають в щільно закритих шафах.

- Широкогорлий посуд з пробою закривають пробкою з вати, зверху проби накладають чистий папір і щільно притискають його до горловини посуду; банки закривають кришками, попередньо обробленими спиртом. Маркують етикетками (номер резервуара, кран, дата відбору).

- Відібрані проби, призначені для аналізу за межами підприємства пломбують, опечатують печаткою. Проби споряджають актом відбирання проб (назва продукту, назва підприємства-виробника, номер партії, дата відбору, мета мікробіологічного аналізу, підпис особи, що відібрав пробу). Термін перевезення не більше 12 год з часу відбирання проб.

Органолептичні показники

| Назва показника | Характеристика | Метод випробування |
| --- | --- | --- |
| Зовнішній вигляд | Густа в’язка непрозора рідина | 1 |
| Колір | Від коричневого до темно-бурого | 1 |
| Запах | Властивий буряковоцукровій мелясі без стороннього запаху | 1 |
| Назва показника | Характеристика | Метод випробування |
| Смак | Солодкий з гіркуватим присмаком | 1 |
| Розчинність у воді | Повна, розчиняється у будь-яких співвідношеннях у гарячій і холодній воді | 1 |

Фізико-хімічні показники

| Назва показника | Норма | Метод випробування |
| --- | --- | --- |
| Масова частка сухих речовин, %, не менше | 75 | 2 |
| Масова частка сахарози, %, не менше | 43 | 3 |
| Масова частка суми цукрів, що зброджуються, %, не менше | 44 | 4 |
| рН | 6,5-8,5 | 5 |

Мікробіологічні показники

| Назва показника | Норма | Метод випробування |
| --- | --- | --- |
| Загальна кількість мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів, КУО в 1 г, не більше | 1,0*105 | 6 |
| Плісняві гриби, КУО в 1 г, не більше | 1,5*104 | 6 |

Проведення аналізів

- Визначення зовнішнього вигляду, кольору, запаху, смаку і розчинності у воді

Апаратура і матеріали:

- Ваги лабораторні загального призначення третього класу точності з найбільшою границею зважування 1 кг

- Стакан 250мл

- Склянка з притертою пробкою місткістю 250 мл

- Паличка скляна

- Циліндр 100 мл

- Вода дистильована

- Годинник механічний

- Термометр рідинний скляний з ціною поділки 1оС і діапазоном вимірювання температури від 0-100оС.

Проведення випробування

Зовнішній вигляд і колір бурякової меляси визначають візуально.

Для визначення запаху бурякову мелясу наливають у склянку з притертою пробкою місткістю 250 мл на ¾ її об’єму. Склянку закривають пробкою і витримують у приміщенні протягом 1 год.  Запах визначають на рівні краю склянки відразу після її відкривання.

Для визначення смаку зважують 25 г бурякової меляси, розчиняють у 100 мл гарячої дистильованої води. Одержаний розчин охолоджують до температури (20±1)оС і визначають смак.

Для визначення розчинності у воді зважують 100 г бурякової меляси і змішують з 100 мл дистильованої води. Бурякова меляса повинна легко розчинятися у будь яких співвідношеннях у гарячі і холодній воді.

- Визначення масової частки сухих речовин

Метод ґрунтується на вимірюванні показника заломлення бурякової меляси за допомогою рефрактометра.

Апаратура, матеріали і реактиви

- Ваги лабораторні загального призначення третього класу точності з найбільшою границею зважування 1 кг

- Посудини для розведення цукрових продуктів методом  1:1

- Циліндр 100 мл

- Стакан 250 мл

- Вода дистильована

- Термометр рідинний скляний з ціною поділки 1оС і діапазоном вимірювання температури від 0 до 100 оС

- Баня водяна

- Рефрактометр лабораторний

- Паличка скляна

Проведення випробування

- Масову частку сухих речовин у буряковій мелясі визначають у розчинах меляси, розведених дистильованою водою у співвідношенні 1:1

- Зважують 50 г меляси додають 30-35 см3 гарячої дистильованої води і ретельно перемішують.

- Розчин меляси охолоджують до температури 20оС і доводять дистильованою водою за температури 20оС до постійної маси у 100 г, ретельно перемішують і в одержаному розчині визначають рефрактометром масову частку сухих речовин. Для цього на чисту суху поверхню вимірювальної призми наносять декілька крапель досліджуваного розчину меляси, розподіляють її скляною паличкою тонким шаром на усій поверхні призми і повільно опускають верхню камеру. Дзеркалом направляють світло в одне із вікон рефрактометра в разі закритого другого вікна. Переміщенням окуляра вводять у поле зору приладу межу світлотіні і встановлюють її на різкість. Потім переміщують окуляр до сполучення візирної лінії з межею світлотіні. Положення її на шкалі фіксує результат визначення.

- Якщо під час знімання рефрактометра температура розчину має відхилення від 20оС, то в одержане значення вводиться поправка на температуру.

Опрацювання результатів

Масову частку сухих речовин Р у відсотках визначають за формулою

Р=2*Р1

Де 2- коефіцієнт

Р1- показання шкали рефрактометра

За кінцевий результат випробування приймають середнє арифметичне результатів двох паралельних визначень, допущена розбіжність між ними не повинна перевищувати 0,5%.

- Визначення масової частки сахарози

Метод ґрунтується на визначенні масової частки сахарози у буряковій мелясі вимірюванням кута обертання площини поляризації за допомогою цукрометра.

Апаратура, матеріали і реактиви

- Цукрометр з кварцевим компенсаційним клином або з компенсатором, що обертається, з міжнародною цукровою шкалою, яка оснащена монохроматичним джерелом світла.

- Трубки поляриметричні довжиною (100,00±0,02), (200,00±0,02) мм з покривним склом з прозорого оптичного скла товщиною від 1 до 2 мм з паралельними і рівними поверхнями.

- Ваги лабораторні загального призначення другого класу точності з найбільшою границею зважування 200 г третього класу точності з найбільшою границею зважування 1 кг.

- Термометр рідинний скляний з ціною поділки 1оС і діапазоном вимірювання температури від 0 до 100оС.

- Термометр рідини, що дозволяє підтримувати температуру з відхиленням від заданого значення ±0,1оС.

- Чашка нейзільберова місткістю 150 см3.

- Колба мірна 100, 250, 1000 мл

- Лійка

- Циліндр 10, 100, 2000

- Секундомір

- Стакан 250 мл

- Скло годинникове

- Папір фільтрувальний лабораторний марки Ф

- Вода дистильована

- Натрію гідроксид

- Свинець азотнокислий

- Ефір етиловий

- Баня водяна

- Паличка скляна

Підготовка до випробування

Приготування реактиву Герлеса

Реактив Герлеса складається з двох розчинів: Герлеса І і Герлеса ІІ

Розчин Герлеса І 340 г азотнокислого свинцю розчиняють дистильованою водою у мірній колбі  місткістю 1000 см3 і доводять дистильованою водою до мітки.

Розчин Герлеса ІІ 32 г гідроксиду натрію розчиняють дистильованою водою у мірній колбі місткістю 1000 см3 і доводять дистильованою водою до мітки.

Проведення випробування

Зважують у нейзільберовій чашці 65 г бурякової меляси з похибкою ±0,01 г, розчиняють невеликими порціями теплої дистильованої води і за допомогою лійки переводять у мірну колбу місткістю 250 см3, охолоджують і освітлюють розчином реактиву Герлеса у кількості 30-50 см3, додаючи по 5-10 см3 кожного, частинами за 4-6 заходів.

Процес освітлення здійснюють таким способом: у колбу з розчином меляси додають розчин Герлеса І і через 15-20 с таку ж саму кількість розчину Герлеса ІІ. Суміш перемішують легким обертанням колби протягом 1,5-2,0 хв, потім знову додають освітлювач. Потім доливають дистильованою водою в такому об’ємі, щоб рівень розчину не досягав 2 см 3 до мітки.

Колбу з розчином розміщують у термостаті на 15 хв для досягнення температури (20,0±0,1)оС. Піну, що утворилася на поверхні розчину, видаляють краплею етилового ефіру. Розчин доливають дистильованою водою до мітки і перемішують. Перед фільтруванням розчин залишають на 5 хв для осаджування осаду. Розчин фільтрують, покриваючи фільтрувальну лійку годинниковим склом, щоб уникнути випаровування. Перші 10 см3 фільтрату зливають.

Відфільтрований розчин заливають в поляриметричну трубку з кожухом для водяного охолодження так, щоб не утворились бульбашки повітря, поміщають у камеру цукрометра і підключають до термостата, в якому підтримується температура (20,±0,1)оС. Проводять три вимірювання з похибкою, яка дорівнює точності приладу, і обчислюють середнє арифметичне значення.

Перед початком вимірювання необхідно перевірити настроювання цукрометра за допомогою контрольної кварцевої трубки і поляриметричної трубки з дистильованою водою.

Опрацювання результатів

Масову частку сахарози П у відсотках до маси бурякової меляси обчислюють за формулою

П=П200

П200-середнє арифметичне відліку по шкалі цукрометра у разі використання поляриметричної трубки довжиною 200 мм.

Під час використання поляриметричної трубки довжиною 100 мм середнє арифметичне значення відліків по шкалі цукрометра перемножують на два.

За кінцевий результат випробування приймають середнє арифметичне результатів двох паралельних визначень, допущена розбіжність між якими не повинна перевищувати 0,4%.

- Визначення масової частки суми цукрів, що зброджуються

Суму цукрів, що зброджуються, розраховують за спеціальною формулою з урахуванням результатів визначень величини прямої поляризації (масової частки сахарози), інверсійної поляризації і масової частки редукувальних речовин у досліджуваній мелясі.

Визначення інверсійної поляризації

Метод грунтується на гідролізі сахарози меляси під впливом розведених водних розчинів кислот, що супроводжується зміною направлення обертання площини поляризації.

Апаратура, матеріали і реактиви

- Цукрометр з кварцевим компенсаційним клином та з компенсатором, що обертається, з міжнародною цукровою шкалою, яка оснащена монохроматичним джерелом світла.

- Трубки поляриметричні довжиною (100,00±0,02), (200,00±0,02) мм з покривним склом з прозорого оптичного скла товщиною від 1 до 2 мм з паралельними і рівними поверхнями.

- Термометр рідинний скляний з ціною поділки шкали 0,1 і 1оС і діапазоном вимірювання температури від 0 до 100оС.

- Термостат рідинний, що дозволяє підтримувати температуру з відхиленням від заданого значення ±0,1оС.

- Піпетка

- Колба мірна 100 мл

- Циліндр 50, 100, 500 мл

- Стакан 150, 1000

- Секундомір

- Баня водяна

- Скло покривне

- Паличка скляна

- Папір фільтрувальний лабораторний марки Ф

- Вода дистильована

- Кислота соляна

Підготовка до випробування

Приготування розчину соляної кислоти

100 см3 соляної кислоти густиною (ρ=1,19 г/см3), відміреною циліндром, розчиняють в 500 см3 дистильованої води і ретельно перемішують.

Проведення випробування

Піпеткою відбирають 50 см3 фільтрату (відповідних 13,0 г меляси), одержаного під час визначення масової частки сахарози, переводять у мірну колбу місткістю 100 см3, доливають 30 см3 водного розчину соляної кислоти 1:5 і перемішують вміст обертальним рухом колби. У розчин опускають термометр і кладуть колбу до водяної бані, попередньо нагрітої до температури 75оС. Колбу встановлюють на фарфорову чи металеву вставку з круглими отворами.

Температуру води у водяній бані підтримують у межах 70-72оС, нагріваючи рідину в колбі протягом 2,5-3,0 хв до температури 69-69оС, підтримуючи цю температуру точно протягом 5 хв.

Колбу виймають із водяної бані і швидко (протягом не більше, ніж 2,5 хв) охолоджують її під проточною водою до температури 20оС.

Процес інверсії повинен бути проведений протягом 10 хв.

Після охолодження розчину виймають і споліскують водою термометр, вміст колби доводять до мітки водою, збовтують, фільтрують, покриваючи лійку годинниковим склом, щоб уникнути випаровування і поляризують у поляриметричній трубці.

Опрацювання результатів

Величину інверсійної поляризації И у відсотках обчислюють за формулою

И=2*П2001

Де 2- коефіцієнт

П2001- середнє арифметичне відліків по шкалі цукрометра під час використання поляриметричної трубки довжиною 200 мм.

Під час використання поляриметричної трубки довжиною 100 мм середнє арифметичне відліків по шкалі цукрометра перемножують на чотири.

У випадку відхилення температури під час поляризації від 20оС вводять поправку на температуру.

Величину інверсійної поляризації И20 у відсотках обчислюють за формулою

И20=Иt-0,0038(П+Иt)*(20-t)

Де Иt- величина інверсійної поляризації, %

0,0038- коефіцієнт

П- величина прямої поляризації (масова частка сахарози), %

t-температура, оС.

За кінцевий результат випробування приймають середнє арифметичне результатів двох паралельних визначень, допустима розбіжність між якими не повинна перевищувати 0,2%.

Визначення масової частки редукувальних речовин класичним методом Мюллера

Апаратура, матеріали і реактиви

- Ваги лабораторні загального призначення другого класу точності з найбільшою гграницею зважування 200 г.

- Колба мірна 100, 1000 мл

- Секундомір

- Стакан 150 мл

- Лійка

- Піпетка

- Бюретка

- Колбі конічна250 мл

- Циліндр 5, 100, 500 мл

- Скло годинникове

- Ступка порцелянова з товкачиком

- Папір фільтрувальний лабораторний марки Ф

- Вода дистильована

- Натрій вуглекислий безводний

- Свинець оцтовокислий

- Мідь сірчанокисла

- Калію біхромат

- Калій-натрій виннокислий 10-водний

- Йод

- Калій йодистий

- Крохмаль розчинний

- Натрію тіосульфат

- Натрію гідроксид

- Фенолфталеїн

Підготування до випробування

Приготування нейтрального розчину оцтовокислого свинцю

300 г оцтовокислого свинцю розчиняють у дистильованій воді у мірній колбі місткістю 1000 см3, за температури 20оС доводять дистильованою водою до мітки і перемішують.

Приготування розчину з масовою часткою вуглекислого натрію 10%

100 г вуглекислого натрію розчиняють у дистильованій воді в мірній колбі місткістю 1000 см3 і доводять об’єм водою до мітки.

Приготування реактиву Мюллера

Реактив Мюллера готують змішуванням розчинів А і Б

Розчин А: 35 г 5-водної сірчанокислої міді розчиняють у 400 см3 гарячої води.

Розчин Б: 173 г 4-водного виннокислого калію-натрію і 68 г вуглекислого натрію, або 183,5 г 10-водного вуглекислого натрію розчиняють у 500 см3 гарячої дистильованої води.

Після змішування розчин Б (після охолодження) приливають до розчину А в мірній колбі місткістю 1000 см3 і доводять об’єм дистильованою водою до мітки.

У мірну колбу добавляють 3 г активованого вугілля, збовтують і залишають на 2 год. Розчин фільтрують через фільтрувальний папір. У випадку випадіння осаду окису міді, в разі тривалого зберігання, розчин знову фільтрують. Приготовлений розчин повинен мати рН 10,4. Розчин зберігають у посуді із темного скла з притертою пробкою.

Приготування розчину оцтової кислоти молярної концентрації 5 моль/дм3

300 см3 льодяної оцтової кислоти розбавляють дистильованою водою в мірній колбі місткістю 1000 см3 і доводять обєм до мітки дистильованою водою.

Приготування розчину йоду молярної концентрації 0,0333 моль/дм3

4,3 г пересублімованого йоду розчиняють у розчині, який містить 10 г йодистого калію, у мірній колбі місткістю 1000 см3 і доводять об’єм дистильованою водою до мітки. Поправочний коефіцієнт розчину йоду встановлюють по розчину тіосульфату натрію.

Приготування розчину з масовою часткою крохмалю 1%

1 г крохмалю розтирають у порцеляновій ступці з 5 см3 дистильованої води, одержане крохмальне молоко вливають у 75 см3 киплячої води.

Приготування розчину тіосульфату натрію молярної концентрації 0,0333 моль/дм3

8,4 г тіосульфату натрію розчиняють у 100 см3 свіжої перевареної дистильованої води, охолоджують і переносять у мірну колбу на 1000 см3. Додають 2 см3 гідроксиду натрію молярної концентрації 1 моль/дм3 для нейтралізації і доводять об’єм до мітки дистильованою водою. Поправочний коефіцієнт розчину встановлюють через 10 діб по розчину біхромату калію молярної концентрації 0,0333 моль/дм3.

Приготування розчину гідроксиду натрію молярної концентрації 1 моль/дм3

40 г гідроксиду натрію розчиняють у дистильованій воді в мірній колбі місткістю 1000 см3 і доводять боєм до мітки дистильованою водою.

Приготування розчину біхромату калію молярної концентрації 0,0333 моль/дм3

1,6345 г висушеного за температури 150оС біхромату калію переносять у мірну колбу місткістю 1000 см3, розчиняють і розчин доводять до мітки дистильованою водою.

Проведення  випробування

Зважують 10±0,01г бурякової меляси  розчиняють у дистильованій воді, переносять у мірну колбу на 100 см3, освітлюють 10 см3 нейтрального розчину оцтовокислого свинцю і доводять об’єм до мітки, збовтують, залишають на 2-3 хв і фільтрують. 50 см3 фільтрату відбирають, переносять у мірну колбу на 100 см3 додають декілька краплин фенолфталеїну і розчин з масовою часткою вуглекислого натрію 10% до лужної реакції, доводять об’єм до мітки дистильованою водою, збовтують, фільтрують.

Відбирають 20 см3 фільтрату, переносять кількісно у мірну колбу на 250 см3 нейтралізують розбавленою (1:1) оцтовою кислотою (у присутності фенолфталеїну). Об’єм розчину доводять дистильованою водою до 100 см3, додають 10см3 реактиву Мюллера, колбу занурюють у киплячу баню на 10 хв.(рівень води у бані повинна бути вище від рівня розчину в колбі на 2 см). Колба повинна бути розміщена так, щоб не торкатися дна бані. Після закінчення часу колбу охолоджують під струменем води.

Після кип’ятіння розчин повинен мати блакитно-зеленувате забарвлення. У випадку оранжевого забарвлення дослід повторюють з меншою кількістю фільтрату.

До охолодженого розчину додають 5 см3 розчину оцтової або винної кислоти молярної концентрації 5 моль/дм3 і надлишок розчину йоду молярної концентрації 0,0333 моль/дм3 від 20-40 см3. Обидва розчину додають без збовтування. Колбу накривають годинниковим склом або пробкою, вміст колби час від часу перемішують обертовими рухами. Через 2 хв додають 5 см3 розчину з масовою часткою крохмалю 1% і титрують розчином тіосульфату натрію молярної концентрації 0,0333 моль/дм3 до зникнення синього забарвлення розчину.

Аналогічно, але без нагрівання, титрують 20 см3 фільтрату, до якого добавлені  вода і реактиви.

Одночасно проводять контрольне визначення, використовуючи ті самі реактиви і в тих самих кількостях, але без досліджуваного розчину. Контрольне визначення проводять для кожного тільки приготовленого реактиву Мюллера.

За різницею між кількістю добавленого йоду і кількістю витрачено тіосульфату натрію визначають кількість йоду, що вступив у реакцію. З цієї кількості віднімають поправку на відновлення, викликане 1 г сахарози, поправку на редукувальну здатність реактиву Мюллера.

Після внесення цих поправок 1 см3 витраченого розчину йоду молярної концентрації 0,0333 моль/дм3 відповідає 1 мг редукувальних речовин.

Масову частку редукувальних речовин у відсотках визначають за формулою

Рв=(Vи*Ки-Vт*Кт)-КН*10

Де Vи- кількість розчину йоду, витраченого на визначення, см3

Ки- поправковий коефіцієнт розчину йоду;

Vт- кількість розчину тіосульфату натрію, витраченого на визначення, см3;

Кт- поправковий коефіцієнт розчину тіосульфату натрію

К- сума поправок на витрати розчину йоду на відновлення сахарози, із розрахунку 0,2 см3 на 1 г, на редукувальну здатність реактиву Мюллера;

Н- маса проби, г.

Опрацювання результатів

За кінцевий результат випробовування приймають середнє арифметичне результатів двох паралельних визначень, допущена розбіжність між якими не повинна перевищувати 0,1%.

Визначення масової частки редукувальних речовин методом Оффнера (метод, який використовується в разі виникнення розбіжностей в оцінці якості).

Метод ґрунтується на окисленні редукувальних речовин лужним розчином сполук міді (при цьому сахароза не окислюється) і визначенні йодометричним методом кількості утвореного закису міді.

Кількість редукувальних речовин визначають по кількості йоду, що вступив у реакцію.

Апаратура, матеріали і реактиви

- Ваги лабораторні загального призначення другого класу точності з найбільшою границею зважування 200 г

- Термометр рідинний скляний з ціною поділки шкали 1оС і діапазоном вимірювання температури від 0 до 100оС

- Стакан 50, 100, 1000 мл

- Циліндр 5, 10, 25, 100, 500 мл

- Колба мірна 100, 1000 мл

- Лійка

- Колба конічна 250 мл

- Стаканчик для зважування

- Бюретка

- Піпетка

- Секундомір

- Плита електрична

- Ложечка пластмасова

- Ступка 2 з товкачиком

- Сітка азбестова

- Паличка скляна

- Папір фільтрувальний лабораторний марки Ф

- Вода дистильована

- Мідь сірчанокисла

- Калій-натрій виннокислий (сегнетова сіль)

- Калій йодистий

- Калію біхромат

- Натрій вуглекислий безводний

- Натрію гідроксид

- Натрій фосфорнокислий двозаміщений

- Натрію тіосульфат

- Кислота соляна

- Кислота сірчана

- Йод

- Крохмаль розчинний

- Тальк

Підготовка до випробування

Приготування реактиву Оффнера

У скляному стакані місткістю 100 см3 зважують 5 г перекристалізованої сірчанокислої міді, розчиняють 50-60 см3 дистильованої води і переводять у мірну колбу місткістю 1000 см3. У скляному стакані місткістю 1000 см3 змішують 300 г дрібнокристалічного виннокислого калію-натрію. 10 г безводного вуглекислого натрію і 50 г двозаміщеного фосфорнокислого натрію, приливають 500 см3 дистильованої води, підігрітої до 50оС і перемішують вміст стакана скляною паличкою для прискорення розчинення суміші. Одержаний розчин переводять у мірну колбу з розчином сірчанокислої міді і за температури 20оС доводять дистильованою водою до мітки, ретельно перемішують і фільтрують через подвійний паперовий фільтр. Розчин повинен бути цілком прозорий.

Реактив зберігають у посуді із темного скла з притертою пробкою.

Приготування розчину соляної кислоти молярної концентрації 1 моль/дм3

82 см3 соляної кислоти густиною (ρ=1,19 г/см3) розчиняють у дистильованій воді в мірній колбі місткістю 1000 см3 і за температури 20оС доводять до мітки дистильованою водою.

Приготування розчину біхромату калію молярної концентрації 0,0323 моль/ дм3

Наважку 1,5839 г перекристалізованого і висушеного за температури 130-150оС біхромату калію, зваженого у скляному стакані, переводять дистильованою водою у мірну колбу місткістю 1000 см3, за температури 20оС доводять дистильованою водою до мітки і перемішують.

Приготування розчину з масовою часткою крохмалю 0,5%

0,5 г крохмалю розтирають у порцеляновій ступці з 25 см3 дистильованої води. Одержане крохмальне молоко виливають у 75 см3 киплячої дистильованої води.

Приготування розчину гідроксиду натрію молярної концентрації 1 моль/дм3

40 г гідроксиду натрію розчиняють у дистильованій воді у мірній колбі місткістю 1000 см3 і за температури 20оС доводять до мітки дистильованою водою.

Приготування розчину тіосульфату натрію молярної концентрації 0,0323 моль/дм3

8 г тіосульфату натрію розчиняють у 100 см3 свіжеперевареної дистильованої води і переводять у мірну колбу місткістю 1000 см3, додають для нейтралізації 1 см3 розчину гідроксиду натрію молярної концентрації 1 моль/дм3, при температурі 20оС доводять дистильованою водою до мітки і енергійно збовтують.

Поправочний коефіцієнт розчину тіосульфату натрію встановлюють через 10 діб розчином біхромату калію молярної концентрації 0,0323 моль/дм3.

У конічну колбу з притертою пробкою на 250 см3 вносять 20 см3 розчину біхромату калію молярної концентрації 0,0323 моль/дм3 додають 0,5 г йодистого калію, попередньо розчиненого  у 5 см3 дистильованої води, 5 см3 розчину сірчаної кислоти 1:4. Колбу закривають пробкою, змоченим розчином йодистого калію  і залишають у темному місці на 10 хв. Додають 50-60 см3 дистильованої води, відмиваючи пробки водою і титрують розчином тіосульфату натрію до зеленувато-жовтого забарвлення. Додають 2 см3 розчину з масовою часткою крохмалю 0,5% і продовжують титрувати до переходу синього забарвлення у світло-зелене.

Якщо на 20 см3 розчину біхромату калію молярної концентрації 0,0323 моль/дм3 витрачається точно 20 см3 розчину тіосульфату натрію, то останній є молярної концентрації 0,0323 моль/дм3. Якщо кількість розчину тіосульфату натрію, витраченого на титрування, не дорівнює 20 см3, то обчислюють поправочний коефіцієнт Кт за формулою

Кт=20Vі

Де Vі- кількість розчину тіосульфату натрію, витраченого на титрування 20 см3 розчину біхромату калію молярної концентрації 0,0323 моль/дм3.

На цей коефіцієнт перемножують кількість тіосульфату натрію, витраченого на титрування під час визначення масової частки редукувальних речовин.

Приготування розчину йоду молярної концентрації 0,0323 моль/дм3

4,1 г йоду зважують у стаканчику для зважування з кришкою, пластмасовою ложечкою переносять у мірну колбу на 1000 см3, додають 25 см3 розчину, що містить 20 г йодистого калію, розчиняють йод у розчині йодистого калію. За температури 20оС доводять вміст колби до мітки дистильованою водою і збовтують.

Розчин йоду зберігають у посуді із темного скла з притертою пробкою. Поправочний коефіцієнт розчину йоду встановлюють по розчину тіосульфату натрію молярної концентрації 0,0323 моль/дм3.

У конічну колбу на 250 см3 вносять 20 см3 розчину йоду і титрують розчином тіосульфату натрію від початкового бурого кольору до соломяно-жовтого. Додають 5 см3 розчину з масовою часткою крохмалю 0,5% і дотитровують до знебарвлення. Поправочний коефіцієнт Ки розчину йоду обчислюють за формулою

Ки=V2*Кт20

Де V2- кількість тіосульфату натрію, витраченого на титрування 20 см3 розчину йоду, см3

Кт- поправочний коефіцієнт для розчину тіосульфату натрію

Приготування початкового розчину

Із освітленого розчину, що залишився після визначення масової частки сахарози, відбирають 10 см3, переносять в мірну колбу на 100 см3, за температури 20оС доводять до мітки дистильованою водою і перемішують.

Проведення випробування

Відбирають піпеткою 25 см3 початкового розчину переводять до конічної колби місткістю 250 см3, додають 25 см3 реактиву Оффнера і на кінчику ножа додають трохи тальку в порошку або грубо подрібненої пемзи. Колбу ставлять на азбестову сітку з вирізаним у центрі отвором діаметром 6,5 см і нагрівають 4-5 хв до початку кипіння, зменшують потужність плитки для підтримання помірного кипіння точно 7 хв. вміст колби охолоджують у холодній воді до 20оС, не збовтуючи, щоб уникнути окислення осаду.

Після кип’ятіння розчин повинен мати блакитно-зеленувате забарвлення. Наявність жовтооранжевого свідчить про недостатню кількість реактиву Оффнера.

У цьому випадку визначення проводять з розчином, розведеним у 5, 10, 20 разів.

Для цього відбирають піпеткою 20, 10 чи 5 см3 початкового розчину, переносять кількісно до мірної колби на 100 см3, при температурі 20оС доводять до мітки дистильованою водою і перемішують. Відбирають піпеткою 25 см3 розведеного таким чином початкового розчину, що містить 0,13; 0,065 чи 0,0325 г бурякової меляси, переносять кількісно до конічної колби на 100 см3 і додають 25 см3 реактиву Оффнера.

7,5 см3 розчину соляної кислоти молярної концентрації 1 моль/дм3 обережно додають по стінках колби до охолодженого розчину, що має блакитно-зеленувате забарвлення, щоб розчинити осад, який знаходиться на стінках, відразу після додавання кислоти додають 20 см3 розчину йоду молярної концентрації 0,0323 моль/дм3 (з бюретки). Колбу закривають скляною чи корковою пробкою і залишають на 2 хв, періодично перемішуючи вміст обертанням.

Рівно через 2 хв відтитровують надлишок йоду у колбі розчином тіосульфату натрію молярної концентрації 0,0323 моль/дм3. У кінці титрування, коли розчин стане світло-жовтим, до нього додають 2,5 см3 розчину з масовою часткою крохмалю 0,5% і титрують до зникнення синього забарвлення.

Одночасно проводять контрольний дослід (з тією ж кількістю меляси, реактивів і йоду, що і в основному досліді, без кип’ятіння) для встановлення поправки на окислення йодом речовин, які знаходяться в розчині.

За різницею між кількістю тіосульфату натрію, витраченого на титрування у робочому і контрольному дослідах, встановлюють кількість сполучного йоду. Масову частку редукувальних речовин Ис у відсотках обчислюють (із розрахунку, що 1 см3 розчину йоду молярної концентрації 0,0323 моль/дм3 еквівалентний 1 мг редукувальних речовин) за формулою

Ис=V3-V4*1001000*Н

Де V3- кількість розчину тіосульфату натрію, витраченого на титрування у контрольному досліді, см3;

V4- кількість розчину тіосульфату натрію, витраченого на титрування у робочому досліді, см3;

Н- фактична маса бурякової меляси з урахуванням (якщо це мало місце) додаткового розведення початкового розчину, г.

У тому випадку, якщо поправкові коефіцієнти розчинів йоду (Ки) і тіосульфату натрію (Кт) відмінні від одиниці, масову частку редукувальних речовин у мелясі визначають за формулою

Рв=Vи*Ки-Vт*Кт-КН*10

Де Vи- кількість розчину йоду, витраченого на визначення, см3;

Ки- поправковий коефіцієнт розчину йоду;

Vт – кількість розчину тіосульфату натрію, витраченого на титрування, см3

Кт- поправковий коефіцієнт розчину тіосульфату натрію;

К- поправка на витрату йоду у контрольному досліді;

Н- маса проби, г.

Опрацювання результатів

За кінцевий результат приймають середнє арифметичне результатів двох  паралельних визначень, допущена розбіжність між якими не повинна перевищувати 0,1%.

Приклад

На визначення редукувальних речовин до 25 см3 розчину, одержаного розведенням у 10 разів (10:100) розчину, підготовленого для визначення масової частки сахарози (відповідного 0,65 г меляси), додали 20 см3 розчину йоду молярної концентрації 0,0323 моль/дм3. На титрування надлишку йоду затратили 13 см3 розчину тіосульфату натрію молярної концентрації 0,0323 моль/дм3. На ту ж кількість йоду у контрольному досліді витратили 16,8 см3 тіосульфату натрію. Отже кількість йоду, що вступив в реакцію: 16,8-13,0=3,8 см3, тобто у 0,65 г меляси міститься 3,8 мг або у відсотках до маси меляси

Ис=16,8-13,0*1001000*0,65=0,58%

Опрацювання результатів

Масову частку цукрів. Що зброджують, Сзбр у відсотках обчислюють за формулою

Сзбр=0,68П+0,96И+0,80Ис

Де П- масова частка сахарози, %

И- величина інверсійної поляризації, %

Ис- масова частка редукувальних речовин, %.

За кінцевий результат випробування приймають серенє арифметичне результатів двох паралельних визначень, допущена розбіжність між якими не повинна перевищувати 0,7%

- Визначення рН

Метод ґрунтується на визначенні за допомогою рН-метра від’ємного десяткового логарифма концентрації іонів водню в розчинах бурякової меляси, розведених дистильованою водою у співвідношенні 1:1

Апаратура і матеріали

- Лабораторний рН-метр

- Стакан 50 мл

- Циліндр 50 мл

Проведення випробування

У посудину рН-метра наливають розчин бурякової меляси, розведений дистильованою водою у співвідношенні 1:1 згідно пункту 2, кладуть у нього  електроди приладу. Відлік проводять. Коли показання приладу приймуть стале значення. Вимірювання рН повторюють два рази, кожний раз виймаючи електроди з розчину і під час вимірювання знову занурюючи їх у розчин.

Опрацювання результатів

За кінцевий результат випробування приймають середнє арифметичне результатів двох паралельних визначень, допустима розбіжність між якими не повинна перевищувати 0,1 рН.

- Визначення мікробіологічних показників

Апаратура, матеріали, реактиви

- Мікроскоп

- Термостат

- Шафа сушильна з терморегулятором, який забезпечує нагрівання до 190оС

- Баня водяна

- Ваги лабораторні другого класу точності з найбільшою межею зважування 200 г

- Колби

- Палички скляні

- Піпетки

- Пробірки

- Скло покривне

- Скло предметне

- Чашки Петрі

- Автоклав

- М'ясо пептонний бульйон

- Агар мікробіологічний

- Вата

- Сусло солодове неохмелене

- Лимонна кислота

Приготування реактивів

Приготування м'ясо-пептонного агару

До 1000 см3 м'ясо-пептонного бульйону додають 20 г агару, нагрівають на водяній бані до розчинення, фільтрують через вату, розливають в колби і стерилізують при температурі (121±1)оС протягом 15 хвилин.

Приготування розчину лимонної кислоти масовою часткою 20%

20 г лимонної кислоти переносять в мірну колбу, доводять об’єм водою до 100 см3, розливають в пробірки чи колби і стерилізують при температурі (121±1)оС протягом 20 хв.

Приготування солодового сусла-агару

1000 см3 неохмеленного солодового сусла, розбавленого питною водою до масової частки сухих речовин 8-10%, фільтрують через вату, додають 20 г агару, нагрівають на водяній бані до розплавлення агару, потім розливають в стерильні колби і стерилізують 15 хв при температурі (115±1)оС.

Середовище охолоджують до (45-55)оС і встановлюють рН 3,6±0,1 додаючи 2-3 см3 розчину лимонної кислоти з масовою часткою 20%. Готове середовище зберігають в холодильнику при температурі (4±1)оС не більше 7 діб. Якщо протягом 7 діб середовище залишається стерильною, то допускається зберігання її протягом 1 міс.

Приготування розведень

У стерильному стакані чи плоскодонній колбі з широким горлом зважують 10 г бурякової меляси з похибкою  ± 0,1 г, додають 90 см3 стерильної води. Стерилізацію води проводять протягом 20 хв за тиску 0,06 мПа в автоклаві. Для повного розчинення і одержання однорідного розчину проводять збовтування обертовими рухами не менше 25-30 разів.

Допускається перемішування на апараті для струшування рідини протягом (5±1)  хв. Одержують перше (вихідне) розведення.

Перше (вихідне) розведення видержують у термостаті за температури (30±1)оС протягом 4 год для всмоктування мікробними клітинами води і відновлення нормального тургорного напруження. Потім після ретельного перемішування стерильною піпеткою відбирають по (1,00±0,01) см3 розчину бурякової меляси і переносять у дві стерильні пробірки, які містять по (9,0±0,1) см3 стерильної води і одержують друге розведення.

З другого розведення аналогічно проводять третє розведення. Розведення готують до такої міри, щоб можна було визначити передбачену кількість мікроорганізмів в 1 г бурякової меляси.

Визначення загальної кількості мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів

Метод ґрунтується на кількісному підрахунку бактеріальних колоній, які виросли під час висівання досліджуваної бурякової меляси на щільних живильних середовищах за температури (30±1)оС протягом (72±3) год.

По (1,00±0,01) см3 кожного відповідного розведення бурякової меляси вносять у дві чашки Петрі (паралельне визначення). Піпетку з посівним матеріалом тримають під кутом (45±1)о, доторкуючись кінцем піпетки до дна чашки.

У кожну чашку Петрі не пізніше  ніж через 15 хв додають 15-20 см3 розплавленого на водяній бані і охолодженого до температури (45±2)оС живильного середовища (м'ясо-пептонного агару). Чашки обережно обертають обертовими рухами, щоб посівний матеріал рівномірно розподілився по усьому живильному середовищу, і залишають у горизонтальному положенні до повного застигання. Потім чашки кладуть до термостату дном угору на (72±3) год за температури (30±1)оС.

Визначення пліснявих грибів

По (1,00±0,01) см3 кожного відповідного розведення бурякової меляси вносять у дві чашки Петрі. Пробу заливають 15-20 см3 живильного середовища (солодове сусло-агар). Чашки обережно обертають обертовими рухами, щоб посівний матеріал рівномірно розподілився по усьому живильному середовищу і залишають у горизонтальному положенні до повного застигання. Потім чашки кладуть до термостату дном угору на 120 год за температури (24±1)оС.

Підрахунок кількості бактерій.

Після термостатування через 24 год для мезофільних аеробних і факультативно анаеробних мікроорганізмів і через 72 год для дріжджів і пліснявих грибів проводять попередній підрахунок колоній.

Остаточний підрахунок колоній проводять через (72±3) год для мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів і через 120 год для дріжджів і пліснявих грибів.

При остаточному підрахунку дріжджових колоній допускається їх мікроскопування.

Якщо колоній не багато, кількість визначають візуально; якщо багато, то підрахунок ведуть на ¼ чи 1/8 площі чашки за допомогою лупи, роблячи потім перерахунок на всю чашку і на кількість засіяного цукру.

Колонії мікроорганізмів підраховують в кожному з паралельних посівів одного розведення. По результатам підрахунку вираховують середнє арифметичне значення кількості колоній у всіх посівах одного розведення.

Якщо є колонії, які виросли не з одного, а з наступних один за одним розведень, то підрахунок кількості мікроорганізмів в цукрі по результатам підрахунку колоній в кожному з цих розведень розділяють і вираховують середнє арифметичне значення.

Кількість мікроорганізмів в 1 г вираховують по формулі:

X=а*10nV

Де а-середнє арифметичне значення кількості мікроорганізмів в одному розведенні;

n- ступінь розведення продукту;

V- об’єм посівного матеріалу, внесеного в чашку, см3.

Отримані результати округлюють:

До числа, кратного 5 – якщо середнє арифметичне значення кількості мікроорганізмів менше 100 (наприклад, 71 до 75; 83 до 85);

До числа , кратного 20 – якщо середнє арифметичне значення кількості мікроорганізмів більше 100 і закінчується цифрою 5 (наприклад, 115 до 120; 125 до 140);

До числа, кратного 10 – якщо середнє арифметичне значення кількості мікроорганізмів більше 100 і не закінчується цифрою 5 (наприклад, 116 до 110; 111 до 110; 121 до 120).

Результат розрахунків виражають числом від 1,0 до 9,9, помноженим на 10n.

Де n- відповідна ступінь розведення продукту.

Наприклад: 75-0,75*102; 1110-1,11*103.

Транспортування і зберігання меляси

- Цистерни для бурякової меляси повинні бути чистими, без стороннього запаху, щільно закриватися кришками  і мати нижні зливні пристрої.

- Бурякова меляса повинна зберігатися в добре очищених закритих металевих резервуарах.

- Підігрівання відвантаженої в зимову пору бурякової меляси необхідно проводити тільки закритою парою до температури не більше 40оС.

Реактиви і обладнання

- Стерилізатор

- Термостат

- Склянка з притертою пробкою місткістю 250 мл

- Баня водяна

- Чашка нейзільберова місткістю 150 см3.

- Натрію гідроксид, чда 0,5 кг

- Вугілля активне освітлююче деревне порошкоподібне ОУ-А, 0,1 кг

- Кислота оцтова крижана, 1л

- Амоній фосфорнокислий однозаміщений, чда, 0,1 кг

- Свинець азотнокислий, чда фарм, 0,1 кг

- Скло годинникове-5

- Ступка порцелянова з товкачиком

- Папір фільтрувальний лабораторний марки Ф

- Натрій вуглекислий безводний, чда, 0,1 кг

- Свинець оцтовокислий, чда, 0,1 кг

- Мідь сірчанокисла, чда, 0,1 кг

- Калію біхромат, хч, 0,1 кг

- Калій-натрій виннокислий 10-водний, чда, 0,1 кг

- Крохмаль розчинний, чда, 0,1 кг

- Натрію тіосульфат, чда, 0,1 кг

- Сітка азбестова

- Натрій фосфорнокислий двозаміщений, чда, 0,1 кг

- Тальк фармацевтичний, 0,1 кг

- Чашка нейзільберова

- М'ясо-пептонний бульйон, 0,1 кг

- Агар-агар для мікробіології, 0,1 кг

- Лимонона кислота, фарм, 0,1 кг

- Неохмельне солодове сусло, 0,1 кг

- Рефрактометр УРЛ-1