Вихідні дані для розрахунку обсягів та складу викидів забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферу при спалюванні природного газу:

витрата палива за звітний період — В, т;

густина природного газу — r = 0,723 кг/м3;

нижча робоча теплота згорання палива — Qгазу= 45,75 МДж/кг.

Показники емісії забруднюючих речовин:

| Назва показника емісії | Умовне позначення | Значення показника, г/ГДж |
| --- | --- | --- |
| Оксиди азоту | kNOx | 64,311 |
| Оксид вуглецю | kCO | 248,75 |
| Діоксид вуглецю | kCO2 | 58 748,13 |

Для початку переведемо показники використаного природного газу з метрів кубічних у тонни:

B = 1 м3 х 0,723 кг/м3 = 0.723 кг = 7,23 х 10-4 т

Розрахуємо валові викиди забруднюючих речовин, що утворюються під час згорання 7,23 х 10-4 т  природного газу.

Валовий викид оксидів азоту:

ENOx = 10-6kNOxQгазB = 10-6 × 64,311 г/ГДж × 45,75 МДж/кг × 7,23 х 10-4т= 2,127х10-6 т = = 2,127г;

Валовий викид оксиду вуглецю:

ECO = 10-6kCOQгазB = 10-6 × 248,75 г/ГДж × 45,75 МДж/кг × 7,23 х 10-4т = 8,23х10-6 т = =8,23г;

Валовий викид діоксиду вуглецю:

ECO2 = 10-6kCO2QгазB = 10-6 × 58 748,13 г/ГДж × 45,75 МДж/кг × 7,23 х 10-4т =

=1,943 х 10-3 кг = 1943г.