Министерство образования и науки Украины

Донбасская Национальная академия строительства и архитектуры

Кафедра «Строительных материалов, изделий и автомобильных дорог»

З-х факторный эксперимент

Выполнила:

Студентка гр.ТСК-38

Аксяитова Е.А.

Принял:

доц. Губарь В.Н.

Макеевка2010

Содержание

1.Факторы, влияющие на прочность бетона

2.Расчет состава бетона

3.Расчет трех факторного эксперимента

4.Свойства бетона, которые нужно определить

5.Количество материала необходимое для испытания

1.Факторы влияющие на прочность бетона

Прочность бетона зависит от В/Ц (водоцементное отношение). С уменьшением В/Ц она повышается, с увеличением — уменьшается. Это определяется физической сущностью формирования структуры бетона. При твердении бетона с цементом взаимодействует 15-25% воды. Для получения же удобоукладываемой бетонной смеси вводится обычно 40-70% воды (В/Ц = 0,4...0,7). Избыточная вода образует поры в бетоне, которые снижают его прочность.

r = П/(П+Щ)- доля песка в смеси заполнителей. Она регулирует оптимальность зернового состава заполнителей. Применение мелких заполнителей, наличие глины и мелких пылевидных фракций, органических примесей уменьшает прочность бетона. Прочность крупных заполнителей, сила их сцепления с цементным камнем влияет на прочность бетона.

Также на прочность бетона влияют химические добавки(Д1) , которые в него вводятся. В нашем случае, этой добавкой является С-3 (суперпластификатор). Он увеличивает текучесть бетонных и цементных растворов в 6-7 раз; снижает водопотребление при затворении вяжущего вещества на 18-25%; увеличивает конечные прочностные характеристики на 25-30%;

2.Расчет состава  тяжелого бетона

Исходные данные:

1. Класс бетона– В60

2. Активность цемента –М500

3. Истинная плотность цемента– 3100 кг/м3

4. Истинная плотность песка–2700 кг/м3

5. Истинная плотность щебня–2700 кг/м3

6. Насыпная плотность песка– 1350 кг/м3

7. Насыпная плотность щебня– 1500 кг/м3

8. Подвижность бетонной смеси –Ж2

9.Пластифицирующая добавка  С-3–8%

Расчет:

1. Определяем количество воды:

В=175 л

Так как в состав бетона вводится пластифицирующая добавка С-3, то В=175*0,8=140 л

2.Определяем В/Ц и расход цемента:

Rb=A*RЦ* (Ц/В-0,5), где Ц/В ≤ 2,5

А=0,65

RЦ=50 МПа

Rb=80 МПа

800=0,65*500(Ц/140-0,5)

Ц=140(800/0,65*500+0,5)=414,62=415 кг/м3

В/Ц=140/415→В/Ц=0,34

3.Определяем расход щебня:

Щ=1000/(Vпщ*λ/ρнц+1/ρщ)

Vпщ=1-ρнщ/ρист=1-1500/2700=0,44м3

λ=1,4

Щ=1/(0,44*1,4/1500+1/2700)=1282,05=1282 кг/м3

4. Определяем расход песка:

П=(1-(Ц/ρист.ц+В/ρист.в+Щ/ρист.щ))*ρист.п

П=(1-(415/3100+140/1000+1282/2700))*2700=691,2=692кг/м3

Ц=415 кг/м3

В=140л

Щ=1282 кг/м3

П=692  кг/м3

Д=С-3=0,8 кг по ДСТУ

β= 1/(Ц/ρнц+П/ρнп+Щ/ρнщ)=1/(415/1300+692/1350+1282/1500)=0,66

3.Расчет 3-х факторного эксперимента

Сonst:

В–140 л/м3

Щ+П=1974 кг/м3

Используются 2-х гнездные формы размером :10*10*10 см

1.Определяем В/Ц

Таблица 1

| В/Ц 0 | 0,34 |
| --- | --- |
| В/Ц+ | 0,38 |
| В/Ц - | 0,30 |

2.Определяем r по формуле:

r0= П/(П+Щ)

r0=692/(692+1282)=0,35 кг

Таблица 2

| r 0 | 0,35 |
| --- | --- |
| r+ | 0,40 |
| r - | 0,30 |

3.Определяем необходимое количество песка и щебня

П0=692 кг/м3

Щ0=1282 кг/м3

0,4Щ+0,4П=П

0,4Щ=0,6П

П=1974-Щ=692

0,4Щ=0,6*1974-0,6Щ

Щ+=0,6*1974=1184,4=1185 кг/м3

Щ-=0,7*1974=1381,8=1382 кг/м3

П+=1974-1185=789=790 кг/м3

П-=1974-1382=592 кг/м3

Таблица 3

| П0 | 692 |
| --- | --- |
| П+ | 790 |
| П- | 592 |

Таблица 4

| Щ0 | 1282 |
| --- | --- |
| Щ+ | 1185 |
| Щ- | 1382 |

4.Определяем количество цемента(кг/м3) и добавки С-3(%)Д1(%):

Таблица 5

| Д0 | 0,8 % от Ц0 |
| --- | --- |
| Д+ | 0,9 % от Ц+ |
| Д- | 0,7 % от Ц- |

Исходя из количества добавки ,количество Ц:

Ц0=415 кг

Ц+ =В/0,38=368 кг

Ц-=В/0,30=466 кг

Таблица 6

| Ц0 | 415 |
| --- | --- |
| Ц+ | 368 |
| Ц- | 466 |

Результаты 3-х факторного эксперимента.

Расход материалов на 1 м3 бетонной смеси

Таблица 7

| № п/п | Х1 | Х2 | Х3 | В/Ц | r | Д1, % от Цi | Ц, кг/м3 | Щ. кг/м3 | П, кг/м3 | Дс, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | + | + | + | 0,38 | 0,40 | 0,9 | 368 | 1185 | 790 | 3,31 |
| 2 | - | + | + | 0,30 | 0,40 | 0,9 | 466 | 1185 | 790 | 4,19 |
| 3 | + | - | + | 0,38 | 0,30 | 0,9 | 368 | 1382 | 790 | 3,31 |
| 4 | - | - | + | 0,30 | 0,30 | 0,9 | 466 | 1382 | 790 | 4,19 |
| 5 | + | + | - | 0,38 | 0,40 | 0,7 | 368 | 1185 | 592 | 2,58 |
| 6 | - | + | - | 0,30 | 0,40 | 0,7 | 466 | 1185 | 592 | 3,26 |
| 7 | + | - | - | 0,38 | 0,30 | 0,7 | 368 | 1382 | 592 | 2,58 |
| 8 | - | - | - | 0,30 | 0,30 | 0,7 | 466 | 1382 | 592 | 3,26 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0,34 | 0,35 | 0,8 | 415 | 1282 | 692 | 3,32 |

4.Свойства бетона которые нужно определить

В данном эксперименте следует определить такие свойства как:

1)У1 -Плотность бетонной смеси, через 10 минут после замеса. Для этого опыта нам необходимо 2 л. бетонной смеси

Плотность бетонной смеси, характеризуемая отношением массы уплотненной бетонной смеси к ее объему

Плотность бетонной смеси в кг/м3 вычисляют по формуле

,

где m - масса мерного сосуда с бетонной смесью, г; m1 - масса мерного сосуда без смеси (формы), г; V - объем мерного сосуда (формы), дм3.

Плотность бетонной смеси определяют дважды для каждой пробы бетонной смеси и вычисляют с округлением до 10 кг/м3 как среднее арифметическое значение результатов двух определений плотности смеси из одной пробы, отличающихся между собой не более чем на 5% от меньшего значения.

2)У2- жесткость бетонной смеси. Для этого эксперимента необходимо 7,3л. бетонной смеси.

Жесткость бетонной смеси – способность растекаться и заполнять форму под действием вибрации.

Показатель жесткости определяют на приборе, который представляет собой металлический цилиндр диаметром 240 мм и высотой 200 мм.

3)У3-Прочность при сжатии после пропаривания через 24 часа. Необходимо 2 л. бетонной смеси

4)У4-Плотность бетона в возрасте 28 суток

. При определении плотности бетона в нормальных влажностных условиях образцы хранят 28 сут в камере нормального твердения, эксикаторе или другой герметичной емкости при относительной влажности воздуха не менее 95 % и температуре (20±2) °С.

Плотность бетона определяется по формуле:

где т — масса образца, г;

V — объем образца, см3.

4)У5 –Прочность бетона при сжатии в возрасте 28 суток. Необходимо 2 кубика из бетона размером 100х100х100 мм.

Прочность при сжатии - основной показатель механических свойств бетона. Она определяется пределом прочности при сжатии образцов – кубов размером 100х100х100 мм или готовых изделий (камней), изготовленных из данной бетонной смеси и выдержанных до испытания в течение 28 суток в нормальных условиях. Прочность бетона при сжатии зависит от активности цемента (марки прочности), соотношения массы воды и цемента, прочности и качества заполнителей, их зернового состава, длительности твердения, температуры и влажности окружающей среды и др. Основные факторы, влияющие на прочность бетона, - активность цемента и соотношение массы воды и цемента в составе бетонной смеси (водоцементное отношение В/Ц или обратное ему цементоводное отношение – Ц/В). На прочность бетона определенное влияние оказывает и зерновой состав заполнителей.

Прочность при сжатии определяется по формуле:

RCЖ=P/F, где

P-наибольшая нагрузка установленная при испытании образца, МПа

F-площадь поперечного сечения образца

5.Количество материала необходимое для испытания

Количество материала необходимое для испытания приведено в таблице 8

Расчетный объем 7,3 л на 1 замес-6 кубиков

Таблица8

| № опыта п/п | Ц, кг/л | Щ, кг/л | П, кг/л | Дс,к г/л | В, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,69 | 8,63 | 5,78 | 0,024 | 1,02 |
| 2 | 3,40 | 8,63 | 5,78 | 0,031 | 1,02 |
| 3 | 2,69 | 10,09 | 5,78 | 0,024 | 1,02 |
| 4 | 3,40 | 10,09 | 5,78 | 0,031 | 1,02 |
| 5 | 2,69 | 8,63 | 4,32 | 0,019 | 1,02 |
| 6 | 3,40 | 8,63 | 4,32 | 0,024 | 1,02 |
| 7 | 2,69 | 10,09 | 4,32 | 0,019 | 1,02 |
| 8 | 3,40 | 10,09 | 4,32 | 0,024 | 1,02 |
| 9 | 3,03 | 9,36 | 5,05 | 0,024 | 1,02 |
| Итого: | 27,39 | 84,24 | 45,45 | 0,196 | 9,18 |
| Всего с К3: | 174,78 |  |  |  |  |