Лабораторна робота №1

Вивчення фізичних властивостей гірських порід

Завдання роботи – скласти таблицю даних фізичних властивостей осадових, магматичних і метаморфічних порід. Побудувати гістограми розподілу фізичних властивостей для вказаних груп порід і навести їх порівняльний аналіз.

| Порода | Щільність, , 103 кг/м3 |  |  | Швидкість, , м/с |  |  | Питом.елек. опір ,Ом·м |  |  | Магн.сприй-нятливість , нТл |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | min | сер | мax | min | сер | max | min | сер | max | min | сер | max |
| Осадові |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вапняк |  | 2,60 |  |  | 3 |  | 100 | 500050 | 1000000 | 0,0005 | 0,01275 | 0,025 |
| Доломіт |  | 2,70 |  |  | 2,5 |  | 100 | 5050 | 10000 | 0,0005 | 0,00425 | 0,008 |
| Мергель |  | 2,40 |  |  | 2 |  | 10 | 505 | 1000 | 0,0001 | 0,00505 | 0,01 |
| Пісковик |  | 2,50 |  |  | 1 |  | 100 | 5050 | 10000 | 0,0005 | 0,02525 | 0,05 |
| Гравійно-галечні |  | 3,00 |  |  | 0,5 |  | 100 | 550 | 1000 | 0,0005 | 0,02525 | 0,05 |
| піски | 1,3 | 1,65 | 2 |  | 0,2 |  | 10 | 505 | 1000 | 0,0005 | 0,01275 | 0,025 |
| глина | 1,2 | 1,8 | 2,4 |  | 0,4 |  | 1 | 50,5 | 100 | 0,0001 | 0,01505 | 0,03 |
| Метаморфічні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гнейси |  | 2,7 |  |  | 3,2 |  | 1000 | 50500 | 100000 | 0,001 | 0,101 | 0,2 |
| сланці |  | 2,5 |  |  | 3 |  | 1000 | 50500 | 100000 | 0,0005 | 0,0155 | 0,03 |
| Магматичні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Піроксенит | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  | 4,5 |  | 100000 | 5050000 | 10000000 | 0,1 | 0,175 | 0,25 |
| Габбо | 2,9 | 2,95 | 3 |  | 3,8 |  | 10000 | 505000 | 1000000 | 0,003 | 0,009 | 0,015 |
| Діорит | 2,7 | 2,75 | 2,8 |  | 3,5 |  | 1000 | 500500 | 1000000 | 0,01 | 0,355 | 0,7 |
| Гранодіорит |  | 2,7 |  |  | 3,3 |  | 1000 | 500500 | 1000000 | 0,001 | 0,2255 | 0,45 |
| Граніт |  | 2,6 |  |  | 2,8 |  | 1000 | 50500 | 100000 | 0,0005 | 0,20525 | 0,41 |
| Діабаз |  | 2,9 |  |  | 3,5 |  | 1000 | 5000500 | 10000000 | 0,005 | 0,7525 | 1,5 |
| Базальт |  | 2,5 |  |  | 3 |  | 1000 | 5000500 | 10000000 | 0,001 | 0,0755 | 0,15 |

Рисунок 1.1 – Гистограмма та крива розподілу фізичного параметра Щільність

Висновок: Крива розподілу характеризується збільшеними показниками щільності відносно інших в породах (Піроксиніт>Габбо>Діорит>Діабаз>Гранодіорит) – це магматичні породи, які займають більшу масу/об’єм ніж інші породи метаморфічні та осадові. Найменшими виступають осадові (пісок<глина<вапняк<доломіт). Середнє значення Осадових (2,37 кг/м3), середнє значення Магматичних (2,8 кг/м3). Отже, 2,8 кг/м3>2,37кг/м3, щільність магматичних порід більша за щільність осадових. Середнє значення Метаморфічних порід 2,6 кг/м3, тоді щільність (гнейсу і сланців), займає середні показники 2,8 кг/м3>2,6 кг/м3>2,37 кг/м3.

Рисунок 1.2– Гістограма та крива розподілу фізичного параметра магнітна сприйнятливість

Висновок: Крива розподілу характеризується збільшеними показниками магнітної сприйнятливості відносно інших в породах (Діабаз>Діорит>Гранодіорит>Граніт) – це магматичні породи, які мають високу здатність намагнічуватись під дією зовнішнього магнітного поля ніж інші осадові та метаморфічні. Серед магматичних, порода Габбо, має найменші властивості намагнічуватись (0,009 нТл). Найменшими виступають осадові (Доломіт<Мергель<Піски<Пісковик)

Рисунок 1.3– Гістограма та крива розподілу фізичного параметра швидкість

Висновок: Крива розподілу характеризується, підвищеними показниками пружності сейсмічних геологічних середовищ у порід знову ж таки магматичної породи ( Піроксенит, Габбо, Діорит, Гранодіорит), а зменшення даних властивостей у показників осадових порід ( Піски, Глина, Гравійно-галечні, Пісковик). Серед магматичних на одному рівні Діорит 3,5м/с = Діабаз 3,5м/с. Співвідношенні усіх середніх показників відносно породи, Метаморфічні 3,1м/с>Магматичні 2,84м/с>Осадові 1,37м/с.

Рисунок 1.4– Гістограма та крива розподілу фізичного параметра питомий електричний опір

Висновок: Крива розподілу характеризується тим, що магматичні породи Піроксенит=Діабаз=Базальт, мають однакові показники, які відповідають високій здатності пропускати через себе електричний струм, серед магматичних Габбо=Діорит=Гранодіорит, мають найнижчий ступінь питомого електричного опору (50500Ом*м). Найслабше проводять електричний струм породи групи осадових та метаморфічних, тільки Вапняк, відрізняється підвищеним показником (500050 Ом*м), майже на рівні з Габбо та Діоритом.

Лабораторна робота №2

Розрахунок нормального гравітаційного поля для заданої місцевості

Завдання роботи – розрахувати нормальне гравітаційне поле для заданих координат і побудувати графік. Для цих же точок визначити лінійну швидкість обертання Землі і побудувати графік.

Завдання 1

|  | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 964,03 | 965,5 | 968,1 | 968,7 | 966,6 | 964,3 | 964,4 | 966,5 | 968,07 | 967,18 |

Таблиця 2.1 – Розраховані значення сили тяжіння

(м), (м/с), =86164 с,

Розрахунки:

- v0=978,030∙1+0,005302∙sin20-0,000007∙sin2∙2∙0-14=978,030∙1+(0,005302∙0)-(0,000007∙0)-14=978,030-14=964,03(мГл);

Завдання 2

Рисунок 2.1 Графік залежності нормального значення сили тяжіння від широти

Висновок: Зміна параметрів сили тяжіння відносно широти, має дві точки підйому, на проміжку між 30⁰ до 40⁰, та  на проміжку від 80⁰  до 90⁰ . Також ми бачимо на графіку, дві точки спаду в проміжку між 50⁰ до 60⁰. Показники сили тяжіння на проміжку від 50⁰ до 70⁰ мають не великі відхилення між собою (964,3 мГл /964,4 мГл /966,5 мГл) середній показник (965,12мГл). На широті від 30⁰ до 50⁰, бачимо різке зниження показників сили тяжіння. Найбільша сила тяжіння на широті 30⁰,  найменша на широті 0⁰ (полюс землі), сила тяжіння на полюсі менше відносно сили тяжіння на екваторі.

Завдання 3

Визначення швидкості обертання землі від екватора до полюса, за вказаною формулою.

=6356777 м (полюс), =6378160 м(екватор),

V1=2πR=2×3,14×6356777м86164 с=463,5440305м/с (полюс)

V2=2πR=2×3,14×6378160м86164 с=465,1033053м/с (екватор)

Визначення відцентрованої сили землі на екваторі, за вказаною формулою:

P=Rм×(2π86164с)2=6378160 ×(2×3,1486164)2=6378160∙4∙9,867424234896=197467833607424234896=2.659

Рисунок 2.2 Графік швидкості обертання землі від екватора до полюса.

Висновок: Швидкість обертання землі на екваторі більша ніж на полюсі, встановлюємо взаємозалежність між силою тяжіння. Сила тяжіння та швидкість обертання землі на полюсах менша ніж на екваторі, це вказує на залежність кута обертання та висоти, як для швидкості так і для сили тяжіння.

Завдання 4

Івано-Франківськ - 480 50` Прага – 50005` Берлін – 52030` Рим – 41054` Вашингтон – 38054` Стокгольм – 59019` Грінвіч – 51029` Токіо – 35043`. Мадрид – 40024` Осло – 59055`

В 1⁰=60‵, відносно показники () для вимірів розрахували 50'÷60'=0,833°+48°=48,83°, з подальшим введенням у формулу.

|  | 48,83 | 52,5 | 38,9 | 51,48 | 40,4 | 50,08 | 41,9 | 59,31 | 35,71 | 59,91 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 968,5 | 966,8 | 968,1 | 968 | 964,9 | 964,2 | 967,5 | 964,6 | 968 | 964,2 |

Таблиця 2.2 Зведена таблиця розрахунків сили тяжіння до широти вказаних міст

Завдання 5

Визначення сили тяжіння відносно висоти за формулою: g1=0,3086×500м=154,3мГл

| h | g |
| --- | --- |
| 500 | 154,3 |
| 1000 | 308,6 |
| 1500 | 462,9 |
| 2000 | 617,2 |
| 2500 | 771,5 |
| 3000 | 925,8 |
| 3500 | 1080,1 |
| 4000 | 1234,4 |
| 4500 | 1388,7 |
| 5000 | 1543 |
| 5500 | 1697,3 |
| 6000 | 1851,6 |
| 6500 | 2005,9 |
| 7000 | 2160,2 |
| 7500 | 2314,5 |
| 8000 | 2468,8 |
| 8500 | 2623,1 |
| 9000 | 2777,4 |
| 9500 | 2931,7 |
| 10000 | 3086 |

Рисунок 2.2 Графік залежності сили тяжіння від висоти

Таблиця 2.3 Розрахункові показники сили тяжіння, зі зміною висоти (шаг 500м)

Лабораторна робота №3

Рішення прямої та оберненої задачі гравіметрії для елементарних тіл

Завдання роботи – розрахувати гравітаційне поле для елементарного тіла (куля) з різними значеннями щільності, а також обернену задачу за даними одного з побудованих графіків.

Завдання 1

Розрахувати гравітаційне поле, що обумовлене елементарним тілом (кулею), використовуючи формули (3.1) та (3.2).

R=100+55-1=120, h=400м,  (м3/кг·с2) V=43πR3,  ∆σ=σ1-σ2, M=V×∆σ

змінюється від –1000 до +1000 (м) з кроком 100 (м),

=6,67∙10-11м3кг·c243πR3кг∙(σ1-σ2)(кг/м3)∙400м(-10002м+4002м)32=6,67∙10-11∙4∙3,14∙(120)3∙(2000-2300)∙4003∙(-840000)32=-300∙6,67∙10-11∙4∙1,04∙1728000∙400(-840000)32=-300∙6,67∙10-11∙1,04∙1728000∙400-769872716.75=-1333739520000000∙10-11-769872716.75=1732415.62∙10-11[м/с2]= 1.73241562⋅10-5[м/с2]≈1,73∙10-5[м/с2];

=-1333739520000000∙10-11(-9002+4002)3/2=-1333739520000000∙10-11(-650000)3/2=-1333739520000000∙10-11-524046753.63=2545077.344∙10-11=2.54507734⋅10-5[м/с2]≈2,55⋅10-5[м/с2];

=-1333739520000000∙10-11)(-8002м+4002(м))3/2=4.01059828⋅10-5[м/с2] ≈4,01⋅10-5[м/с2]

∆g-700=-1333739520000000∙10-11(-7002м+4002(м))3/2=−1.89570567⋅10-3[м/с2]= −1.89⋅10-3[м/с2]

∆g-600=-1333739520000000∙10-11(-6002м+4002(м))3/2=−8.9442719⋅10-4[м/с2]= −8.94⋅10-4[м/с2]

∆g-500=-1333739520000000∙10-11(-5002м+4002(м))3/2=−2.7⋅10-4 [м/с2];

∆g-400=-1333739520000000∙10-11(-4002м+4002(м))3/2= (немає розв'язку, бо на 0 не ділим).

∆g-300=-1333739520000000∙10-11(-3002м+4002(м))3/2=1.85202591⋅10-4 [м/с2]= 1.85⋅10-4 [м/с2]

∆g-200=-1333739520000000∙10-11(-2002м+4002(м))3/2=4.15692193⋅10-4 [м/с2]= 4.15⋅10-4 [м/с2]

∆g-100=-1333739520000000∙10-11(-1002м+4002(м))3/2=5.80947501⋅10-4 [м/с2]= 5.80⋅10-4 [м/с2]

∆g100=-1333739520000000∙10-11(1002м+4002(м))3/2=7.00927956⋅10-4 [м/с2]= 7.009⋅10-4 [м/с2]

∆g200=-1333739520000000∙10-11(2002м+4002(м))3/2=8.9442719⋅10-4 [м/с2]= 8.94⋅10-4 [м/с2]

∆g300=-1333739520000000∙10-11(3002м+4002(м))3/2=1.25⋅10-3[м/с2];

∆g400=-1333739520000000∙10-11(4002м+4002(м))3/2=1.81019335⋅10-3[м/с2]= 1.81⋅10-3[м/с2]

∆g500=-1333739520000000∙10-11(5002+4002)3/2=2.62528093⋅10-3[м/с2]= 2.62⋅10-3[м/с2]

∆g600=-1333739520000000∙10-11(6002+4002)3/2=3.74977332⋅10-3[м/с2]= 3.74⋅10-3[м/с2]

∆g700=-1333739520000000∙10-11(7002+4002)3/2=5.24046753⋅10-3[м/с2]= 5.24⋅10-3[м/с2]

∆g800=-1333739520000000∙10-11(8002+4002)3/2=7.15541752⋅10-3[м/с2]= 7.15⋅10-3[м/с2]

∆g900=-1333739520000000∙10-11(9002+4002)3/2=9.55339206⋅10-3[м/с2]= 9.55⋅10-3[м/с2]

∆g1000=-1333739520000000∙10-11(10002+4002)3/2=1.24935823⋅10-2[м/с2]=1,24⋅10-2[м/с2]

0

Х1

h

Рисунок 3.1 – Крива  над кулею

| Xм | 1000 | 900 | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 200 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∆g | 1,24⋅10-2 | 9.55⋅10-3 | 7.15⋅10-3 | 5.24⋅10-3 | 3.74⋅10-3 | 2.62⋅10-3 | 1.81⋅10-3 | 1.25⋅10-3 | 8.94⋅10-4 | 7.01⋅10-4 |

| Xм | -1000 | -900 | -800 | -700 | -600 | -500 | -400 | -300 | -200 | -100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∆g | 1,73∙10-5 | 2,55⋅10-5 | 4,01⋅10-5 | −1.89⋅10-3 | −8.94⋅10-4 | −2.7⋅10-4 | - | 1.85⋅10-4 | 4.15⋅10-4 | 5.80⋅10-4 |

100

-1

111134сс2℃∇