| Возможные проблемы и явления, вызванные неправильной настройкой | Исправления |
| --- | --- |
| - если кольцо торможения заходит слишком далеко, оно не даст рычагу остановки движения вернуться полностью, что повлечёт за собой неполную остановку движения. Также, в результате этого, может не сработать приспособление безопасности, которое блокирует лапку. - если кольцо торможение заходит не достаточно далеко, сотрясение при остановки движения увеличится. В этом случае, скоба остановки движения может быть повреждена, что повлечёт за собой шум при изменении скорости шитья с низкой на высокую. - при правильно настроенное машине, лапка машины будет нормально двигаться вверх-вниз, а корковое кольце торможения будет сразу же вращаться в обратном направлении, как раз перед завершением остановки движения. | Смотрим «2. Компоненты главного вала» в Книге деталей. Раскрутите винт (SS-6151920-TP) и отрегулируйте положение штифт соединения остановки движения (B2623-980-000) в направлении, указанном стрелочкой. После регулировки, проверьте следующие позиции. Приведите её в начальное положение путём проворачивания ведущего шкива и убедитесь в том, что корковое кольцо торможения не движется во время поворота главного вала от 100 до 200 градусов для изменения скорости шиться с высокой на низкую. (Однако, при шитье многих стежков, угол мёртвой точки может превышать 200 градусов. При шитье кантоновым крепом или другими тяжелыми материалами, угол можно уменьшить до 100 градусов.) |
| - если, в точке А, есть какое либо пространство, протир будет двигаться слишком рано и ударит кончик иглы. Если пространство меньше чем 0,3 мм., движение, которое должна выполнить регулирующая плита безопасности, может выполнятся с препятствиями. Если оно слишком большое, лапка может случайно подняться во время работы машины. | Смотрим «8. Компоненты устройства уменьшения давления лапки» в Книге деталей. Отрегулируйте положение регулирующей плиты безопасности, раскрутив винты (SS-6111010-TP) |
| Если пружина не даёт игле проходить через вышеупомянутую точку, нить будет застревать на крючке шитья. Если игла отходит слишком далеко назад, движущееся лезвие может не зацепить нить. | Смотрим «5. Компоненты вала ведущего челнока» в Книге деталей. Снимите питательную тарелку и игольную плиту. Отрегулируйте положение пружины обоймы подшипника челнока, раскрутив 2 винта (SS-6060410-TP). |