Как правильно клеить обои

Большинству людей хоть раз в жизни приходиться столкнуться с необходимостью поклеить обои. Конечно, сейчас есть такая услуга как вызов профессиональных работников, но не всегда есть такая возможность. Самому поклеить обои дешевле, да и как-то приятнее самостоятельно украшать свой дом.

Но для того, чтоб результат вам понравился, и обои держались столько, сколько вам нужно, важно точно придерживаться технологии и правил о том, как правильно клеить обои.

Подготовительный этап

Скорее всего, когда вы начинаете делать ремонт, перед вами находится не ровная гладкая поверхность стены, уже полностью готовая для того, чтоб клеить обои, а стена, покрытая старыми обоями. И очень большая вероятность того, что под обоями найдется как минимум несколько трещинок или неровностей на стене. Поэтому рассмотрим, как устранить все эти проблемы.

Подготовка стен происходит в несколько этапов:

- Смачивание старых обоев водой.

Для этой цели обычно используется пульверизатор. Полностью всю стену необходимо обрызгать водой, следя, чтоб никакой участок не оставался сухим. Как пульверизатор можно использовать и простую пластиковую бутылку, проделав дырочки в крышке.

Перед тем, как обрабатывать стену водой, обязательно нужно обесточить всю электропроводку, которая там проходит!

Если нет возможности обесточить электропроводку, лучше водную обработку заменить на термическую. Для этого нужно будет взять мокрую тряпку и утюгом через неё прогладить обои.

- Непосредственно удаление обоев

После того, как вы намочили всю стену, подождите приблизительно 5 минут. За это время старые обои должны начать отходить и их будет очень легко снять со стены.

- Обработка стены

Когда стена очищена от обоев, нужно оценить её состояние и исправить недостатки: побелку нужно смыть водой, убрать отвалившуюся штукатурку, трещины, неровности заштукатурить. Только когда поверхность стен будет в удовлетворительном состоянии можно начинать работу с новыми обоями.

Работа с обоями

Кроме обоев и клея, вам будут нужны:

- рулетка, карандаш, ножницы или нож – для того, чтоб отмерить и отрезать нужную длину от рулона;

- Кисти для клея и какая-то емкость – для удобства нанесения клея;

- Валик и стремянка – чтоб клеить обои.

Длину, которую нужно отрезать от рулона, высчитывают, прибавляя 5 см к высоте стены. По этой величине отрезают первый фрагмент, а для остальных используют первый отрезок как образец.

При подсчете количества необходимых фрагментов нужно учитывать расположение дверных и оконных проемов, батарей – на эти участки обои клеят в последнюю очередь.

Подбирая клея, руководствуйтесь тем, какой вид клея подходит именно для вашего типа обоев. Обычно такая информация содержится на упаковке любого клея.

После того, как клей нанесен на обои, их складывают вдвое, намазанными сторонами внутрь, следя за тем, чтоб сгиб оставался округлым. В течении 10 минут обои должны успеть пропитаться клеем. За это время необходимо нанести клей на нужный участок стены.

Затем берут стремянку и прикладывают к стене обои, направляя движение сверху вниз, прижимают его. После этого берут чистую тряпку (если поверхность не сильно хрупкая) или валик и осторожно разглаживают поверхность.

Обои можно клеить и встык, особенно это удобно в случае планирования дальнейшей покраски, и внахлест до 1 см.

Методика того, как клеить обои на потолок, такая же, как и описанная для стен.