Это Хедлайнер новости:

Беспроводные микроконтроллеры KW41Z/31Z/21Z семейства Kinetis® и комплект для разработчика. Однокристальный мультипротокольный беспроводной прибор со сверх низким энергопотреблением, высокой степенью интеграции, поддержкой протоколов Bluetooth® Low Energy (BLE) v4.2 и IEEE® 802.15.4 RF удобен для использования в портативных, маломощных встраиваемых системах. Начните работу сегодня с применения платформы для разработки Freedom (FRDM-KW41Z) и USB- донгл (USB-KW41Z)...

Product Highlights > Kinetis® KW41Z/KW31Z/KW21Z Wireless MCUs

# Беспроводные микроконтроллеры KW41Z/KW31Z/KW21Z семейства Kinetis®

## Компания NXP предлагает мультирежимные, беспроводные микроконтроллеры семейства Kinetis KW41Z/KW31Z/KW21Z для использования в портативных, маломощных устройствах.

Однокристальный микроконтроллер KW41Z/31Z/21Z семейства Kinetis компании NXP поддерживает несколько протоколов и способен работать одновременно с двумя стеками. В микроконтроллер встроен приемопередатчик 2.4 ГГц, что позволяет использовать протоколы Bluetooth® Low Energy (BLE) v4.2 и IEEE® 802.15.4 (Thread). Создан на базе ядра ARM® Cortex®-M0+, имеет до 512 Кб флэш-памяти и до 128 Кбайт памяти SRAM, сверхнизкое энергопотребление в режимах радио и ожидания, высокую степенью интеграции, безопасность и аналоговые возможности. Все это делает микроконтроллер идеальным прибором для использования в портативных, работающих от аккумуляторов устройствах.

Три прибора семейства микроконтроллеров KW41Z имеют одинаковые свойства и характеристики, но поддерживают разные протоколы радиосвязи. Это:

Kinetis KW41Z MCUs поддерживает протокол Bluetooth Low Energy, Generic FSK и IEEE 802.15.4 (Thread)
Kinetis KW31Z MCUs поддерживает протокол Bluetooth Low Energy и Generic FSK 
Kinetis KW21Z MCUs поддерживает протокол 802.15.4 MAC/PHY (Thread) и Simple MAC

Справочный материал: Kinetis® KW41Z/31Z/21Z MCUs для беспроводных приложений 
Видео: KW41Z: однокристальный прибор со сверхнизким энергопотреблением, поддерживающий протокол Bluetooth® low energy (BLE) v4.2 и IEEE® 802.15.4 RF

Микроконтроллеры KW41Z семейства Kinetis являются отличным решением для устройств, которые требуют одновременной использования: технологии Bluetooth Low Energy link и базирующегося на стандарте 802.15.4 протокола Thread. Мультирежимные возможности прибора обеспечивают прямое соединение с использованием технологии Bluetooth Low Energy через мобильное устройство или планшет с сотовой сетью для местного и дистанционного управления/мониторинга.

В дополнение ко всему, компания NXP предлагает полный набор поддерживаемого программного обеспечения и инструментов, чтобы помочь выводить на рынок проекты быстрее и увереннее.

Основные характеристики:

- Мультипротокольная радиосвязь. Высокоскоростная радиосвязь поддерживает Bluetooth Smart/Bluetooth Low Energy (BLE) v4.2, Generic FSK и протокол, базирующийся на стандартах IEEE 802.15.4 (Thread).

- Большой объем памяти. Объема памяти достаточно, чтобы загрузить необходимый сетевой стек (стеки) и пользовательские приложения.

- Низкое энергопотребление. Слабые токи в режимах передачи, приема и ожидания увеличивают срок службы батарей, в том числе стандартных coin-cells.

- Полная поддержка. Полная совместимость, сертификация под Bluetooth Low Energy, Thread и 802.15.4 MAC/PHY, поддержка Generic FSK, BLE Mesh, SMAC, нескольких операционных систем, KinetisSDK (KSDK), Программный пакет Kinetis (KDS) и IAR IDEs.

| Применение |  |  |
| --- | --- | --- |
| - В быту - Контроль доступа - Шторы/управление жалюзи - Охранная сигнализация - Управление освещением - Дистанционное управление - Управление отоплением - Управление водо подогревом - Коммерческое и промышленное - Отслеживание активов - Строительный контроль и мониторинг - Климат-контроль сооружений - Пожарная безопасность - Управление розничным ценообразованием - Безопасность и контроль доступа - Сбор данных о потреблении |  | - Здравоохранение - Фитнес-мониторинг - Медицинская помощь на дому - Стационарная помощь - Лекарства - Мониторинг/Счета - Мониторинг пациента - Смарт энергетика - Регулирование перетоков электроэнергии в случае ее дефицита или избытка - Отображение информации о состоянии технических средств, используемых в доме - Контроль нагрузки - Учет баланса энергии - Контроль зарядки электромобилей - Смарт термостат - Мониторинг солнечных панелей |