Цифровой пневматический дозатор TAD–200S
Цифровой дозатор TAD-200S оснащён 4-разрядным 7-сегментным светодиодным индикатором времени дозирования. Данный дозатор имеет в 3 режима работы:
1) Ручной – продолжительность дозирования определяется оператором (или дозирующим роботом), при этом на индикаторе отображается время дозирования каждой дозы.2) Временной – продолжительность дозирования определяется предустановленным временем дозирования.
3) Циклический – является последовательностью доз, длительность которых ограничена предустановленным значением таймера, и промежутков между дозами (паузами). Длительность паузы устанавливается аналоговым регулятором, который также снабжён переключателем для включения и отключения возможности устанавливать паузу
Эти свойства позволяют использовать дозатор TAD-200S в качестве отдельностоящей полуавтоматизированной системы дозирования материалов, таких как: паяльная паста, флюс-гель, смазки, клеи, теплопроводящие материалы, смолы, масла, компаунды и другие вязкие материалы.
Свойства

• Микропроцессорное управление
• Нанесение непрерывное и дозированное
• Наличие вакуумной отсечки предотвращает разбрызгивание наносимого материала
• Регулятор глубины вакуума
• Регулятор давления
• Индикатор давления
• Интерфейс с цифровым светодиодным индикатором
• 3 режима работы – ручной, временной и циклический
• Функция запоминания последнего установленного времени дозирования
• Два способа управления: педальный переключатель, ручной переключатель
• Широкий ассортимент аксессуаров
Перечень аксессуаров, поставляемых при заказе дозатора TAD–200S с комплектом аксессуаров
	Наименование
	Описание
	Количество, шт.

	TAD–200S
	Цифровой дозатор
	1

	BS–101
	Подставка для шприца
	1

	BS-F3
	Ножной переключатель
	1

	BA-30/50
	Адаптер для шприца 30 мл или 50 мл
	1

	BA-30/50-O
	Резиновый уплотнитель для адаптера 30/50 мл
	1

	BR-30
	Шприц 30 мл
	5

	BC-30/50
	Верхний колпачок для шприца 30/50 мл
	5

	BP-30/50
	Плунжер-толкатель для шприца 30/50 мл
	5

	BTC
	Колпачок наконечника для шприца 
	5

	BPN-14G-13
	Пластиковая игла, внутренний диаметр 1,64 мм, длина 13 мм
	5

	BPN-16G-13
	Пластиковая игла, внутренний диаметр 1,25 мм, длина 13 мм
	5

	BPN-18G-13
	Пластиковая игла, внутренний диаметр 0,92 мм, длина 13 мм
	5

	BPN-20G-13
	Пластиковая игла, внутренний диаметр 0,61 мм, длина 13 мм
	5

	BPN-22G-13
	Пластиковая игла, внутренний диаметр 0,52 мм, длина 13 мм
	5

	BPN-24G-13
	Пластиковая игла, внутренний диаметр 0,34 мм, длина 13 мм
	5


Cyfrowy dozownik pneumatyczny TAD-200S

Cyfrowy dozownik TAD-200S wyposażony jest w 4-cyfrowy 7-segmentowy wyświetlacz LED wywodzący czas dawkowania. Ten dozownik posiada trzy tryby pracy:

1) ręczny – czas trwania dozowania jest określany przez operatora (lub robota dozującego), a wyświetlacz przedstawia czas podawania każdej dawki.

2) czasowy – czas trwania dozowania zależy od długości czasu ustawionego dawkowania.
3) cykliczny – to seria dawek, których czas trwania jest ograniczony do ustawionych wskaźników timera, a odstępy między dawkami (pauzy). Czas trwania pauzy ustawia się za pomocą regulatora analogowego, który jest również wyposażony w przełącznik, aby włączać lub wyłączać możliwość ustawienia pauzy.
Właściwości te pozwalają na wykorzystanie dozownika TAD-200S jako osobnego półautomatycznego systemu dozowania materiałów, takich jak pasta lutownicza, żel flux, smary, kleje, materiały termoprzewodzące, żywice, oleje, związki lepkie i inne materiały lepkie.

Właściwości

• Sterowanie mikroprocesorowe

• Ciągłe nałożenie i dozowanie
• Dostępność odcięcia próżniowego zapobiega rozpryskiwaniu materiału powłoki

• Regulator głębokości próżni

• Regulator ciśnienia

• Wskaźnik ciśnienia

• Interfejs z cyfrowym wyświetlaczem LED

• Trzy tryby pracy – ręczny, czasowy i cykliczny
• Funkcja zapamiętywania ostatniego ustawionego czasu dozowania
• Dwa tryby sterowania: przełącznik nożny, przełącznik ręczny

• Szeroka gama akcesoriów

Lista akcesoriów dostarczanych przy zamawianiu dozownika TAD-200S z zestawem akcesoriów

	Nazwa
	
	Opis
	Ilość, szt.

	TAD–200S
	
	Cyfrowy dozownik
	1

	BS–101
	
	Uchwyt do strzykawki
	1

	BS-F3
	
	Przełącznik nożny
	1

	BA-30/50
	
	Adapter do strzykawki 30 ml lub 50 ml
	1

	BA-30/50-O
	
	Uszczelka gumowa do adaptera 1 ml 30/50
	1

	BR-30
	
	Strzykawka 30 ml
	5

	BC-30/50
	
	Górna pokrywa do strzykawki 30/50 ml
	5

	BP-30/50
	
	Tłok strzykawki 5 ml 30/50
	5

	BTC
	
	Czapka nasadki do strzykawki
	5

	BPN-14G-13
	
	Igła plastikowa, średnica wewnętrzna 1,64 mm, długość 13 mm
	5

	BPN-16G-13
	
	Igła plastikowa, średnica wewnętrzna 1,25 mm, długość 13 mm
	5

	BPN-18G-13
	
	Igła plastikowa, średnica wewnętrzna 0,92 mm, długość 13 mm
	5

	BPN-20G-13
	
	Igła plastikowa, średnica wewnętrzna 0,61 mm, długość 13 mm
	5

	BPN-22G-13
	
	Igła plastikowa, średnica wewnętrzna 0,52 mm, długość 13 mm
	5

	BPN-24G-13
	
	Igła plastikowa, średnica wewnętrzna 0,34 mm, długość 13 mm
	5


