STM32F373xx

ARM®Cortex®-M4 32b MCU+FPU, up to 256KB Flash+32KB SRAM,timers, 4 ADCs (16-bit Sig. Delta / 12-bit SAR), 3 DACs, 2 comp., 2.0-3.6 V

Datasheet - production data

Features

• Core: ARM® 32-bit Cortex®-M4 CPU (72 MHz max), single-cycle multiplication and HW

division, DSP instruction with FPU (floating point unit) and MPU (memory protection unit)

• 1.25 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1)

• Memories

– 64 to 256 Kbytes of Flash memory

– 32 Kbytes of SRAM with HW parity check

• CRC calculation unit

• Reset and power management

– Voltage range: 2.0 to 3.6 V

– Power-on/Power down reset (POR/PDR)

– Programmable voltage detector (PVD)

– Low power modes: Sleep, Stop, Standby

– VBAT supply for RTC and backup registers

• Clock management

– 4 to 32 MHz crystal oscillator

– 32 kHz oscillator for RTC with calibration

– Internal 8 MHz RC with x16 PLL option

– Internal 40 kHz oscillator

• Up to 84 fast I/Os

– All mappable on external interrupt vectors

– Up to 45 I/Os with 5 V tolerant capability

STM32F373xx

ARM®Cortex®-M4 32b MCU+FPU, up to 256KB Flash+32KB SRAM,timers, 4 ADCs (16-bit Sig. Delta / 12-bit SAR), 3 DACs, 2 comp., 2.0-3.6 V

Технічний опис – технологічні показники

Характеристики

- Ядро: 32-бітний ARM Сortex M4 центральний процесор (72 МГц максимально), множення в один цикл та апаратний поділ, інструкції цифрової обробки сигналу з модулем обробки операцій з плаваючою точкою та блоком захисту пам’яті.

- 1.25 мільйонів команд на секунду/ МГц (Dhrystone 2.1)

- Пам’ять

- 64 до 256 Кбайт флеш пам’яті

- 32 Кбайт оперативної пам’яті з контролем парності

- Модуль підрахунку СRC

- Керування скиданням та живленням

- Діапазон напруг 2.0 – 3.6 В

- Скидання при вмиканні і пониженні напруги живлення

- Детектор  напруги живлення з програмним управлінням

- Режими енергозбереження: Сон, Блокування, Режим очікування

- Вхід для батарейного живлення для годинника реального часу та резервних регістрів

- Управління годинником

- Кварцовий генератор від 4 до 32 МГц

- 32 кГц осцилятор для годинника реального часу з калібруванням

- Внутрішній 8 МГц ємнісно-резистивний генератор з опцією х16 системи ФАПЧ

- Внутрішній 40 кГц осцилятор

- До 84 швидкісних пінів вводу/виводу

- Всім може бути назначено зовнішнє переривання

- До 45 пінів вводу/виводу з 5 V сумісністю

•12-channel DMA controller

• One 12-bit, 1.0 μs ADC (up to 16 channels)

– Conversion range: 0 to 3.6 V

– Separate analog supply from 2.4 up to 3.6

• Three 16-bit Sigma Delta ADC

– Separate analog supply from 2.2 to 3.6 V, up to 21 single/ 11 diff channels

• Three 12-bit DAC channels

• Two fast rail-to-rail analog comparators with programmable input and output

• Up to 24 capacitive sensing channels.

- 12- канальний DMA-контролер (контролер прямого доступу до пам’яті)

- Один 12-бітний, 1.0 μs АЦП (до 16 каналів)

- Діапазон конверсії: 0 – 3.6 В

- Окреме аналогове живлення від 2.4 до 3.6

- Три 16-бітних Sigma Delta АЦП (аналого-цифровий перетворювач)

- Окреме аналогове живлення від 2.2 до 3.6 В, до 21 одно- /11 диференціальних каналів

- Три 12-бітних ЦАП

- Два швидких аналогових компаратори з повним розмахом напруги з сигналом входу і виходу, що піддаються програмуванню

- До 24 каналів з ємнісними датчиками.