Нефтяная скважина

Нефтяная скважина является общим термином для всех видов бурений сквозь поверхность земли, предназначенного для поиска и выработки нефтяного масла.  Обычно вместе с маслом производится некоторый природный газ.

Период жизни

Создание и период жизни скважины можно поделить на 5 частей:

- Планирование

- Бурение

- Завершение

- Производство

- Оставление

Бурение

Скважина создается путем бурения земляной дыры диаметром 5 на 36 дюймов (127.0 мм на 914.4 мм) буровой установкой которая вращает бурильную колонну с прикрепленным буром. После выбуривания, в ствол дыры вставляются срезанные стальные трубы (обсадные) диаметром чуть меньше самой скважины. Пространство между трубой и скважиной может быть зацементировано. Обсадка обеспечивает герметичность ствола скважины, кроме того, изолирование потенциально опасных зон высокого давления друг от друга и от поверхности земли. После того, как эти зоны надежно изолированы, и конструкция защищена обсадкой, скважину можно бурить глубже (в потенциально более неустойчивые пласты) буром меньшего размера и так же обсаживать трубами меньшего диаметра. Современные скважины имеют от 2 до 5 впоследствии пробуренных внутри одной из другой меньших скважин, каждая из которых зацементирована после обсадки.

Чтобы пробурить скважину

- Буровая коронка, при помощи давления веса толстых стеновых труб, которые называются «утяжеленные бурильные трубы» врезается в породу. Существуют разные виды буровых коронок, некоторые способствуют разрушению горной породы, другие же впоследствии вращения бура срезают слои породы.

- Буровой раствор (так же известен как «буровая грязь») откачивается внутрь бурильной трубы и выходит на буровой наконечник. Буровой раствор представляет собой сложную смесь жидкостей, твердых и химических веществ, которые должны быть тщательно подобраны, чтобы обеспечить правильные физические и химические характеристики, необходимые для безопасного бурения скважины. Особые функции бурового раствора включают охлаждение бурового долота, подъём измельченной породы на поверхность, предотвращение дестабилизации породы в стенах ствола скважины и преодоление давления жидкостей внутри породы, так что эти жидкости не попадают в ствол скважины.

- Полученные «обломки» породы подхватываются буровым раствором и циркулирует обратно на поверхность из буровой трубы. Затем раствор идет через «шейкеры», процеживающие «обломки» из раствора, который возвращается в шахту. Наблюдение за аномалиями в возвращенных породах и контроль за объемом шахты или за скоростью возвращаемой жидкости необходимо, чтобы ловить «удары» (когда давление пласта на глубине долота больше, чем гидростатическая головка бурового раствора наверху, которое если временно не контролировать путем закрытия противовыбросового предохранителя, и в конечном счете, путем увеличения плотности бурового раствора, позволят пластовым жидкостям и раствору неудержимо выбиться) своевременно.

- Труба или бурильная колонна, к которой крепится долото, постепенно удлиняется по мере того, как скважина становится глубже путем ввинчивания дополнительных 30-футовых (10 м) стыков (т. е. секций) трубы под ведущей бурильной трубой или верхним приводом на поверхности. Этот процесс называется создание соединения. Обычно стыки объединены в 3, равные 1 стойке. В некоторых небольших установках используются только 2 стыка, а некоторые буровые установки могут обрабатывать стойки из 4 стыков.

Завершение

После бурения и обсадки скважины, нужно все завершить. Завершение - это процесс, в котором скважина не способна производить нефть или газ. В завершении обсадки скважины, маленькие отверстия, называемые дырами, сделаны в части обсадки, которые прошли через производственную зону, чтобы обеспечивать траекторию для протекания нефти из окружающей горной породы в лифтовую колонну. В завершении открытого забоя, часто «песчаные экраны» или «гравийная набивка» установлены в последней пробуренной необсаженной секции пласта. Они поддерживают герметичность скважины при отсутствии обсадной колонны, в то же время позволяя потоку протекать из пластового резервуара в ствол скважины. Экраны также контролируют переход пластового песка в производство труб и наземного оборудования, которые могут вызывать размывы и другие проблемы, в частности из неуплотненных песчаных пластов в шельфовых месторождениях. После того, как поток готов, кислоты и жидкости для гидроразрыва закачиваются в скважину для разрушения, очистки или же подготовки и стимулированию породы пласта к оптимальному производству углеводородов. Наконец, зона над разрезом коллектора уплотнена внутри обсадки и соединена с поверхностью через трубу меньшего диаметра, называемую трубкой. Такая конструкция обеспечивает избыточный барьер от утечек углеводородов, а также позволяет заменить поврежденные секции. Кроме того, меньший диаметр трубки производит углеводороды с увеличенной скоростью, для преодоления гидростатического воздействия тяжелых жидкостей, таких как вода. Во многих скважинах, естественное давление подповерхностного пласта является достаточным для выхода нефти или газа на поверхность. Однако, не во всех случаях, особенно в истощенных областях, где давление было снижено другими добывающими скважинами или в пластах с малой проницаемостью. Установка трубы с меньшим диаметром может быть достаточным для улучшения производства, но метод искусственного подъема тоже может пригодится. Общими решениями являются скважинные насосы, газовые подъемники или разъем для поверхностного насоса. Многие новые системы в последние 10 лет были представлены для завершения скважин. Множество пакерных систем с фрак-портами или муфтами с отверстиями во всей одной системе сокращают затраты на завершение и улучшают производство, особенно в случае горизонтальных скважин. Эти новые системы позволяют обсадке входить в латеральную зону с надлежащим расположением пакера / поршня для оптимального восстановления углеводородов.

Производство

Этап производства является самым важным в периоде жизни скважины, когда вырабатываются нефть и газ. К этому времени буровые установки и установки капитального ремонта скважин, используемые для бурения и завершения скважины, отходят от ствола скважины, и верх обычно снабжается коллекцией клапанов, называемых фонтанным деревом. Эти клапаны регулируют давление, управляют потоками и обеспечивают доступ к стволу скважины в случае необходимости дальнейшей работы по завершению. Из выпускного клапана фонтанной арматуры поток может быть подключен к распределительной сети трубопроводов и резервуаров для поставки продукции на нефтеперерабатывающие заводы, компрессорные станции природного газа или терминалы экспорта нефти. Пока давление в резервуаре остается достаточно высоким, фонтанная арматура - это все, что требуется для производства скважины. Если давление истощается и считается экономически целесообразным, можно использовать метод искусственного подъема, упомянутый в разделе завершения. Ремонтные работы часто требуются в старых скважинах, которые могут нуждаться в трубке меньшего диаметра, удалении окалины или парафина, работе с кислотной матрицей или заполнении новых зон, представляющих интерес, в более мелком резервуаре. Такие ремонтные работы могут быть выполнены с использованием ремонтных установок, также известных как подъемники или установки для завершения скважин - для вытягивания и замены насосно-компрессорных труб, а также с использованием методов вмешательства скважин с использованием гибких насосно-компрессорных труб. В зависимости от типа подъемной системы и устья скважины для замены насоса без вытягивания трубки может использоваться установка для штангового бурения или для промывки скважин. Для повышения пластового давления могут быть использованы усовершенствованные методы восстановления, такие как затопление воды, наводнение паром или наводнение СО2, а также эффект «свипирования» для вытеснения углеводородов из резервуара. В определенных случаях - в зависимости от геомеханики резервуара - инженеры могут определить, что конечная извлекаемая нефть может быть увеличена путем применения стратегии наводнения на раннем этапе разработки месторождения, а не позже. Такие расширенные методы восстановления часто называют "третичным восстановлением".

Оставление

Говорят, что скважина достигает «экономического предела», когда его производственный уровень не покрывает расходы, включая налоги. При повышении экономического предела срок службы скважины сокращается, а проверенные запасы нефти теряются. Когда экономический предел понижен, жизнь скважины, наоборот, удлиняется. При достижении экономического предела скважина становится помехой и забрасывается. В этом процессе труба удаляется из скважины, а секции ствола скважины заполняются цементом, чтобы изолировать канал потока между газовыми и водными зонами, так же, как и поверхность. Полное заполнение скважины цементом является дорогостоящим и ненужным. Затем поверхность вокруг устья скважины выкапывается, а устье скважины и обсадная труба отрезаются, колпачок сваривается на месте и затем закапывается. При экономическом ограничении в резервуаре по-прежнему остается значительное количество неизлечимой нефти. Может возникнуть соблазн отложить физическое оставление на длительный период времени, надеясь, что цена на нефть будет расти или что новые дополнительные методы восстановления будут усовершенствованы. Тем не менее, положения аренды и правительственные постановления, как правило, требуют быстрого забрасывания; также могут способствовать задолженность и налоговые проблемы. Теоретически заброшенная скважина может быть вновь введена в эксплуатацию (или преобразованная для внедрения и закачки для дополнительного извлечения или для хранения в скважинах углеводородов), но повторное введение часто оказывается не рентабельным и затруднительным с механической точки зрения.