Как правильно подобрать насос для водоснабжения дома? Сможет каждый!

Что Вы будете делать, если Вам нужен насос для водоснабжения дома, а Вы ничего в этом не понимаете?

- Платить специалисту?

- Купите то, что посоветует продавец?

- Закрыв глаза, выберете то, что видели на рекламном щите?

- Есть альтернативное решение! Вы сами можете стать мини-специалистом в этом вопросе и подобрать для себя то, что будет наилучшим в Вашей ситуации! Потратить Вам придётся всего лишь несколько минут, чтобы найти ответы на три вопроса. Именно об этом и пойдёт речь в этой статье.

Вопрос 1. Какая глубина колодца/скважины?

Зачем это нужно? Вы узнаете: Вам нужен поверхностный или погружной насос.

- Поверхностный вам подойдет, если залегание воды на вашем участке в пределах 8 метров. Как правило – это малогабаритный, переносной агрегат, который устанавливают в специально отведённом месте на поверхности и который осуществляет подачу воды с помощью труб или шлангов. По принципу работы, поверхностные насосы делятся на вихревые и центробежные. У каждого типа есть свои плюсы и минусы. Об этом уже можно спросить продавца-консультанта.

- Погружной – мудро использовать, если показатель глубины больше 8 метров. Свою работу он выполняет, находясь непосредственно в толще воды, подавая ее на поверхность с помощью шланга или трубы. Если речь идёт о снабжении дома чистой питьевой водой, то преимущество отдают, также, вихревым и центробежным погружным насосам. И здесь также важна консультация продавца о достоинствах и недостатках каждого типа.

P.S: Немаловажно знать грунт дна вашего источника, присутствуют ли частицы грунта в воде и какова высота столпа воды. Это тоже влияет на то, насос какого типа нужно покупать. Делайте покупку только взвесив все «за» и «против»!

Вопрос 2. Какой объём воды Вам нужен?

Почему это важно? Чтобы у Вас не пропадала вода, когда кто-то еще начинает ею пользоваться одновременно с Вами.

- Сделайте небольшой подсчёт:

q х n = Q, где

- q = 8,5 л/мин – средний объём воды нужный одному человеку в минуту;

- n – это количество человек, проживающих вместе;

- Q – необходимая производительность насоса, то есть какой объём воды вам нужен в действительности.

- Здесь важно принять во внимание ещё один момент – будете ли вы использовать воду для полива огорода или клумб. Если да, добавьте к полученному результату 15 л/мин.  Тогда в таком случае, для семьи из 3 – 4 человек потребуется объём воды 40 – 50 л/мин в среднем.

Совет: на табличке насоса найдите значение Q, с единицей измерения l/min. Это и есть его производительность. Важно, чтобы ваш показатель был меньше, указанного на табличке.

Вопрос 3. Какой напор воды Вам нужен?

Почему это важно? Чтобы напор воды в системе не падал, даже при одновременном открытии нескольких кранов.

- Произведём несложный подсчёт:

h1+ h2+h3=H, где

- h1 – высота от зеркала воды до отметки залегания горизонтальной трубы, м;

- h2 – высота от залегания горизонтальной трубы, до самой высокой точки потребления воды, м;

- h3 – потеря напора в горизонтальной трубе, м. Этот показатель легко узнать, если подсчитать максимальную протяжённость горизонтальной трубы от источника до точки разводки труб. Теперь, с учётом того, что в 10 м горизонтальной трубы происходит потеря напора в 1 м, можете узнать свою величину потери напора;

- H – нужный вам напор, м.

- Так же играет роль диаметр подсоединяемой трубы к насосу. В маленьком диаметре трубы, создаётся большее статическое сопротивление трубопровода, а соответственно, меньший напор на выходе.

Совет: на табличке насоса вы найдёте значение Нmin и Нmax с единицей измерения m. Ваше значение напора должно быть в средних пределах, указанных на насосе.

Теперь, зная глубину своего источника, и значения производительности (Q) и напора (H), которым должен соответствовать ваш насос, смело выбирайте, то, что вам по карману.

Уюта Вам в Вашем доме!