Как правильно обшить потолок вагонкой

Панели ПВХ, или как в народе на них говорят «вагонка», представляет собой материал, который может быть использован практически во всех типах пространств, в частности, хорошо подходит для тех, кто подвергается воздействию влаги, такие как ванные комнаты или кухни.

Они также могут включать преимущества легкого обслуживания, которые на практике ограничиваются, протрите их губкой с широко используемых моющих средств. Есть два типа панелей для внутреннего и наружного применения. Широкий ассортимент моделей и цветов позволяет прокладку выбора индивидуальных вкусов.

Различные панели вагонки по своим характеристикам используются в качестве стеновых или потолочных покрытий в жилых помещениях, со стабильными условиями. Это могут быть как ванные комнаты, так и кухонные, где температура должна быть в пределах 18 ° C - 22 ° C, а влажность 40 - 65%. Панели ПВХ не должны устанавливаться в местах, где уровень влажности выше 70%.

Сейчас мы рассмотрим вариант обшивки потолка вагонкой.

Каждая вагонка должна быть проверена для возникновения ущерба, ведь ясно видно "невооруженным глазом" дефекты (различия в цвете, размере, степенью глянца и т.п. - это важно в данном случае, чтобы обеспечить хорошее освещение). Если заранее вы не рассмотрели дефекты на вагонки, обратно не возьмут, так что будьте внимательными.  Вагонки с дефектами, выявлены до монтажа, нужно поменять на месте продажи, чтобы быть свободным от дефектов.

Вагонка, панели ПВХ, не может быть установлены на полу с помощью гвоздей, винтов или клея. Панели должны быть установлены на опорной конструкции только с помощью специальных кронштейнов (в фигурные скобки).

Между панелями вагонки, и всех фиксированных элементов (колонны, пол, двери, трубы, стены, потолок, и т.д.) должно быть 10 – 15мм расстояние, так называемые суставы стеновых панелей из-за изменений температуры и влажности расширения или сжатия.

Суставы также следует иметь в виду, в случае монтажа стеновых панелей между ними на короткой стороне.

Инструменты и материалы для работы над монтированием вагонки: деревянные рейки 20 х 40 мм, к которым крепятся вагонки, прокладки, крепления для панелей, гвозди или скобы, чтобы прикрепить ручки. Также могут пригодиться декоративные детали в виде накладной выпуклой планки, якорь болты с диаметром 6-8 мм, пила для резки древесины, молоток, дрель, отвертка, уровень.

Подготовка

Оригинальная упаковка потолочных панелей должны быть представлены до установки в помещении, где они будут размещены не менее 48 часов. Рекомендуемые требования: температура мин. 18°С. и влажность 40 - 65%.

Поверхности, на которой будут собраны поточные панели, должны быть сухими. Несущая конструкция является скелет из панелей, которая должна быть изготовлена из сухих деревянных шпон. Полосы шириной 4 см и толщиной 2 см должны быть прикреплены к стене с помощью штырей в направлении, перпендикулярно к стеновым панелям. Расстояние между планками должно быть ограничено: 40 см для 6 мм стеновых панелей и 50 см для 7 мм стеновых панелей.

При установке панелей на потолок или наклонную, расстояние до стены должно быть не более 30 см. Отверстия для розеток и выключателей, обернуть полосками. Для больших неровных стен прокладки должны быть использованы для того, чтобы компенсировать плоскость.

Панели ПВХ могут быть удалены из упаковки после акклиматизации непосредственно перед установкой. При установке первой панели установите его в вертикальном положении, ручка к стене и приложите на постоянное жительство в полосках дерева с гвоздями.

Бороздками на другом краю панели, сдвиньте кронштейны для монтирования панелей и прибейте их полоски древесины с гвоздями или скобами.

Последняя панель должна быть тщательно подобрана к стене, держа расширительный шов.

Для того чтобы покрыть стыки панелей и суставов, используйте МДФ плинтусы. Они очень помогут украсить углы потолков в данном помещении.

Обрезка панелей

Чтобы правильно обрезать вагонку и не было остатков, берут угольник в руки и ровно прикладывают к стенке вагонки и плавно отрезаем канцелярским ножом, а та часть, которая осталась, можно использовать для следующего рядка панели.

Укладка панелей

Первая панель служит в качестве ориентира, по которому будут идти следующие куски вагонки. Так что правильно измерьте ширину вагонки и ровно с помощью уровня установите эту первую панель ПВХ. Ведь как сначала пойдет, так к концу и доведет. После размещения всей вагонки, придают крышки профили соответствующих оснований.

Розетки и выключатели

Монтаж полос делает прекрасную возможность для монтирования различных кабелей, в том числе электрических, а также прокладок.

Вы можете выбрать расположение точек, к которым можно применить панели, непосредственно встраиваемые отверстия в подложке. Просто с помощью дрели просверлите отверстия для розеток или выключателям.

На завершении хочется все же сказать, что стеновые или потолочные панели гигиеничны и легко чистятся. Загрязнение легко можно устранить, взяв простую влажную ткань. Также используют разные специальные моющие средства, но ими лучше не злоупотреблять, так сказать.

Запомните, что вагонка не должна подвергаться воздействию, каких либо высоких температур (макс. 60 ° C). Не устанавливайте вблизи радиаторов и других источников тепла!