Как побелить потолок

Многие люди самостоятельно выполняют ремонтные работы. Так мы предлагаем, как побелить комнату, кухню или другую комнату в доме. Смотрите сами, что делать побелку потолка не сложно.

Побелка потолка не очень сложная деятельность. Учитывая растущие цены на строительные услуги, попробуйте знать основные принципы этого ремесла

Выберите подходящее время для побелки

Наиболее благоприятная температура для работы над побелкой потолка это 10-20 градусов выше 0. Производители красок рекомендуют их использовать при температуре от 5-10 до 25 С. Важно также, чтобы не было слишком сухо. Холоднее, чем выше влажность. Таким образом, на побелку лучше всего делать весной и осенью. Если вам нужно побелить потолок в зимнее время, за несколько часов до работы затянуть радиатора и проветрить помещение.

Защитить помещение. После удаления необходимость покрыть пол, мебель прочным покрытием. Можно использовать специальную пленку. Это делается для того, чтобы потом было легче брать после побелки потолка.

Грунтовка потолка

Грунтовка обеспечивает хорошее сцепление и уменьшает впитывающую способность потолка. Если потолок высохнет быстро - то вы должны быть загрунтовать. Всегда нужно требовать грунтования потолков в новых домах. Помните, что перед тем, как делать побелку потолка, потолок от затирки должен высохнуть, это занимает не менее 3-4 недель. Кроме того, чтобы убедиться, что чернила на всей поверхности будет иметь равномерную тень, потолок покрывают первой грунтовкой с низким содержанием пигмента. Она также может быть разбавленная специальной краской, которую вы хотите использовать в качестве финишного покрытия. Если вы планируете ярких цветов на стенах, использовать разбавленный грунт покрасить потолок, который может быть немного более низкого качества, потому что никто не будет трогать или тереть потолок. Вы можете загрунтовать гипсокартонные плиты, которые ранее были окрашены водоэмульсионной краской. Определенно стоит применять грунтовка, если в настоящее время планируется цвет темнее, чем предыдущий. Кроме того, некоторые цвета - желтый, оранжевый и красный - менее, чем другие природные непрозрачности. Картина такие краски, это хорошо, чтобы достичь для получения аналогичного грунтовка цвет краски.

Выбор кисти и валика

Большие площади лучше всего окрашены с помощью валика, но кисть также будет необходимым. Если подложка является неравномерным, лучше использовать более толстый вал - поместить краску на мельчайшие полости и поры стенки. Ясно структурированные поверхности требуют густой подлесок вала (до 20 мм). Для начинающих мастеров побелки потолков лучше использовать ролики с короткой шерсти, так как это легче распространять краску на мелкие партии. Кистей лучше иметь несколько - в том числе те, с помощью которых можно легко добраться до сложных мест, таких как, например, за радиатором.

И так, доходим теперь до краски. Сначала нужно тщательно все содержимое перемешать. Можете до открытия неоднократно трясти. Если у вас есть большое ведро краски, смешать его лучше с помощью дрели с мешалкой. При использовании лотка побелки лучше налить немного, чтобы не выступала за пределы самого лотка, и заодно экономия. Многие краски можно разбавлять до 5%, но делать это только в соответствии с инструкциями изготовителя. Краски имеют долгий срок службы, но вы должны хранить их в плотно закрытой таре при соответствующей температуре. Перед покраской, вы должны смешать краску. И так, еще раз напомним, что небольшие банки сильно встряхните или перемешать краску в них придерживаться больших ведра лучше использовать на медленной скорости дрели с мешалкой.

Выбор правильных цветов в интерьере может скорректировать свою фигуру. Потолок имеет первостепенное значение и может улучшить внешний вид комнаты.

Безопасным и часто единственно правильным решением является белый цвет. Если вы продлите небольшой интерьер, белый потолок зрительно расширить его и дать простор. Кроме того, с использованием белого цвета бар на верхнем краю стенки увеличит номер.

Потолочный темный цвет мы выбираем, только если наша комната узкая и высокая (в форме трубы или туннеля). Если вы покрасите потолок в цвет немного темнее, чем стены внутри, можно добиться эффекта снижения потолка, делая комнату ниже, чем есть на самом деле, светлые стены и расширить узкое пространство.

Для окраски потолков не нужно использовать латексную краску поверх. Самым правильным решением, каким потолок должен быть, скажу - матовым. Почему не надо выбирать глянцевую краску? Глянцевая краска плохо смотрится на больших поверхностях. Требовать идеально гладкую поверхность, и вы увидите руку профессионального маляра - на глянцевом потолке вы увидите все недостатки, и отраженный свет создаст неприглядные отражения.

Матовая краска они менее долговечны, и делать побелку нужно в два этапа.

Подготовка инструментов

Как уже говорилось раньше, потолок лучше белить валиком - мы покрываем большую площадь, и работать будет легче и быстрее. Кроме того, валик используется для сглаживания поверхностей - должным образом подготовлены для покраски потолок лишен дефектов или неровности.

Для побелки потолка нам понадобится:

фольга для защиты мебели и напольных покрытий

клейкая лента, чтобы отметить разделительную линию между потолком стены

кювета решетка для черпания краски

ролик с длинными волосами

небольшая кисть или валик

расширенный захват на валу, который позволит нам писать без лестницы

щетка

лестница - но нужно будет тщательно покрыть углы и труднодоступные места

Подготовка основы

Иногда бывает достаточно, чтобы очистить его от пыли, подождать, пока хорошо не высохнет и тогда можно начинать рисовать. Чтобы очистить площадь не нужно использовать никаких специальных мер. Так же, как мыть водой с моющим средством, протирая тряпкой или губкой.

Удаление старых покрытий

Если слой старой краски пылинка и «листьев» на поверхности, она должна быть тщательно удалена. Если вы не уверены в том, что покрытие прилипает к поверхности скважины, мы можем приклеить кусок маскирующей ленты на потолке и быстро разбить его. Если на ленте появятся следы краски - обязательно удалить старый слой.

Лучше всего, чтобы смочить потолок и удалить краску с помощью шпателя. С мокрой поверхности гораздо легче убрать - просто использовать ту же воду, смачивая ее.

Когда уже снять старый слой краски, берут хорошую наждачную бумагу, которая улучшит адгезию нового покрытия. Плоское шлифование всегда начинается с бумаги "жира" и любого последующего зерна должны быть в 2 раза меньше, если исходить из градации K40, K80 должны идти на K160, а затем закончить. Напомним, что после того, когда был убран пыль и грязь, дайте поверхности высохнуть.

Заполнение и выравнивание

Если во время удаления старых дефектов покрытия и в результате большему неравенству, которое не может быть сглаженной наждачной бумагой, вы должны будете использовать шпатель.

Заполнение должно предшествовать смачивания поверхности в разбитых местах. Затем применяется замазки (гипса или цемента, в зависимости от того, что гипсовый расположен на стенке) с помощью шпателя из нержавеющей стали. После высыхания шпаклевки шлифуют поверхность наждачной бумагой - желательно ввели специальный шпатель с ручкой. Вы будете легче ориентироваться и маневрировать инструментом.

Шлифовальные большие участки белого шпаклевки легко упустить из виду много мест, и оставить их не шлифовать. Лучший способ избежать такой ситуации, берут лампу подсветки или проводят по поверхности фонарик, который позволяет точно определить поверхность смотровой площадки.

Разработанная во время шлифования пыль тщательно удалить.

Предварительная обработка

Область, которая должна была быть подготовлена с помощью шпателя, должна быть дополнительно загрунтована.

Когда грунтовка высохнет хорошо, мы можем, наконец, приступить к работе, побелки потолка.

В начале, охватывают небольшую часть кистью или валиком, чтобы отрезать все углы по углам, для которых не будет доступен большой вал.

Когда первый слой побелки высохнет, то можно будет переходить к следующему слою краски.

Второй слой лучше всего наносить перпендикулярно к окну, а именно к стенкам окна, что позволит избавиться от полос и сделать потолок стандартно структурным.

Пожелание такое, давайте все же будем стремиться планировать свою работу так, чтобы исполнить ее за один этап и в тот же, ведь, как показывает практика, прерывание побелки может привести к видимых пятен и полос на потолке.